目录

一、	通性问题	16

（一）柱、墙	16

1.用户在绘制墙垛的时候，绘制不上去，为什么？	16

2.柱模板面积计算的时候选择的是“扣门面积（砼墙上门与柱相切处的模板面积）”为什么画了虚墙上的门也给扣了？	16

3.调整柱端头的功能键为什么不好用	16

4.保温层与保温墙的区别	16

5砌体墙与混凝土栏板立面相交软件是怎么扣减的	16

6.构造柱在定义的时候已经设置了马牙槎，为什么基础层有马牙槎的量首层没有？	17

7.框架柱的周围有两面是墙，另外一面是虚墙，独立住装修可以布置上，是怎么回事？	17

8.墙体的模板面积中会扣除门洞口的面积，怎么能加上侧壁的面积?	17

9.后浇带绘制到了砌体墙上，会不会影响砌体墙的工程量？	17

10.虚墙上可以布置门窗吗？	17

11.定义的砌体墙，只计算了外墙外侧钢丝网片，没有计算外墙内侧的钢丝网片工程量	18

12.同一楼层的柱子标高不同（例如有夹层），那软件会不会自动判断计算柱子的超高部分的工程量呢？	18

13.人防墙在图形软件中如何绘制？	18

12.钢筋导入图形，查看剪力墙的模板工程量没有扣除与现浇板相交的部分	18

13.单边牛腿柱怎么可以绘制？	18

14.混凝土墙体有大纲模板量，为什么砌块墙没有呢？	19

15.按照斜板利用平齐板顶的功能绘制的墙体，删除板之后，墙体的标高是否还会变化?	19

16.模板面积怎么操作可以不扣门洞而且要加上门窗侧壁的量？	19

17.基础层的筏板有很多标高，如何将基础层的墙的标高的调整到筏板的底标高？	19

18．构造柱的属性里面截面宽度输入了数值，可以智能布置按照不同的墙厚去匹配么？	20

19.GCL2008中图纸上绘制了带马牙槎的构造柱，但是软件在计算墙的体积的时候没有扣减马牙槎的工程量？	20

20.GCL2008中砌体墙与剪力墙在绘图的过程中重叠的话，那么软件是如何计算的呢？	22

21．内墙两侧钢丝网片总长度是否包含内部墙柱，内部墙梁钢丝网片总度？	22

22.本层的板是斜板，墙的底部要随着板一起斜，如何快速布置？	22

23.用户工程-2层的剪力墙没有计算脚手架的量，除了弧形的混凝土墙。	23

24.为什么在软件中柱子的高度和层高都超过3.6米了，软件就是没有计算超高模板面积的工程量？	23

25.GCL2008----为什么保温墙里面没有脚手架的代码怎么处理？	24

26.有一个水池，是应墙体绘制的，现在水池的的下方和四周要做加腋，这个怎么处理？	25

27.本层层高是4.6，计算设置中超高起始高度是3.6，但是-2层的柱子没有计算超高？	26

28.GCL2008—通性—布置构造柱的时候选择的是自动生成构造柱，为什么生成之后的构造柱想布置的地方没有布置上，不想布置的地方又布置了？	26

29.GCL2008—通性—钢筋工程导入图形算量软件的时候把暗柱也导进来了，汇总计算完墙的量里是不是没有包含暗柱的量。	27

30.GCL2008-用户从钢筋导过来的图形，汇总计算后发现墙的体积没有扣门窗的	27

31.GCL2008—通性—布置构造柱的时候有一个柱子通过了墙上的窗户，为什么窗户那块的柱子还是存在的？	27

32、GCL2008—通性—为什么在墙中套了做法选择外墙外侧钢丝网片长度和外墙内侧钢丝网片长度后，汇总计算完外墙外侧钢丝网片出量，外墙内侧钢丝网片没有量？	28

（二）梁、板	29

1. 设置拱梁的时候报错异形拱梁或者弧形拱梁不支持该功能	29

2．用户的层高是6米，标高也没有问题，现浇板为什么没有计算超高？	29

3.梁或圈梁遇到洞口会不会断开	29

4.圈梁有部分通过门窗洞口，软件默认是不扣减门窗洞口的体积，现在想要让他们扣减，修改计算规则后图元没有变化？	29

5.标准过梁的钢筋含量，能否直接导入到钢筋软件里处理	31

6.工程设置里面怎么理解？	31

7.梁构件选择批量打断后还要去分别点要打断的点吗？	31

8板的模板面积为什么算了2倍？	31

9.用户想扑捉外扩板构件的顶点，但是每次都是用偏移扑捉很麻烦怎么处理？	31

10.梁相交，梁长确定规则？	31

11.斜板的四个标高都与现在平板的标高不一样，软件怎么处理？	32

12.分割后斜板的斜度是否会发生变化？	32

13.用户绘制了一根梁，这根梁既是平板的梁，又是斜板的梁，然后操作了平齐板顶的功能后，软件没有反应，为什么	32

14.在分层里面布置板的时候为什么出现这样的提示：	32

15.2008—梁板—构件处理—同一跨的框架梁设置梁加腋，图纸设计的是左支座加腋，右支座不设置加腋，怎么处理？	32

16.GCL2008中因为筏板没有平齐板顶的功能，但是筏板是斜板，上面有许多梁，无法一一调整标高，用现浇板代替筏板，梁代替基础梁后平齐板顶，进行构件转换后属性是否会变？	33

17.GCL2008中，能否给梁和板布置垫层？	34

18.GCL2008—梁板—顶层板没有计算超高模板的面积？	34

19.图形工程中，绘制拱形梁和拱板后，使用“平齐板底”功能后拱梁底下的墙体标高没有变化？	35

20.现浇板的模板面积包括了哪些？	35

21.GCL2008板洞的模板面积在软件中如何进行计算？	35

22.GCL2008——梁模板面积中有个梁侧面积 包括在模板面积中吗 ,板的侧面面积有包括在模板面积中吗？	36

23.GCL2008—通性—汇总计算后拉框选择连梁构件，查看工程量显示空的，如图：	36

24.GCL2008—通性—用户在板的套做法区域套了满堂脚手架的定额，代码选择的是投影面积，计算出量工程量为0？	36

25、GCL2008-通性- 有梁板，无梁板，平板，这几个类型，我们在定义梁的类别属性时，根据图纸结构如何去正确选择？	37

（三）装修	37

1.	布置房间的时候总是提示天棚不能与别的天棚重叠布置，查看跨层、标高等都没有问题	37

2.	在房间里面添加依附构件，吊顶的离地高度是2000，但是汇总计算出来，查看计算式不是2000计算的，而是按2700计算的。刷新装修图元也不行。	38

3.	柱帽的抹灰的计算	38

4.	查看墙面计算式中，块料面积里面的“加门侧壁“是怎么计算的	38

5.楼梯与走廊之间的过渡板的底部抹灰和面层的抹灰怎么处理？	38

6.一个房间的楼梯踢脚线怎么复制到另外一个房间中呢？	38

7.点画房间的时候，墙面绘制不上去，可能是什么情况，怎么处理？	38

8.如何房间中的隔墙上布置防水？	38

9.房间中有间壁墙，在定义楼地面防水的时候，间壁墙上的门洞是不扣除的？	39

10.用户想批量选择墙面，然后再镜像，但是右键后灰显，怎么处理？	39

11.带吊顶的情况下，怎样让装饰墙面算到板底呢？	39

12.一面墙装修，一层抹灰装修到板底一层刷乳胶漆装修到吊顶底，软件怎么处理	39

13.楼地面在绘制的时候与板有没有关系？	39

14.本层的底板是斜的，楼地面绘制完后是平的，怎么处理？	39

15.梁是分层绘制的，墙面的抹灰是否会包括分层里边的梁的抹灰面积	40

16.外墙面抹灰有的要加门窗侧壁，有的不需要，该怎么处理？	40

17. 独立柱装修只布置两面，软件怎么处理？	40

18.GCL2008中布置墙面的时候，附墙柱的装修布置不上，如何能够布置上呢？	40

19.在实际工程中有分层板，那么分层板的天棚如何绘制呢？	40

20.GCL2008中，在布置外墙面的时候采用按照外墙外边线【智能布置】布置不上？	41

21.GCL2008虚墙围成的封闭区域上面有框架梁，这样房间能布置上吗？	41

22.布置房间装修时，点画一个房间别的房间也都布置上去了，但是检查墙体是封闭的,怎么回事？	42

23.工程的-2层的房间是绘制上去的但是墙面是没有量的是什么原因，我新建了一个墙面，也套了两个做法，但是为什么只有混凝土墙面有量，砌块墙面是没有量的？	42

24.房间布置好装修后更改了一些构件，绘图界面的构件会自动发生更改吗？	43

25.阳台新建组合构件后，阳台上的悬空梁的装修怎么处理？	43

26.采用智能布置预制板后，板和板之间有板缝，板缝的在布置天棚时是否会扣减？	44

27.墙绘制到柱边和绘制到柱的中心线上对墙面的计算量的影响。	44

28.图形工程中，布置独立柱装修时提示不能在非独立柱上布置？	45

29.当我们在软件中有室外地坪为负数的时候，外墙装修咋样才能计算正负零以下的那部分工程量？	46

30.GCL2008软件是否可以在异形柱子上布置独立柱装修？	46

31.首层外墙面装修软件算到哪个位置，是算到室外地坪吗？	46

32.GCL2008—通性—墙面块料面积有没有算上洞口侧壁的面积	46

33.GCL2008—通性—屋面层上有个洞，四周用剪力墙围起来，画上屋面，设置屋面卷边为什么选不上，如图：	46

34.GCL2008——通性——两段墙体相交一段是370的，另一段是240的，相交端头露出的墙面抹灰软件是否计算？如图： 	47

35.GCL2008—通性—用户在布置独立柱装修时提示不能在非独立柱上布置	47

36.GCL2008—通性—天棚吊顶的离地高度影响墙面的量吗？	48

37.GCL2008—通性—做装修的时候以房间布置装修，墙面的标高是随软件默认的，如果把墙面依附到房间里面，修改依附的标高，绘制图后软件是按照那个标高来走的？	48

38.GCL2008—通性—在计算楼地面防水的时候出现加门洞口水平开口面积，如何能不加	48

39.GCL2008-通性-踢脚的依附构件高度是指踢脚的高度吗？	49

41、GCL2008—通性—绘制墙面的时候有个智能布置是按墙体材质布置的，为什么不好用？	49

42.GCL2008-通性-墙面抹灰是否扣减踢脚的量	49

43.GCL2008—通性—保温层算面积的时候是不是算上了门窗侧壁的面积？	50

44.GCL2008-通性-用户已经设置了材质纹理，如何恢复到原来默认的颜色	50

45.GCL2008-通性-窗台板的体积，装修如何处理？	51

解决办法：软件中没有窗台板这个构件，可以用用DKKD代码进行变通处理：	51

体积： DKKD*窗台板宽*窗台板厚；	51

装修面积：DKKD*窗台板宽度	51

46.GCL2008—通性—为什么我设置了单梁装修，查看房间工程量的时候看不到单梁抹灰的量？	51

47.GCL2008-通性-智能布置房间提示被分割成多个房间，可是还是布上房间了，有影响吗？	51

（四）门窗	52

1.属性编辑框里面：门窗框左右扣尺寸，上下扣尺寸，是什么意思，是按图集填写的吗？	52

2.用户工程是两条异形暗柱，门刚好再两条异形暗柱之间，门高和层高相同但是布置不上门，连梁也布置不上去	52

3.在修改窗户的离地高度的时候，为什么连梁、过梁跟着一块变了？	52

4.有部分门窗是拱形的，智能布置过梁，过梁还是直的，要如何处理？	52

5.GCL2008工程中的门窗删除不了，如何处理？	53

6.GCL2008---门窗的属性里面有个门窗的立樘距离是什么意思，还有框左右扣尺寸，框上下扣尺寸是什么意思？	54

7.GCL2008—门窗—新建圆形窗，属性里的离地高度是圆心到地面的高度还是窗户底边到地面的高度？	54

8．当楼层里面有标准层的时候，门窗是跨层布置的，如下图：计算墙的时候，软件能否计算正确呢？	55

9.布置门时选择“精确布置”，布置时提示“精确布置所给尺寸出界”，布置不了但我布置的位置都是有墙的啊？	56

10.GCL2008—通性—软件中参数化飘窗中是不是已经把飘窗板的混凝土量计算了。	56

11.GCL2008—通性—建立好了老虎窗用电点画，但是这个插入点是墙还是老虎窗的板？	57

（五）楼梯	57

1.	楼梯下面的墙的顶标高能随着楼梯的梯板变化吗？	57

2.一条直线上面的三跑楼梯怎么绘制？	57

3.参数化楼梯能计算哪些工程量？对于楼梯底部的抹灰，也就是用户口头常说的楼梯间的天棚抹灰是怎么处理的？	58

4.参数化楼梯和自己手动绘制的直型梯段为什么组合不到一块去？	58

5.折线板楼梯怎么绘制？	58

7.楼梯在组合构建以后把不需要的构件移除了以后这些构件是否可以还原回去，以及可不可以把所有的构件都进行移除？	58

8.在新建好的参数化的楼梯中，如果不想要休息平台，是否可以删除？	59

9.GCL2008—通性—参数化标准双跑楼梯TL3是布置在墙上的，计算楼梯水平投影面积的时候是不是把那部分墙的面积扣掉了呢	59

10 .GCL2008—通性—参数化楼梯里面 楼梯踢脚线长度（直）包括哪几部分？	60

解决方法：踢脚线长度（直）=((踏步宽度+踏步高度)*梯段级数+踏步高度)*2+休息平台三边贴墙长度+进户板贴墙长度	60

（六）基础	61

1.	多种基础类型，并且不同的基础的标高和属性也不同，定义土方时如何操作	61

2.	在定义土方的工作面时，软件可以输入的最大值是3000m，但是工程中需要的工作面宽是大于这个数的，在软件中如何处理？	61

3.	用户设置筏板变截面的时候提示无法定义此标高的变截面	62

4.三角形的柱墩怎么处理	62

5.房心回填的厚度软件是默认从室外地坪算到正负0吗？	62

6.画了个没有放坡的集水坑，为什么集水坑和筏板之间是空的	62

7.想将垫层添加依附构件到独立基础中，但总是提示“此构件类型当前楼层未建立构件”但用户确实已经建立了，怎么回事？	62

8.用户绘制了一个下边小，上边大的独立基础，用户需要给独立基础的地面和侧面都布置垫层，还有防水，怎么处理？	62

9.条形基础有两个单元，下面的单元侧面是直的，上面单元的侧面是斜的，现在斜侧面的保护层面积怎么计算	62

10.大开挖土方的时候挖土深度输不进去：提示挖土深度大于湿土深度	63

11.条基中间有基础梁，可否建立一个条基里面两个单元把第二个单元的相对底标高条高些将基础梁所占的部分留出来。	63

12.查看定义的土方构件，没有计算出来挡土板的工程量（挡土板面积）？	63

13.大开挖灰土回填里面为什么没有灰土回填的代码？	63

14.地沟里面的相对底标高，相对偏心距怎么解释？	64

15.条形基础，一个混凝土单元，一个砖单元，绘制好以后，发现单元位置建立错了，是不是必须删掉重新绘制？	64

16.问题的描述 ：解释一下这个设置	64

17.独立基础不能用“偏移”功能吗？	65

18.参数化桩承台的三阶式单元长度如何确定？	65

19.护壁桩计算式中的体积是否包含桩护壁体积?	65

20.独立基础的垫层怎么布置，底面和侧面呢?	66

21.独立基础可以显示体积的详细计算式吗？	66

22.条形基础的垫层按照面式和线式布置后在转角的地方计算规则是不一样的？	66

23.将线式垫层添加依附构件到基础梁中，为什么画基础梁的时候提示绘制的图元不合法，但是基础梁可以布置上，就是没有垫层	66

24.筏板基础设置边坡，用的是第一种样式，为什么总是修改不成功？	66

25.基础梁模板不计算底部模板面积？	66

26.条基下面有个砼垫层，砼垫层下面有个灰土垫层，怎么布置最方便？	66

27.GCL2008中既有独立基础又有条形基础，并且垫层都分别布置好了，在自动生成土方的时候如何才能区分基坑土方和基槽土方？	67

28.在图形软件中砼墙和砼柱和筏板基础的体积与模板的扣减关系？	67

29.在软件中如图所示的大开挖土方如何处理？	68

30.在GCL2008中绘制了大量筏板发现绘制错误应该绘制成现浇板，如何快速将筏板修改为现浇板？	68

31.集水坑计算体积的时候，标红框的坑的体积计算了吗？如图：	69

32.GCL2008中是否会可以计算砖胎膜的面积？	69

33.GCL2008—基础—筏板—两个筏板变截面后，底部斜面模板的处理？	70

34.GCL2008—有虚墙的素土回填软件计算问题	70

35.GCL2008—如果已经进行过大开挖，有部分需要在挖基坑或基槽，软件自动生成的土方的深度总是到室外地坪，其实再挖的深度只要到大开挖的底面标高就可以了，我需要一个个去调整深度吗？	71

36.为什么新建柱墩以后，也进行了绘制在定义界面也选择了砖胎膜的体积代码，计算后没有工程量呢？	72

37.筏板基础和集水坑的土方软件怎么处理？如何计算？	72

38.GCL2008—筏板的底部面积和基础梁的扣减	73

39.独立基础，新建了点式的垫层，为什么智能布置的时候不提示有请输入出边距离的对话框？	74

40.GCL2008--集水坑每边出边距离不一致时怎么处理？	75

42.GCL2008—如果集水坑的放坡为90度，布置垫层时90度的侧面布置不上去怎么处理？	75

43、GCL2008—通性—平整场地中的外放2米的面积是从轴线还是外墙外边线开始外放的?	76

44、GCL2008—通性—用户在桩承台基础的表面要作一层防腐层，在软件中如何处理？	76

45、GCL2008—通性—软件中大开挖灰土回填和素土回填算到哪里，是到室外地坪吗？	77

46.GCL2008—通性—工程绘制了垫层为什么报表的“混凝土标号指标表”里面没有垫层的量？	77

47.GCL2008—通性—在基础中桩的参数化中护壁桩３中的Ａ，Ｂ，Ｈ１，Ｈ２分别指什么？如图	78

48. GCL2008—通性—为什么给独立基础套做法的时候工程量表达式中只有一个数量的选择？	78

49.GCL2008-通性-筏板基础的底部面积为什么大于水平投影面积	78

50.GCL2008-通性-如何能调整集水坑的坑底出边距离，两边不同	78

51. GCl2008-通性-用户要给独基的侧面布置垫层，但是在布置的时候垫层只能捕捉基础底面，用自定义线又太麻烦，还与其它构件不发生扣减？	79

52.GCL2008—通性—基础层是不是不计算超高量？	80

53.GCL2008-通性-在基础部位的圈梁和构造柱的体积都是0	80

54. GCL2008-通性-用户的工程中基槽土方需要倾斜，如何处理	80

55、GCL2008—通性—用户的独立基础中间有个圆形的洞，在软件里面怎么处理？	80

56.GCL2008-通性-筏基的水平投影面积与底面积有和区别？	80

57. GCl2008-通性-在基础层开洞时 ，洞的离地高度怎么定义	81

58.GCL2008—通性—垫层要跟着斜着的基础梁走，软件中如何操作	81

59.GCL2008—通性—独立基础套做法的时候是不是要在独基单元中套做法	81

60.GCL2008—通性—大开挖灰土回填套清单的时候为什么工程量表达式里是空的	82

（七）其他	82

1.	分割建筑面积等面状构件的时候总是提示分割失败？（用户的建筑面积整体看起来是环形的）	82

2.	全楼的未套做法构件一下子过滤出来，怎么操作	82

3.台阶的整体水平投影面积和平台水平投影面积是什么意思？靠墙的部位能否设置台阶踏步边	83

4. 能否单独给柱和梁做保温	83

5. 坡道如何绘制？	83

6.做法刷能否将做法复制到不同类型的构件	83

7.用现浇板绘制的阳台，计算建筑面积，想计算一半，怎么没处理，软件中建筑面积都是按全部年计算的。	83

8.墙体上面的保温层没有扣减压顶所占的高度的面积，软件中怎么处理？	83

9.GCL2008软件，汇总计算界面有一个选项“汇总清单考虑所套定额”是什么意思？	84

10.在GCL2008中夹层怎么设置？	84

11.用户在工程量表模式中表格输入里面在做法的时候找不到编辑量表的功能键	84

12.现浇板上绘制不上去后浇带怎么回事？	84

13.在对构件套取做法的时候，无法选择定额做法？	84

14.定义好的异形挑檐，汇总出来只有体积和模板面积，没有计算出来檐口内外侧的面积	84

15.屋面套取防水的子目怎么选择工程量表达式（代码）？	85

16.矩形建筑面积中间抠了一个矩形的洞，那么算 周长的时候会加上洞周围的尺寸吗？	85

17.钢筋导入图形，主体的构件都没有了，但是汇总出来确实是有工程量的	85

18.在楼层信息界面删除第七层删不掉，而且第七层已经没有构件了，为什么？	85

19.钢筋导入图形中的时候集水坑绘制错了  然后再钢筋里面修改了之后再导进来提示属性发生错误	85

20.用户在新建好斜轴交网之后想要修改轴线夹角为负值怎么做	85

21.用户向在绘制线性构件的时候不想在绘制的时候自己选择位置，想要像CAD里面一样那种绘制，直接输入数值就行的那种绘制方式	86

22.表格输入中的工程量表达式里面输入不了汉字吗？	86

23.室内外高差的地方如果需要设置保温层，怎么处理？	86

24.在屋面层，用户用栏板绘制的女儿墙，栏板的材质是砖，为什么构造柱没有计算马牙槎的量？	86

25.彩钢板的斜屋面在软件中怎么处理？	87

26.用户做法都套错了，想要一次性按现在这个做法全部修改过来怎么做？	87

27.在图形软件中 怎么把区域1的构件属性复制到区域2中？	87

28.隐藏的构件，块删除是否可以删除掉还是必须显示全部构件才可以这么操作？	87

29.为什么地面防水上翻150高，不是贴在墙面上，而是隐藏到墙的里面啦？、但是画成屋面防水上翻时就是贴着墙面上翻了？	87

30.图形中，凸窗和栏杆怎么绘制？	87

31.布置建筑面积的时候，布置不上，为什么？	88

32.保温层是否可以定义高度？	88

33.抗渗混凝土抗渗标号是否可以在图形软件中进行标号的换算？	88

34.GCL2008中，两个人做的工程，为什么有一个的工程自己没有去套做法而做法都套取好了，而另外一个什么都没有呢？	88

35.GCL2008—我想分别定义不同台阶的颜色，这个怎么处理？	89

36.GCL2008保温层计算的长度和绘制的长度不一致？	90

37.GCL2008定额选择错误是否可以更改？	90

38．GCL2008若新建的工程是清单模式或者是清单定额模式的话是可以直接导入外部清单的，但是导入Excel后，为什么在绘图输入里无法查询匹配外部清单？	91

39.可以添加依附构件的构件有哪些？	91

40．台阶套定额之后汇总计算后发现做法没有工程量？	91

41.新建台阶后，输入台阶高度及踏步个数后，踏步高度显示为小数了，怎么回事？	93

42.GCL2008斜屋面面积的计算会按照它的斜度计算吗？	93

43.GCL2008—零星—外墙有绘制保温层，汇总计算后查看建筑面积的计算式，发现建筑面积没有加保温层所占的面积	94

44.为什么建筑面积和原始面积不一样？	94

45.在筏板上画后浇带，汇总计算后查看计算式，发现后浇带的中心线长度是12.48m，但是筏板本身只有12m,后浇带体积/宽度=12,那为什么中心线长度会多0.48m呢？	95

46.屋面的在绘制的候当有隔墙时，点画布置和整体布置对工程量的计算有影响吗？	95

47.为什么在软件中的封闭性按钮是灰显状态？	96

48.GCL2008—因为轴网比较多，所以在打印图形时轴距都挤在了一起。无法看清轴距。	97

49.GCL2008—在楼层信息里输入每一层的建筑面积，但是汇总计算后发现这里的数值变为空？	97

50.在有台阶的地方绘制散水的时候是否需要把散水打断分开去布置？	98

51.墙体的厚度是不一样的，在布置后浇带的时候是一次性布置上去的，这个的话会不会根据不同的墙厚分开出量？	98

52.GCL2008---有两个钢筋工程，我的楼层的标高不一致，这样子的可以同时导入到图形软件里面么？	99

53.套取做法时，可以使用过滤的功能将已套过做法的构件过滤出来？	99

54.GCL2008--导出GCL工程时的导出原则：	100

55.GCL2008—基础操作—本工程的一些项目特征想再下一次工程中运用	101

56.GCL2008—通性—用户的工程绘制好的工程如何设置标准层？	102

57.GCL2008—通性—工程量表模式怎么套做法，在构件的定义界面什么都没有？	103

58.GCL2008—通性—用户需要知道外墙一圈的周长，在软件里面怎么实现？	103

59.GCL2008—通性—点画建筑面积是否会包括墙面抹灰的厚度部分？	103

60、GCL2008—通性—用户需要知道外墙一圈的周长，在软件里面怎么实现？	104

61.GCL2008—通性—用户在查看圈梁模板量的时候发现量算的很少，为什么？	104

62.GCL2008—通性—新建组合构建后发现有些是多余的构件想删除怎么办？	104

63.GCL2008—通性—用户在报表里面导Excel表格，但是关闭了找不到，软件默认的路径在哪里？	105

64.GCL2008	—通性—有些地区画圈梁遇到门窗洞口的时候就用圈梁来代替过梁，但是在套做法的时候又需要分开这两部分的量。	105

65.GCL2008—通性—提取其他工程做法如何能不提取图元，只提做法	106

66.GCL2008—通性—想把轴网2拼接到轴网1上怎么拼接	106

67.GCL2008—通性—剪力墙和板相交，为什么我的剪力墙模板内外侧都是算到了板顶？	108

68.GCL2008—通性—为什么在绘图输入界面好多功能都是灰显的？	108

69、GCL2008—通性—最新的全国清单规范计算规则是不是不论阳台的凹凸，还是封闭非封闭的，阳台的建筑面积都计算的是投影面积的一半。	108

70.GCL2008—通性—我的工程量表模式为什么不能用做法刷？	109

71.GCL2008—通性—旋转墙垛绘制时提示绘图失败，墙垛不能超出父图元位置	109

72.GCL2008—通性—在钢筋软件中绘制的裙楼如何导入图形中的区域中	109

73.GCL2008—通性—图形算量软件中是不是可以修改筏板的底部面积和柱墩的底部面积的扣减关系。	109

74.GCL2008-通性-如何查到楼层里的构件没有套做法	109

75.GCL2008—通性—画图的时候图元上显示了图元的ID，想去掉怎么操作	110

76.GCL2008-通性-用户需要将钢筋的工程量输入图形中，一起导入计价中	111

77.GCL2008-通性-用户想画一个实心的球面板，但是在板中设置球面板后它是空心的，有没有其它变通的办法？	111

（八）Cad识别	112

1.	识别门窗洞，可是弹出对话框却提示“未识别任何门窗洞图元	112

2.	CAD图导进来没有显示部分构件，已经转换成t3了还是没有显示部分构件？	112

3．构造柱怎么识别？	112

4.定位CAD图时出现有角度如何解决	113

5.CAD识别时 在识别轴网的时候怎么都识别成辅助轴网了？	113

6.能不能将.dwf格式的图纸转换为.dwg？	113

7.CAD图导入到用户的工程中不显示，但是把用户的图纸发给我们导入是可以显示的，而且在用户那边新建一个工程导入也可以显示？写块了再导入现有工程也不显示？	114

8．GCL2008在使用cad导图的时候，用户的工程是由几个复杂的轴网拼接而成的，如图所示，如果自动识别的话就会把所有的轴线都识别成辅助轴线，那么我们如何识别才能识别正确呢？	114

9.GCL2008在CAD导图的时候是否可以识别门窗表？	114

10.天正软件做的CAD图纸，需要转为T3格式时发现导航栏不见了，找不到批量转旧怎么处理？	115

11.从CAD导入图形的辅助轴网是否可以进行旋转？	116

12.GCL2008—通性—导入CAD图识别后已经清除了，但是每次打开后还提示“是否导入未完成的CAD图”如何处理？	116

13.GCL2008—通性—CAD识别过来的桩基础，想知道有多少根，软件怎么来操作？	116

14. GCL2008—通性—导入CAD图时卡住反应不了怎么处理	116

15、天正软件找不到批量转旧的功能键要怎么转为T3	117

16.GCL2008—通性—CAD识别过来的框架梁和连梁都识别到框架梁的构建列表里面，怎么复制到连梁的构建列表里。	117

17.GCL2008—通性—CAD图纸导过来是有角度的，怎么把它转过来？	117

18、GCL2008—通性—软件CAD导可以导入图片了，如果想识别门窗表，用图片可以吗？	118

19.GCL2008-通性-CAD草图界面中的批量替换怎么用？	118

20. GCL2008-通性-提取CAD图元后，发现某些图元提取错误，如何把错误提取的CAD图元还原为未提取的状态？	118

（九）报表	119

1.	汇总计算后报表中的“绘图输入工程量汇总表（按构件）”中怎么没有模板的量？	119

2.	在绘图区域看用户工程量都没问题，为什么到报表里面查看报表清单汇总表的时候的时候没有部分构件的工程量，但是查看做法全部都已经套取好了	120

3.	砼单方指标表中的工程量是所选楼层中所有构件的工程量：但是和绘图输入界面比较的时候怎么还是不一样	120

4.怎样在图形软件里面给项目特征单独的出一列	120

5.报表预览界面，导出到excel的时候保存了报表，但是找不到指定的路径，在哪里找。	120

6．怎么样按照楼层分别将柱、墙、梁、板的模板面积区分开，打印出来？	120

7．GCL2008过梁的绘制好后，进行汇总计算以后查看《绘图输入工程量汇总表（按楼层）》的工程量和绘图界面中的查看计算式中的工程量不一致？	121

8.在软件中套取了定额并且工程量表达式也选择正确了的，但是汇总了以后在报表预览界面查看《定额汇总表》的时候是空的？	121

9.工程的-3层的300厚的墙  还有250厚的内墙在汇总计算后构件汇总表里面是没有量的是什么原因？	122

10.为什么在报表预览界面中单方混凝土指标表中经常没有数据？	123

11.GCL2008—在报表预览时，工程名称只显示一半？	124

12.报表里面清单和定额编码前面数字是什么意思？	124

13.GCL2008—通性—定义界面在构件的做法中套了模板的定额问什么查看报表中的定额汇总表的时候没有模板呢？	125

14.GCL2008—通性—为什么在建筑面积定义中套了综合脚手架的做法，汇总计算报表中没有该项做法呢？	125

15. GCL2008-通性-用户想按构件名称出全部楼层的量，最后还要看每个构件的合计，在软件中如何处理？	126

16.GCL2008-通性-在报表预览界面，设置报表范围时至选择了首层，但是在查看“单方混凝土指标表”的时候没勾选的楼层也有？	127

17.GCL2008—通性—工程量表模式的工程报表中没有模版的量	127

（十）报错及加密锁设置	128

1.	工程绘制好之后到另外一个电脑上打开的时候窗子变成门联窗了，而且再新建窗子绘制的时候就提示已经有图元了，重叠布置，怎么回事？	128

2.	户打开图形软件提示：没有找到AVIFIL32	128

3.	两个定额规则，其中一个在网络锁中，另一个在单机锁中，如何切换两个定额规则？	128

4.	打开软件提示内存不能为written	128

5．打开图形工程的备份，发现图标全是钢筋的图标，怎么回事	128

6.汇总时报错，提示“……发生扣减没有对齐”？	128

7.虚拟内存怎么修改？	129

8.如何设置打印机的端口	129

9.用户的工程汇总不了，并且点击不到报表界面，怎么回事？	129

10.GCL8.0能用GCL2008打开吗（软件之间的互导)	129

11.打开工程提示“应用程序错误”，但是重装软件之后就好了，但第二天问题又出现了相同的问题？	129

12.新建的工程，不论是保存还是另存为，在保存路径下都找不到该工程，但是再建一个工程后保存时，在弹出的选择路径文件夹里可以看到原来保存的文件，复制之后也无法进行粘贴	130

13.GCL2008—打开工程提示检测不到加密锁，其他软件可以正常使用	132

14.GCL2008—通性—钢筋导图形时提示读取GGJ失败	133

15.GCL2008—通性—工程打不开  提示文件不存在  检查是否安装正常	133

16. GCL2008-通性-打开软件提示：没有检查到锁，程序将自动关闭！Errorcode:>1	133

17. GCL2008-通性-打开图形软件时文件SysInfo.gsp不存在，请检查软件是否安装正确	134

18.GCL2008-通性-用户打开之前工程报“打开工程失败，字段不唯一”	134

19.GCL2008-通性-新建工程的时候报“指针操作非法”钢筋和计价都是没问题的，用户装了好几次也不行？	135

20.GCL2008-通性-汇总计算中提示计算汇总失败？	135

解决方法：方法1：取消汇总计算提示界面保留未选楼层上次计算结果的对勾。	135

二．特性问题	136

（一）柱梁	136

1. 同一楼层的梁，部分计算了梁的脚手架，部分没有计算这个工程量（山东）	136

2.（湖南）的99定额计算规则里，梁体积和构造柱的扣减关系应该是扣减构造柱体积，可是软件里默认是无影响？	136

3.GCL2008黑龙江(墙柱)竖向构件超高计算：墙柱的超高要计算一半，软件是如何考虑的？	137

4.GCL2008—安徽（2000定额）—安徽2000定额中规定，外墙梁和内墙梁与现浇板的一个扣减关系，软件中是否是按照规则来做的。	137

5.GCL2008—山东—柱的脚手架高度计算高度的选项分别是什么意思，如图	138

6. GCL2008-通性-山东96定额规定两个梁相交非板底梁是不扣减相交部分的量的，板底梁要按主次梁判断原则扣减，这个规定在软件中如何体现	139

（二）墙板	139

1.	短肢剪力墙，定义好了，也套取了相应做法，汇总以后查看清单定额表，工程量为零（山东）	139

2.	砌体墙与构造柱相交部位没有计算钢丝网片的长度？（四川）	139

3.	剪力墙的脚手架代码中应该选择哪个，砌体墙（内/外）的脚手架应该选择哪个？（江西）	140

4.	地区特性，用户在做工程的时候，选的定额是‘广西建筑装饰工程消耗量定额（2005）’，在套加气砌块墙01030183的时候，里面没有这条定额项，怎么处理？	140

5.为什么我的砌体墙里面只有模板量 没有脚手架的量？	140

6.（湖北）首层的外墙200汇总计算后查看工程量，发现工程量为0	140

7.为什么柱、梁、板等砼构件汇总计算以后没清单工程量没有模板面积？（湖北）	141

8.GCL2008-特性-黑龙江-用户有个200厚的陶粒混凝土墙，但是在计算的时候需要按190厚计算，软件中如何设置	141

（三）装修	142

1.	踢脚块料面积，清单工程量没有考虑扣除门的（四川）	142

2.墙面抹灰，在报表需要查看砼墙抹灰和砌体墙抹灰，但是报表里面没有体现（黑龙江）	143

3.墙面抹灰（不区分材质）的代码怎么没有（湖北）	143

4.用户修改完计算规则，‘内墙面抹灰面积与门侧壁/窗侧壁的扣减（抹灰分材质）加门侧壁/窗侧壁面积（抹灰部分）’后，在从新汇总计算，发现软件没有加侧壁的量（重庆）	143

5.在工程中绘制了门窗洞，但是软件在计算墙面抹灰的量的时候没有扣窗洞？但是扣除了门洞的，（湖北）	143

（四）基础	144

1.	桩承台套了体积的代码，为什么做法工程量体积是0，而查看计算式中根本没有体积这一项	144

2.	基础层中柱子的长/宽<3的时候，需要把柱子的量并入独立基础，软件是否可以自己判断（四川）	144

3.线式垫层绘制完后是否还需要在转角的地方延伸	144

4.放坡土方折算厚度,北京定额上只写了折算厚度,按照北京定额如何计算？	144

5.基础梁不计算模板面积（清单工程量）？（浙江）	145

6. （陕西）模板一直都是按照体积计算的，现在想计算模板的面积，软件可不可以处理？	145

7、GCL2008—贵州—绘制大开挖土方时修改土方厚度时报错 如图：	145

（五）其他	146

1．	在什么地方可以体现出来09的建筑图集？（陕西）	146

2.散水的厚度怎么确定？（黑龙江）	146

3.（湖北）在套定额子母的时候为什么有两个定额子母？这个jz是什么意思？	146

（六）报错	147

1.用广联达挖孔桩计算软件在桌面保存的工程打不开，怎么处理	147

2.选中构件后，属性编辑框中只有“显示样式”，没有上面的构件信息。（哈尔滨、湖南（目前遇到的））	147

- 通性问题

（一）柱、墙

1.用户在绘制墙垛的时候，绘制不上去，为什么？

答：查看属性编辑，虚墙是绘制不上去的，需要修改属性

2.柱模板面积计算的时候选择的是“扣门面积（砼墙上门与柱相切处的模板面积）”为什么画了虚墙上的门也给扣了？

答：原因是虚墙上的门与柱子相交了一点点

3.调整柱端头的功能键为什么不好用

答：该功能适合于“一”型、“L”型、“T”型、“十”型非对称柱，可将“一”型、“十”型柱逆时针旋转90度。将“L”型柱按照角平分线镜像、将“T”型柱按T型中线镜像。

操作步骤【第一步】：点击菜单项“绘图”->“调整柱端头”【第二步】：用鼠标左键点击需要调整方向的柱图元；【第三步】：柱图元的端头方向按规则进行调整

4.保温层与保温墙的区别

答：保温墙是用来处理节能复合墙体的，可以按保温墙单元区分一段墙的不同材质，属于墙的一种；保温层是用来处理保温苯板的，通长按照墙去点击布置，需要考虑门窗的侧壁增加量；

算法上：苯板是算到梁下的。保温层是包梁的面积算到梁顶。如果算外墙抹灰的量，保温墙是贴到外墙皮。保温层是墙面算到墙的外侧、保温层的里侧。               使用范围：保温墙一般是适用于东北地区，很多地区用不到，定额中也没有涉及到相应的定额，而保温层是针对有保温处理的地区均适用

5砌体墙与混凝土栏板立面相交软件是怎么扣减的

答：栏板是通算的，墙体也没有扣减栏板的量，在软件中没有这项设置，只有自己手动修改墙体的标高，需要注意如果立面相交不进行扣减，水平相交栏板扣减墙

6.构造柱在定义的时候已经设置了马牙槎，为什么基础层有马牙槎的量首层没有？

答：构造柱和砖构件相交的时候才会体现出马牙槎，如果周围没有砖构件就不会显示马牙槎，所以就不会有量。框架柱的周围有两面是墙，另外一面是虚墙，独立住装修可以布置上

7.框架柱的周围有两面是墙，另外一面是虚墙，独立柱装修可以布置上，是怎么回事？

答：这是软件的一个bug，正确应该也绘制不上的，让用户单独考虑不要进行绘制

8.墙体的模板面积中会扣除门洞口的面积，怎么能加上侧壁的面积?

打开计算式可以看到，表面是只扣了一个门洞口的面积没有加侧壁的模板                                                                                            把工程式展开查看就会知道，扣的同时已经加上了三个侧壁的面积

9.后浇带绘制到了砌体墙上，会不会影响砌体墙的工程量？

答：不会的，因为后浇带必须依附在混凝土构件上，即使绘制到砌体墙上，但是实际上不会计算这个工程量的，对总的量也没有影响；

10.虚墙上可以布置门窗吗？

答：可以，而且可以计算出门窗个数

11.定义的砌体墙，只计算了外墙外侧钢丝网片，没有计算外墙内侧的钢丝网片工程量

答：有定义的施工缝，此处的墙体也影响了外墙的封闭性，用虚墙将此处封闭即可；软件

12.同一楼层的柱子标高不同（例如有夹层），那软件会不会自动判断计算柱子的超高部分的工程量呢？

答：不行的，因为软件在计算超高的时候，是按照本层楼地面起算，取柱高计算的，建议用户最好划分区域处理

13.人防墙在图形软件中如何绘制？

答：人防墙在钢筋里面可以绘制，但是导入图形就没有这个构件了，处理方法就只能按照剪力墙绘制人防门框墙，（属性中是否为人防构件改为是）异型柱和异型梁来组合绘制出来人防墙这个构件；但是最新版本的图形软件，钢筋软件导入以后是可以识别的，人防墙是并入墙里的，由墙和门洞一起组合构成的

12.钢筋导入图形，查看剪力墙的模板工程量没有扣除与现浇板相交的部分

答：原因是在钢筋导入图形的时候，没有区分内外墙标志，如果是按照外墙建立的，肯定是不扣除现浇板相交部分的

13.单边牛腿柱怎么可以绘制？

答：可以利用柱帽来代替处理，但是柱帽是柱的四周都有，可以通过查改标注处理

14.混凝土墙体有大纲模板量，为什么砌块墙没有呢？

答：在软件里面规定，大钢模板墙，材质需是现浇砼的，而且墙的类别需要选为“大纲模板墙”

15.按照斜板利用平齐板顶的功能绘制的墙体，删除板之后，墙体的标高是否还会变化?

答：会变化，又会回到原来的标高

16.模板面积怎么操作可以不扣门洞而且要加上门窗侧壁的量？

答：

不可以，只有扣了门窗洞面积以后才会加侧壁的量 这样只能单独去提取侧壁的量 加上

17.基础层的筏板有很多标高，如何将基础层的墙的标高的调整到筏板的底标高？

答：F3选中所有的墙，在属性里面将墙起（终）点底标高改成基础底标高

18．构造柱的属性里面截面宽度输入了数值，可以智能布置按照不同的墙厚去匹配么？

答：不可以，若要按照墙的宽度匹配的话，可以通过软件中的【自动生成构造柱】这个功能来生成。如图所示：

：

19.GCL2008中图纸上绘制了带马牙槎的构造柱，但是软件在计算墙的体积的时候没有扣减马牙槎的工程量？

如图所示

答：因为用户的工程中绘制的墙的类别为剪力墙，在软件中没有给出剪力墙与构造柱的的扣减关系，而且实际工程中剪力墙里面也不存在构造柱的。如果要扣减的话，只能把墙的类别改成砌体墙。修改后的计算式：

20.GCL2008中砌体墙与剪力墙在绘图的过程中重叠的话，那么软件是如何计算的呢？

答：软件的计算原则是那个墙先绘制，那个墙就通算，跟材质没有关系。另一面墙就在重叠的部分断开了。如图所示：

但是如果是剪力墙和填充墙的话，不管哪个先绘制，填充墙的级别更高。即填充墙通常，剪力墙扣减填充墙。

21．内墙两侧钢丝网片总长度是否包含内部墙柱，内部墙梁钢丝网片总度？

答：包含，内部墙柱钢丝网片长度+内部墙梁钢丝网片总长度=两侧两侧钢丝网片总长度

22.本层的板是斜板，墙的底部要随着板一起斜，如何快速布置？

答：先新建墙，按照默认的标高绘制上，在选中墙修改底标高，调成顶板顶标高就可以了。如图所示：

23.用户工程-2层的剪力墙没有计算脚手架的量，除了弧形的混凝土墙。

答：检查用户工程，发现所有的外墙都围成了封闭区域，但是在1/1-9和1/1-13的这跟轴线上的墙的属性里面是内墙，如图所示：

所以这里应该将这墙修改成外墙，改完之后就会计算外墙脚手架的量了。

24.为什么在软件中柱子的高度和层高都超过3.6米了，软件就是没有计算超高模板面积的工程量？

如下图所示：

答：主要是由于在工程设置中—计算设置柱的超高设置，如下图所示：

超高高度为4.5-3.6=0.9，因为设置里面取舍方法选择的是“不足分段高度不计算”，所以超高数量=0，那么在计算超高时=超高总量*超高数量肯定就为“0”了。所以我们把这两条规则修改后就有超高模板面积了，如下图所示：

25.GCL2008----为什么保温墙里面没有脚手架的代码怎么处理？

答：这个是因为用户在单元里面套了做法，切换到整体里面就可以套，如图：

26.有一个水池，是应墙体绘制的，现在水池的的下方和四周要做加腋，这个怎么处理？

如图：

答：对于横方向的：用异形梁去处理，新建异形梁，画成要加腋的截面，绘制；对于纵方向的用异形柱子去处理。最终如图所示：

27.本层层高是4.6，计算设置中超高起始高度是3.6，但是-2层的柱子没有计算超高？

答：因为软件会将筏板考虑成板，筏板的顶标高是-6.25，柱顶标高是-2.35，所以柱高是3.9，超高的是0.3，查看那计算规则

所以0.3米就不计算超高了

28.GCL2008—通性—布置构造柱的时候选择的是自动生成构造柱，为什么生成之后的构造柱想布置的地方没有布置上，不想布置的地方又布置了？

解决方法： 首先新建构造柱，选择自动生成构造柱，如图：

用户当时布置的时候并没有修改弹出来的对话框中得一些布置设置，按软件默认来布置，所以肯定不符合用户的要求，当我们点击自动生成构造柱的时候，会弹出来一个如下图的对话框，

我们需要在这里设置构造柱的布置位置，然后点击确定，所布置的构造柱才能按照我们实际的要求来生成。

29.GCL2008—通性—钢筋工程导入图形算量软件的时候把暗柱也导进来了，汇总计算完墙的量里是不是没有包含暗柱的量。

解决方法：是的。如图分析，墙的体积扣减柱子的体积，所以没有包含。

30.GCL2008-用户从钢筋导过来的图形，汇总计算后发现墙的体积没有扣门窗的

解决方法：导过来的墙的类别是填充墙，填充墙默认的是不扣门窗的，将墙的类别改为砌体墙即可。

31.GCL2008—通性—布置构造柱的时候有一个柱子通过了墙上的窗户，为什么窗户那块的柱子还是存在的？

解决方法：如图示，构造柱画上去就是这种情况

其实在计算的时候柱子的体积还是按照计算规则来计算的，我们可以带着用户去看一下构造柱的计算规则

计算规则中构造柱的体积与窗的扣减是扣窗体积，与窗相切处不计算马牙槎体积

汇总计算，查看构造柱的体积是扣了窗的体积的

32、GCL2008—通性—为什么在墙中套了做法选择外墙外侧钢丝网片长度和外墙内侧钢丝网片长度后，汇总计算完外墙外侧钢丝网片出量，外墙内侧钢丝网片没有量？

解决方法：首先检查一下墙的属性中内外墙标志的设置是不是正确，然后检查外墙是不是封闭的，如果不是封闭的，这样的外墙就分不出外侧和内侧，钢丝网片的量就都会算在外墙外侧钢丝网片的量中，套做法的时候选择工程量表达式为“外墙外侧钢丝网片总长度+外墙内侧钢丝网片总长度”就可以了。

（二）梁、板

1. 设置拱梁的时候报错异形拱梁或者弧形拱梁不支持该功能

答：设置拱梁的时候必须要在新建的矩形拱梁的时候才可以设置拱梁，标准过梁也不能设置拱梁，用户是在标准过梁的地方设置的拱梁所以会有此报错

2．用户的层高是6米，标高也没有问题，现浇板为什么没有计算超高？

答：选中现浇板，把属性编辑框里面的‘是否是楼板’选为‘是’即可

3.梁或圈梁遇到洞口会不会断开

答：默认显示是不断开的，体积也依照地区规则不同扣减关系也不一样，如果需要的话可以在计算规则中修改。

4.圈梁有部分通过门窗洞口，软件默认是不扣减门窗洞口的体积，现在想要让他们扣减，修改计算规则后图元没有变化？

解决方法：查看计算规则软件默认的是不扣减的如图所示：

修改计算规则就可以扣减了但是软件圈梁的显示还是通长显示的操作如下：

规则修改后：

计算结果：

5.标准过梁的钢筋含量，能否直接导入到钢筋软件里处理

答：不行的，在钢筋软件里面没有标准过梁，可以在图形中汇总出来总量，再在钢筋的单构件输入中直接输入

6.工程设置里面怎么理解？

答：斜梁角度超过45度就要计算支模，见下图所示：

7.梁构件选择批量打断后还要去分别点要打断的点吗？

答：不需要，软件会根据梁和梁的交点将梁打断。

8板的模板面积为什么算了2倍？

答：用户的板是斜板，并且角度大于45度，在计算设置中“板双面支模条件（与水平面的夹角）大于等于45”

9.用户想扑捉外扩板构件的顶点，但是每次都是用偏移扑捉很麻烦怎么处理？

答：可以把绘图区域正下方的“顶点”选上，然后就可以直接扑捉到了

10.梁相交，梁长确定规则？

答：1）两截面尺寸相同的梁相交，一方向算通，另一方向扣与之相交梁部分体积（软件默认横向算通）；

2）若两相交梁宽度相同，较高的梁算通；

3）若两相交梁高度相同，较宽的梁算通；

4）若两相交梁高度与宽度都不相同，优先考虑高度属性；

这是符合主次梁相交原则来进行扣减的

11.斜板的四个标高都与现在平板的标高不一样，软件怎么处理？

答: 对于三点定义斜板是只需给出板构件上面的三个点的标高，软件自动将办向一个方向压斜，因为三点确定一个平面，对于第四个点，软件一定会根据前三个点的标高给出一个标高值的

12.分割后斜板的斜度是否会发生变化？

答：分割后斜度不会发生变化

13.用户绘制了一根梁，这根梁既是平板的梁，又是斜板的梁，然后操作了平齐板顶的功能后，软件没有反应，为什么

答：平齐板顶的时候必须把梁在起脊位置打断，否则是没有效果的

14.在分层里面布置板的时候为什么出现这样的提示：

答：软件中标高都是以M为单位的，但是用户板的属性里面输入标高的时候误以为是MM为单位，所以把单位输成了9300，实际是9.3。超出了软件的标高范围，所以报错。在属性里面修改过来即可。

15.2008—梁板—构件处理—同一跨的框架梁设置梁加腋，图纸设计的是左支座加腋，右支座不设置加腋，怎么处理？

答：在梁的绘图界面中，使用设置单梁加腋功能，但是这个功能是左右支座都会设置，如下图：

此时我们可以使用【查改梁加腋】将右支座的腋高和腋长改为0，更改后，右支座就没有加腋了。操作如下：

16.GCL2008中因为筏板没有平齐板顶的功能，但是筏板是斜板，上面有许多梁，无法一一调整标高，用现浇板代替筏板，梁代替基础梁后平齐板顶，进行构件转换后属性是否会变？

答：会，当将现浇板转换为筏板后梁的属性会自动变为原来的属性，但是如果现浇板不转换为筏板，只将梁转换为基础梁，基础梁的标高还是随着斜板的。

现浇板未转换之前的图：

现浇板转换之后的图：

17.GCL2008中，能否给梁和板布置垫层？

答：梁可以，板不可以，新建线式矩形垫层，智能布置选择梁中心线即可，而且如果梁是斜梁，垫层会自动匹配的

18.GCL2008—梁板—顶层板没有计算超高模板的面积？

答：查看工程发现顶层是坡屋面，查看计算规则软件默认的超高顶面计算方法是平板取板底标高，斜板取板底平均标高，坡屋面板的平均标高在3.6米以内，所以没有计算超高模板

19.图形工程中，绘制拱形梁和拱板后，使用“平齐板底”功能后拱梁底下的墙体标高没有变化？

如图所示：

解决方法：将墙体打断，在使用【平齐板顶】功能后即可，平齐后如图所示：

现浇板的模板面积包括了哪些？

解决方法：包括底面模板面积和侧面模板面积

20.现浇板的模板面积包括了哪些？

答：包括底面模板面积和侧面模板面积

21.GCL2008板洞的模板面积在软件中如何进行计算？

如下图所示：

答：这需要单独在板洞的界面下套取对应的子目，然后在选择对应的代码就可以了（ZC*厚度，其中厚度直接输入板厚）。如下图所示：

22.GCL2008——梁模板面积中有个梁侧面积 包括在模板面积中吗 ,板的侧面面积有包括在模板面积中吗？

答：梁侧面积 已包括在模板面积中；板的侧面面积，未包括在板模板面积中

23.GCL2008—通性—汇总计算后拉框选择连梁构件，查看工程量显示空的，如图：

原因分析：检查工程用户将连梁绘制到了分层2和分层3里

解决方法：1、直接切换分层2和分层3中查看工程量

2、选中分层中的连梁，右键，复制到其他分层选择分层一即可。在汇总查看工程量

24.GCL2008—通性—用户在板的套做法区域套了满堂脚手架的定额，代码选择的是投影面积，计算出量工程量为0？

分析原因：1.板构件中套投影面积是不出量的

2.满堂脚手架只有在层高超过3.6的天棚抹灰中才算量的

解决方法：1.板只有组合到组合构件才会出量

2.定额中规定满堂脚手架只有在天棚抹灰中才出量的

25、GCL2008-通性- 有梁板，无梁板，平板，这几个类型，我们在定义梁的类别属性时，根据图纸结构如何去正确选择？

解决办法：有梁板：框架结构中，至少有三边由梁来承重的板

无梁板：由柱子来承重，一般放在柱帽上的板

平板：一般为剪力墙结构或砖混结构，主要由墙来承重的板；

或者承重梁少于三边；

26.GCL2008-通性-用户布置斜屋面的时候，画了一块板，用三点定义斜板后，使用了平齐板顶，按现浇板布置屋面，然后删除了斜板，但是平齐后的柱子.墙等构件也恢复成原来的标高。

解决办法：用户画斜板其实是为了布置斜屋面，要是把斜板删了的话平齐板底的功能也会跟着失效，建议用户将板的厚度改为10mm,不要将它删除，这样处理量影响也不大。

（三）装修

- 布置房间的时候总是提示天棚不能与别的天棚重叠布置，查看跨层、标高等都没有问题

答：那是因为在这个房间周围的房间的天棚当选中的时候不是在墙的中心线，而是在墙的外边线，所以这个房间的天棚就会提示重叠

- 在房间里面添加依附构件，吊顶的离地高度是2000，但是汇总计算出来，查看计算式不是2000计算的，而是按2700计算的。刷新装修图元也不行。

答：是因为除了在添加依附构件里面修改离地高度外还得与下面新建吊顶里面的离地高度一致，否则软件会按照新建的高度计算，不会按照添加的依附构件的高度计算。

- 柱帽的抹灰的计算

答：天棚抹灰面积中是不考虑柱冒的抹灰面积的，软件只能通过计算规则来设置天棚抹灰面积与柱冒所占面积的扣减，对于柱冒外漏面积的计算智能通过柱冒本身的面积代码“地面面积+侧面面积”来考虑

- 查看墙面计算式中，块料面积里面的“加门侧壁“是怎么计算的

答：“墙厚-框厚”/2+块料厚度

5.楼梯与走廊之间的过渡板的底部抹灰和面层的抹灰怎么处理？

答：需要在楼梯与走廊之间的过渡板地地方绘制一块现浇板，底部抹灰用天棚来处理，面层用楼地面处理

6.一个房间的楼梯踢脚线怎么复制到另外一个房间中呢？

答：踢脚线不能直接复制或者镜像，可以选择按照房间智能布置或者添加成房间的依附构件按照房间点画布置

7.点画房间的时候，墙面绘制不上去，可能是什么情况，怎么处理？

答：可能情况：在房间定义界面，墙面的所附墙材质中输入了墙的材质，所以绘制不上去，去掉墙的材质就OK了

8.如何房间中的隔墙上布置防水？

答：首先，将楼地面按照墙体分割了，分割成两个楼地面，利用设置夹点的功能将楼地面设置了夹点，然后利用定义里面防水高度中的多边布置上去防水

9.房间中有间壁墙，在定义楼地面防水的时候，间壁墙上的门洞是不扣除的？

答：是的，软件在处理间壁墙立面防水的时候，是不考虑扣除门洞的面积的；但是要加上洞口侧壁面积

10.用户想批量选择墙面，然后再镜像，但是右键后灰显，怎么处理？

答：装修构件中的，墙裙、踢脚、墙面、天棚都是不能复制和镜像的，即右键后对应的复制、镜像是灰显的，但楼地面可以

11.带吊顶的情况下，怎样让装饰墙面算到板底呢？

答：工程设置---计算设置--墙面装修——内墙面装修块料顶标高计算方法——0 有吊顶时采用吊顶高度，否则采用板底高度

12.一面墙装修，一层抹灰装修到板底一层刷乳胶漆装修到吊顶底，软件怎么处理

答：软件不能直接处理，可以先不画吊顶，只绘制墙面，然后汇总计算，记住工程量。然后在绘制吊顶，记住把之前的量输入到表格输入里面。

13.楼地面在绘制的时候与板有没有关系？

答：1.如果板中绘制了板洞了，这种情况下楼地面的绘制与板是有关系的：

2.如果板里边没有板洞，那楼地面就与板没有任何关系，无论是否绘制板，楼地面都可以绘制上去。

14.本层的底板是斜的，楼地面绘制完后是平的，怎么处理？

答：楼地面只能绘制平的，不可以绘制斜楼地面，可以建议用户用天棚来代替楼梯面，这样就可以布置为斜的。

15.梁是分层绘制的，墙面的抹灰是否会包括分层里边的梁的抹灰面积

答：已经包括了分层里边的梁的抹灰，只要墙体的顶标高和梁的顶标高一样，都会包括在内，无论绘制在哪个分层

16.外墙面抹灰有的要加门窗侧壁，有的不需要，该怎么处理？

答：分别定义两种墙面，涂料墙面的代码中用墙面抹灰面积加门、窗侧壁的代码（显示中间量）；抹灰墙面就直接用墙面抹灰面积的代码。

17. 独立柱装修只布置两面，软件怎么处理？

答：用墙裙代替，绘制好之后，选中不需要的两边，删除即可。

18.GCL2008中布置墙面的时候，附墙柱的装修布置不上，如何能够布置上呢？

答：柱子的装修在布置的时候是布置不上的，但是我们在计算墙面的工程量时可以选择相应的代码来进行提量。一般情况下代码“墙面抹灰面积（不区分材质）”是包括了所有的量的，可能有的地区有点区别，详见软件。并且单独有一个“柱抹灰面积”也是支持单独提柱子抹灰的工程量的。

19.在实际工程中有分层板，那么分层板的天棚如何绘制呢？

如图所示：

答：首先在分层一里面通过智能布置把分层一的天棚布置上去，然后切换到分层二同样的采用智能布置；或者直接在三维状态下智能布置也可。

20.GCL2008中，在布置外墙面的时候采用按照外墙外边线【智能布置】布置不上？

答：这个主要是因为外墙没有封闭：围成的封闭区域的墙的属性不是“外墙”或者墙与墙没有相交造成的。

21.GCL2008虚墙围成的封闭区域上面有框架梁，这样房间能布置上吗？

答：房间能布置上，但是会提示错误信息，如图所示，因为在GCL2008中虚墙是不计算任何量的，所以虚墙上面是布置不上墙面的，那这里的梁的抹灰就只能用单梁装修来处理了。

22.布置房间装修时，点画一个房间别的房间也都布置上去了，但是检查墙体是封闭的,怎么回事？

答：一般遇到这种问题，首先检查墙体与墙体相交的关系，其次检查墙体和柱子相交的关系，最后检查是否形成封闭的区域。检查工程后发现，所有的墙体遇到窗户都是断开绘制的，如下图：

将墙体合并之后就没有问题了

注意：遇到洞口或者柱子时，墙体要通画软件会按照计算规则自动扣减的，否则房间就布置不上

23.工程的-2层的房间是绘制上去的但是墙面是没有量的是什么原因，我新建了一个墙面，也套了两个做法，但是为什么只有混凝土墙面有量，砌块墙面是没有量的？

答：检查工程发现，墙面的所附墙材质是空的，房间也是布置上去墙面的。但是汇总计算之后有一条定额字母是没有量的。如图所示：

检查了墙面的属性发现：

但是定额里面套的做法选择的代码却是砖墙面的抹灰代码？

在工程量表达式里改成 砌块墙面抹灰就可以了

汇总计算：可以看到是有量的。

24.房间布置好装修后更改了一些构件，绘图界面的构件会自动发生更改吗？

答：不会，需要使用刷新装修图元功能才会更改

25.阳台新建组合构件后，阳台上的悬空梁的装修怎么处理？

原因分析：阳台上的梁的装修是并入到天棚中去的，用户经常会问到并入到天棚中的梁包含几个面

答：给阳台布置上装修后查看天棚的量时，软件是会增加量的外漏面积，包含量的3个面，一个地面，两个侧面的装修量，如下图：

26.采用智能布置预制板后，板和板之间有板缝，板缝的在布置天棚时是否会扣减？

答：如果是用矩形布置的天棚，则没有扣减板缝的面积，但是如果是点画布置的天棚，则会扣减板缝的面积。

27.墙绘制到柱边和绘制到柱的中心线上对墙面的计算量的影响。

答：如下图：

将柱子隐藏后：

汇总计算的量：

这样绘制对量是没有什么影响的，只是在绘制房间的时候，墙必须围城封闭区域。

28.图形工程中，布置独立柱装修时提示不能在非独立柱上布置？

如下图：

答：用户布置的独立柱装修在2层，检查工程时发现首层的墙体伸入到2层了，更改了墙体的标高后还是布置不上去，后来在首层发现用户绘制了栏板和柱子相交了，删除栏板和柱子相交部分就可以布置独立柱装修，布置好了之后在绘制栏板即可解决。

29.当我们在软件中有室外地坪为负数的时候，外墙装修咋样才能计算正负零以下的那部分工程量？

答： 在基础曾绘制墙体就可以了，软件会自动计算室外地坪以下的工程量；也可以直接修改墙面底标高，将它的底标高减去室外高差。软件中外墙装修计算---备注如下图所示：

30.GCL2008软件是否可以在异形柱子上布置独立柱装修？

如下图所示：

答：在软件中中可以实现独立柱的装修布置，如下图所示：

31.首层外墙面装修软件算到哪个位置，是算到室外地坪吗？

解决方法：外层墙面装修计算位置由是否有地下室，是否有墙裙决定，在计算设置，墙面装修中可以看到

当无地下室无墙裙是层室外地坪算起

32.GCL2008—通性—墙面块料面积有没有算上洞口侧壁的面积

解决方法：是的，增加了洞口侧壁的面积，在计算规则墙面中可以看到

33.GCL2008—通性—屋面层上有个洞，四周用剪力墙围起来，画上屋面，设置屋面卷边为什么选不上，如图：

解决方法：板洞一圈的墙防水用墙面来做

34.GCL2008——通性——两段墙体相交一段是370的，另一段是240的，相交端头露出的墙面抹灰软件是否计算？如图：

解决方法：给这两面墙都布置上抹灰，俯视看是没有布置上，但是汇总计算这个部分是有量的，这部分的工程量是算到这两个墙体较厚的一面墙上，如图所示

35.GCL2008—通性—用户在布置独立柱装修时提示不能在非独立柱上布置

原因分析：显示跨层图元，和下层的墙伸到上层和柱相切，所以不能布置

36.GCL2008—通性—天棚吊顶的离地高度影响墙面的量吗？

解决方法：影响，必须把吊顶属性里面的“离地高度输入正确”软件才会把墙面抹灰的量算正确。

37.GCL2008—通性—做装修的时候以房间布置装修，墙面的标高是随软件默认的，如果把墙面依附到房间里面，修改依附的标高，绘制图后软件是按照那个标高来走的？

解决方法；软件是按照依附构件的标高来走的。

38.GCL2008—通性—在计算楼地面防水的时候出现加门洞口水平开口面积，如何能不加

解决方法：计算规则中有关于这项的描述

将设置改为无影响，汇总即可

39.GCL2008-通性-踢脚的依附构件高度是指踢脚的高度吗？

解决方法：是指踢脚高度；起点终点标高一般按默认“墙底标高”

40 GCl2008-通性-屋面面积和卷边面积的代码意思？

解决办法：

面积+卷边面积=防水面积；查看计算式时显示屋面积、卷边面积；如果套做法后防水面积就是屋面积和卷边面积的和

41、GCL2008—通性—绘制墙面的时候有个智能布置是按墙体材质布置的，为什么不好用？

解决方法：智能布置按墙体材质布置是需要先绘制房间的，只有选绘制上房间，然后使用这个功能框选或点选就可以按墙材质布置

42.GCL2008-通性-墙面抹灰是否扣减踢脚的量

解决方法：工程设置中有选项，抹灰和块料都可以选则

软件在计算时就会有相应扣减，但是需要注意的是查看计算式不会有具体的扣减项，只是在原始墙面抹灰面积里的高度中相应扣减

墙高3米，踢脚高度150

43.GCL2008—通性—保温层算面积的时候是不是算上了门窗侧壁的面积？

解决方法：是的

。

44.GCL2008-通性-用户已经设置了材质纹理，如何恢复到原来默认的颜色

解决方法：在属性里的材质纹理上点右键，清除材质纹理即可

45.GCL2008-通性-窗台板的体积，装修如何处理？

### 解决办法：软件中没有窗台板这个构件，可以用用DKKD代码进行变通处理：

### 体积： DKKD*窗台板宽*窗台板厚；

### 装修面积：DKKD*窗台板宽度

46.GCL2008—通性—为什么我设置了单梁装修，查看房间工程量的时候看不到单梁抹灰的量？

解决方法:单梁抹灰的量既然已经设置在梁的构件中了，那么我们查看它的抹灰量的时候应该是直接梁构件中去查看就可以了，如下图

47.GCL2008-通性-智能布置房间提示被分割成多个房间，可是还是布上房间了，有影响吗？

解决办法：装修构件是要在单一的封闭墙体区域内布置的。在布置好房间后又绘制墙体分割房间引起的，一定要先绘制墙体，然后布置房间的，这种情况就要删除房间装修，重新布置

（四）门窗

1.属性编辑框里面：门窗框左右扣尺寸，上下扣尺寸，是什么意思，是按图集填写的吗？

答：例如：窗的洞口尺寸为，洞宽1500洞高1800门窗框左右扣尺寸50上下扣尺寸50，则影响的是框外围面积，具体计算方法如：                                                                                                   洞口面积=(1.5<宽度>*1.8<高度>)=2.7m2                              框外围面积=((1.5<宽度>-0.05<框左右扣尺寸>)*(1.8<高度>-0.05<框上下扣尺寸>))=2.5375m2    （ 是按照图集填写的)

2.用户工程是两条异形暗柱，门刚好再两条异形暗柱之间，门高和层高相同但是布置不上门，连梁也布置不上去

答：是因为用户的想法是门占了这部分体积，就不用绘制墙体了，这种想法是错的，门窗构件是必须布置在墙体构件上的

3.在修改窗户的离地高度的时候，为什么连梁、过梁跟着一块变了？

答：那是因为连梁的顶标高输入的是洞口顶标高加连梁高度

4.有部分门窗是拱形的，智能布置过梁，过梁还是直的，要如何处理？

解决方法：（1）在绘图界面通过【设置拱过梁】的功能来进行设置。如图所示：

（2）、也可以直接利用异型连梁、异型圈梁构件代替过梁。在定义连梁或圈梁构件时要新建异型连梁或新建异型圈梁，定义好网格，然后绘制拱形过梁的截面（门窗洞口宽度方向的拱形截面），定义好连梁或圈梁后在画图时，梁长度为墙宽就可以了。

5.GCL2008工程中的门窗删除不了，如何处理？

答：将工程关闭之后，将硬件加速调成“无”。再次打开再删除就可以了（原因不明）

6.GCL2008---门窗的属性里面有个门窗的立樘距离是什么意思，还有框左右扣尺寸，框上下扣尺寸是什么意思？

如图所示：

答：立樘的距离指的是框的中心线距墙的中心线的距离。框左右扣尺寸，框上下扣尺寸指的是窗框距离墙的上下左右的距离修改框左右尺寸和上下尺寸会影响框外围面积的计算

7.GCL2008—门窗—新建圆形窗，属性里的离地高度是圆心到地面的高度还是窗户底边到地面的高度？

答：这里的高度是窗户底边到地面的高度

8．当楼层里面有标准层的时候，门窗是跨层布置的，如下图：计算墙的时候，软件能否计算正确呢？

答：像1位置的情况是伸到上一层，软件在这里计算的有问题，本层的墙只扣除了一部分窗的面积，伸上去的那一部分，软件也不会在上一层的墙里面扣除，这种情况只能拆分标准差

但是2位置的这种情况，是伸到下一层的，软件这种情况在标准层的墙扣除的只是伸进墙里面的窗的面积，下一层墙计算会扣除，，这样也要拆分标准层。

9.布置门时选择“精确布置”，布置时提示“精确布置所给尺寸出界”，布置不了但我布置的位置都是有墙的啊？

原因分析：此处的墙面分为两段来画，如果门窗的位置跨越两段墙就会报错

答：合并墙体布置或采用点画即可

10.GCL2008—通性—软件中参数化飘窗中是不是已经把飘窗板的混凝土量计算了。

解决方法：是的。如图

11.GCL2008—通性—建立好了老虎窗用电点画，但是这个插入点是墙还是老虎窗的板？

解决方法：这个插入点是老虎窗斜板下来的那个角，不是墙的。如图

（五）楼梯

- 楼梯下面的墙的顶标高能随着楼梯的梯板变化吗？

答：不能

2.一条直线上面的三跑楼梯怎么绘制？

答：用直行梯段和现浇板来绘制，分别定义标高就行了，如果是转角的也可以用这种方式绘制，或者先绘制一个转角双跑的楼梯，再绘制一个直行梯段，然后用新建组合构建组合起来

3.参数化楼梯能计算哪些工程量？对于楼梯底部的抹灰，也就是用户口头常说的楼梯间的天棚抹灰是怎么处理的？

答：参数化楼梯可以计算楼梯的精装修量，包括：水平投影面积，体积，楼梯侧面抹灰，底部抹灰，踏步立面和平面面积，防滑条，踢脚、扶手等量。用户常说的楼梯间的天棚抹灰，其实就是楼梯的底部抹灰面积，如果是参数化楼梯，直接套取做法，选择底部抹灰面积即可，如果使用的是‘楼梯’构件绘制，在构件中套取做法后，选择‘水平投影面积*1.3’即可（1.3 的系数在计算规则中可查询到）

4.参数化楼梯和自己手动绘制的直型梯段为什么组合不到一块去？

答：参数化楼梯和直型梯段是不能组合的；只有直型梯段和板或者和直型梯段可以组合（参数化楼梯是不能作为组合构件的基础构件使用的）

5.折线板楼梯怎么绘制？

答：折线板楼梯指在休息平台的地方没有梯梁，在参数化楼梯中直接修改梯梁的高度为0就可以。

6．新建参数化楼梯后，楼梯的踏步方向不是自己想要的，该如何处理？

答：用点或者旋转点布置，或者布置好了之后镜像。但是不能调整踏步的上下方向，若想调整只能用直行梯段来建立，然后设置踏步起始边就可以了。

7.楼梯在组合构建以后把不需要的构件移除了以后这些构件是否可以还原回去，以及可不可以把所有的构件都进行移除？

解决方法：楼梯组合构件中构件移除后可以通过【撤消】

来还原刚才移出的构建，但是楼梯中的所有组合构件时候移除后至少要有一个构件，所以是不能把所有的图元都移出的。而且楼梯组合后是不能撤消组合的。

8.在新建好的参数化的楼梯中，如果不想要休息平台，是否可以删除？如下图所示：

答: 可以，在编辑的窗口将休息平台的长度修改为0即可。同理，不需要哪个构件就可以把其长度或宽度修改为0。如下图所示：

9.GCL2008—通性—参数化标准双跑楼梯TL3是布置在墙上的，计算楼梯水平投影面积的时候是不是把那部分墙的面积扣掉了呢

解决方法：如下图示，这种情况，TL3是布置在墙上的，

汇总计算完后我们可以查看一下楼梯的计算式，如下图

软件这块是扣掉墙的水平投影面积的.

10 .GCL2008—通性—参数化楼梯里面 楼梯踢脚线长度（直）包括哪几部分？

### 解决方法：踢脚线长度（直）=((踏步宽度+踏步高度)*梯段级数+踏步高度)*2+休息平台三边贴墙长度+进户板贴墙长度

（六）基础

- 多种基础类型，并且不同的基础的标高和属性也不同，定义土方时如何操作

答：绘制好这些基础构件的垫层后，在垫层界面直接利用自动生成土方，所生成的土方构件就是根据基础构件的位置和属性分别建立的，深度也是按照底标高算到室外地坪这个位置的

- 在定义土方的工作面时，软件可以输入的最大值是3000m，但是工程中需要的工作面宽是大于这个数的，在软件中如何处理？

答：先绘制好原始土方构件，工作面先按照最大值3000m定义，然后多出来的这部分工作面可以用偏移的方式对土方进行变通处理，计算出来的工程量也是没有问题的，放坡系数也不影响

- 用户设置筏板变截面的时候提示无法定义此标高的变截面

答：因为用户一种是斜筏板 ，一种是水平筏板  所以设置不了变截面

4.三角形的柱墩怎么处理

答：可以需要采用集水坑代替，但异型集水坑无法绘制三角形的，可以采用自定义集水坑

5.房心回填的厚度软件是默认从室外地坪算到正负0吗？

答：不是，而是根据属性中定义的厚度计算的。

6.画了个没有放坡的集水坑，为什么集水坑和筏板之间是空的

答：用户建立的集水坑不但放坡角度是90度，并且出边距离是0，所以画上的集水坑就是一个底板。

7.想将垫层添加依附构件到独立基础中，但总是提示“此构件类型当前楼层未建立构件”但用户确实已经建立了，怎么回事？

答：独立基础中必须依附点式垫层，用户添加的是面式垫层

8.用户绘制了一个下边小，上边大的独立基础，用户需要给独立基础的地面和侧面都布置垫层，还有防水，怎么处理？

答：建议用户，用下柱墩来代替独立基础，建立垫层的时候新建集水坑柱墩垫层，然后智能布置（下柱墩），就可以在侧边布置垫层

9.条形基础有两个单元，下面的单元侧面是直的，上面单元的侧面是斜的，现在斜侧面的保护层面积怎么计算

答：这个在软件中处理不了，要用手工计算。在条基的代码中侧面面积指的是所有的侧面，不管是斜的还是直的，所以也无法用代码进行编辑

10.大开挖土方的时候挖土深度输不进去：提示挖土深度大于湿土深度

答：通过探索发现工程设置的工程信息那湿土深度是输入两米的，而再大开挖土方界面客户输入大开挖深度一米五，所以才会出现报错，直接输入包含的湿土深度的大开挖深度即可

11.条基中间有基础梁，可否建立一个条基里面两个单元把第二个单元的相对底标高条高些将基础梁所占的部分留出来。

答：可以，但是条基整体的高度就不正确，也不能修改，但是不影响算量。

12.查看定义的土方构件，没有计算出来挡土板的工程量（挡土板面积）？

答：土方构件的属性定义了放坡系数，就不计算挡土板面积了，结合实际施工，设置了放坡就不需要再设置挡土板了，所以这个工程量就不会计算了

13.大开挖灰土回填里面为什么没有灰土回填的代码？

答：没有新建单元，只有新建单元，在单元里面套的做法

14.地沟里面的相对底标高，相对偏心距怎么解释？

答：

15.条形基础，一个混凝土单元，一个砖单元，绘制好以后，发现单元位置建立错了，是不是必须删掉重新绘制？

答：这个是可以直接调整的，选中条基的任意一个单元，右键，进行上下移动即可

16.问题的描述 ：解释一下这个设置

答：首先，定义一个外放450的筏板基础

查看计算式轴距是9米

（这样做不出对比，看不到设置有什么限制）

当阀板出边距离大于500，例如是600时，查看后浇带计算式

由此可见，当后浇带所附构件在后浇带以外的延伸长度大于500时，后浇带就按照实际绘制长度计算，小于等于500则会加延伸长度

17.独立基础不能用“偏移”功能吗？

答：不能。点式图元不支持偏移。只有面式构件才能使用偏移功能。

18.参数化桩承台的三阶式单元长度如何确定？

答：修改A值，长度值会随之变化，但修改B值，长度还是原来的数值，但截面面积会变化。实际桩承台的长度值=A/0.866；宽度=A

19.护壁桩计算式中的体积是否包含桩护壁体积?

答：经过测试得知，软件中护壁桩计算式中的体积是不包含桩护壁体积量的。

桩护壁公式 ：直径*π*护壁厚度*高（比如直径800的桩，240砖护壁，计算公式为：1.04*3.14*0.24*高）

土方体积包括护壁体积≧桩体积+护壁体积

土方体积=坚石体积+松石体积+松土体积

20.独立基础的垫层怎么布置，底面和侧面呢?

答：独立基础的侧面的垫层用砖胎膜处理，底面的垫层新建面式垫层

21.独立基础可以显示体积的详细计算式吗？

答：参数化的独立基础不能显示体积的详细计算式。

22.条形基础的垫层按照面式和线式布置后在转角的地方计算规则是不一样的？

答：1.用面式定义之后，在转角的地方只会扣减重叠部位的体积，不会增加缺口的体积：2.用线式定义的垫层，在转角的地方软件不会扣减重叠部位的体积同时也不会增加缺口的体积

23.将线式垫层添加依附构件到基础梁中，为什么画基础梁的时候提示绘制的图元不合法，但是基础梁可以布置上，就是没有垫层

答：因为垫层没有输入宽度

24.筏板基础设置边坡，用的是第一种样式，为什么总是修改不成功？

答：因为设置边坡中的第一种样式右边的边坡高度和筏板本身的厚度是一样的，所以设置后没有变化

25.基础梁模板不计算底部模板面积？

答：是的，四川规则中确实没有计算，如果用户需要这个工程量，只能建议用中心线乘以宽度来提取；（部分地区基础梁都是不计算底面模板面积的，基础构件大部分都不计算底模）

26.条基下面有个砼垫层，砼垫层下面有个灰土垫层，怎么布置最方便？

答：新建两个垫层，将垫层都添加依附构件到条基里面，修改好标高，直接画条基就可以。

27.GCL2008中既有独立基础又有条形基础，并且垫层都分别布置好了，在自动生成土方的时候如何才能区分基坑土方和基槽土方？

答：在自动生成土方的时候采用手动方式生成，然后选择各自的基础类型生成相应的土方即可。如图所示：

28.在图形软件中砼墙和砼柱和筏板基础的体积与模板的扣减关系？

答：（1）、体积

筏板基础与基础梁相交：基础梁体积扣筏板

筏板基础与砼墙相交： 砼墙扣筏板基础

基础梁与砼墙相交：砼墙扣基础梁

（2）、模板

筏板基础与基础梁相交：相互扣减

筏板基础与砼墙相交： 砼墙扣筏板基础

基础梁与砼墙相交：砼墙扣基础梁

29.在软件中如图所示的大开挖土方如何处理？

答：在软件中设置两个大开挖土方，分别设置不同的工作面宽和放坡系数，按照图纸调整土方的底标高，软件会自动扣减相交的工程量的。如图所示：

30.在GCL2008中绘制了大量筏板发现绘制错误应该绘制成现浇板，如何快速将筏板修改为现浇板？

解决方法：可以使用构件转换命令快速转换构件：

在绘图区域选中筏板图元，然后右键点击构件转换命令，在弹出的窗体中选择要转换成的构件，点击确定即可。

原构件有的属性如果转后构件没有，软件会提示取消相应属性，例如筏板转换为现浇板时筏板边坡会提示取消。构件转换时还可以选择是否保留原构件的做法。

可以转换的构件为筏板、板的转换；柱、构造柱的转换；梁、连梁、圈梁、基础梁的转换。

31.集水坑计算体积的时候，标红框的坑的体积计算了吗？如图：

答：不会计算，它会按照集水坑实际用砼量来计算的，而且筏板也会将这部分的集水坑占体积扣减掉的。

32.GCL2008中是否会可以计算砖胎膜的面积？

答：可以的，在基础构件如基础梁、条形基础、阀板基础、独立基础等构件的属性里面都有砖胎膜的厚度，输入相应的厚度，绘制构件汇总计算即可出量。如图所示：

33.GCL2008—基础—筏板—两个筏板变截面后，底部斜面模板的处理？

答：两个筏板设置变截面以后如下图：

用户想给这里布置模版，查看模板的量里面不会计算这个斜面的，但是底部面积可以计算这里的量，所以这里的模板面积就套取底部面积的代码。

34.GCL2008—有虚墙的素土回填软件计算问题

解决方法：地下室在软件里面用虚墙围成一个房间，计算素土回填的时候，软件也会扣虚墙围成的房间的体积，但是在基础层的房间，不管是不是虚墙围成的，软件都不会扣除，除非在这个房间里面布置装修的房间构件

绘图界面的图：

汇总后，三位扣减图：

注：上面的黄色的墙是在一层，下面两个是在基础层画的。

35.GCL2008—如果已经进行过大开挖，有部分需要在挖基坑或基槽，软件自动生成的土方的深度总是到室外地坪，其实再挖的深度只要到大开挖的底面标高就可以了，我需要一个个去调整深度吗？
答：不需要，软件有考虑基槽与大开挖，基坑等扣减，基坑的也考虑与大开挖的扣减，所以不需要调整深度，软件计算出的结果就是正确的。软件的扣减原则与计算规则一致，级别优先级：大开挖土方＞基坑土方＞基槽土方。

36.为什么新建柱墩以后，也进行了绘制在定义界面也选择了砖胎膜的体积代码，计算后没有工程量呢？

如下图所示：

答：建议用户选择以下两种参数化柱墩的时候，就会出砖胎膜的体积，（矩形下柱墩和圆形下柱墩）。如下图所示：

主要是因为软件这一块对圆形和矩形下柱墩设置了砖胎膜的属性，如果需计算砖胎膜工程量建议用户选择这两种就好了。

37.筏板基础和集水坑的土方软件怎么处理？如何计算？

答：A、在筏板基础和集水坑的绘图界面中都有【自动生成土方】的功能键，使用此功能可以生成各个构件的土方

筏板基础生成的是“大开挖土方”，是按原始体积进行计算，集水坑生成的是基坑土方，是会扣掉与大开挖土方的相交部分

38.GCL2008—筏板的底部面积和基础梁的扣减

答：查看计算规则，软件默认的是，如下图：

1、绘图界面绘制的图元，如下：

汇总后的底部面积：底部面积=(6<长度>*3<宽度>)+1.98<扣基础梁>=19.98m2

筏板厚200，基础梁高500， 则基础梁外露的侧面面积是（0.5-0.2）*3*2=1.8

所以在计算底部面积的时候会加上了梁的两个端头的面积0.3*0.3*2=0.18

2、绘图界面绘制的图元，如下：

汇总后的底部面积：  底部面积=(6<长度>*3<宽度>)+1.08<扣基础梁>=19.08m2

筏板厚200，基础梁高500， 则基础梁外露的侧面面积是（0.5-0.2）*1.5*2=0.9

所以在计算底部面积的时候会加上了梁的两个端头的面积0.3*0.3*2=0.18

3、绘图界面绘制的图元，如下：

汇总后的底部面积：   底部面积=(6<长度>*3<宽度>)+1.89<扣基础梁>=19.89m2

筏板厚200，基础梁高500， 则基础梁外露的侧面面积是（0.5-0.2）*3*2=1.8

所以在计算底部面积的时候会加上了梁的一个端头的面积0.3*0.3*1=0.09

综上所述：

当基础梁的长度突出筏板的时候会加一个端头，等于或是小于会加两个端头。

39.独立基础，新建了点式的垫层，为什么智能布置的时候不提示有请输入出边距离的对话框？

分析原因：因为对于点式的垫层的话是不支持这个功能的，只能在定义时直接给出尺寸。只有面式的垫层才可以的。

答：新建面式垫层，然后去【智能布置】，就会有此对话框了，直接输入出边距离即可。

40.GCL2008--集水坑每边出边距离不一致时怎么处理？

解决方法：集水坑的属性中只能输入一个坑底出边距离，如下图：

但是现在是每边的出边距离都不一样，可以使用【调整集水坑放坡】这个功能处理，如下图：软件默认的是属性里面的数值，修改为实际的数值即可

41.使用智能布置布置垫层的时候，都是布置在了条基的顶面？

解决方法：检查工程时，新建一个垫层标高调整为基础底标高，但是智能布置后软件自动给基础底标高+1.5 ，布置在条基的顶面

检查条基时发现用户给条基底单元的输入了相对底标高1.5所以导致垫层布置在基础的顶面，将相对底标高更改为0即可

42.GCL2008—如果集水坑的放坡为90度，布置垫层时90度的侧面布置不上去怎么处理？

如下图：

解决办法：用户想计算90度面的垫层，可以在集水坑的属性中用砖胎膜代替，在套取垫层的做法即可，软件会自动考虑转胎膜与垫层的扣减的。如图：

或者将直面的这一侧的边坡设置为89.9°，就可以布置上垫层了，对量影响也不大

43、GCL2008—通性—平整场地中的外放2米的面积是从轴线还是外墙外边线开始外放的?

解决方法：如下图 墙厚是200的，轴线间距离为12m,从计算式中可以看出它是从外墙外边线开始外放的，  它的量是没问题的。

44、GCL2008—通性—用户在桩承台基础的表面要作一层防腐层，在软件中如何处理？

解决方法：由于用户的防腐层只是针对侧面和顶面的，所以这块指需要在工程量表达式中选用顶面和侧面面积的代码来出量。

45、GCL2008—通性—软件中大开挖灰土回填和素土回填算到哪里，是到室外地坪吗？

原因分析：素土回填和大开挖灰土回填生成的标高都是跟大开挖土方的标高走的

用户的工程大开挖不是到室外地坪的，但是回填要填到室外地坪，这种情况的处理方式是，

解决方法：新建大开挖灰土回填和单元，根据底标高和深度调整就可以填到室外地坪

46.GCL2008—通性—工程绘制了垫层为什么报表的“混凝土标号指标表”里面没有垫层的量？

解决方法：这张报表是有这部分的量，他是把垫层的量加到基础里面的。如图

47.GCL2008—通性—在基础中桩的参数化中护壁桩３中的Ａ，Ｂ，Ｈ１，Ｈ２分别指什么？如图

解决方法：Ａ－松土厚度　Ｂ－松次坚石厚度 H1－锅底高度　H2－护壁搭接高度  C—护臂总高度 E—护臂上臂厚   F—护臂下臂厚   D—桩直径   H—桩深度

48. GCL2008—通性—为什么给独立基础套做法的时候工程量表达式中只有一个数量的选择？

解决方法：用户是在新建的独立基础中套做法 并没有在独基单元中去套做法，在独基单元中就有独立基础的体积，模板面积，底面面积，侧面面积等一些代码，可以供用户选择。

49.GCL2008-通性-筏板基础的底部面积为什么大于水平投影面积

解决方法：用户的工程中有独基，筏基，基础梁，在计算底部面积时扣减了与独基，基础梁相交的部分，但是基础梁的截面高度大于筏板，所以底部面积里增加了这部分的量，但是水平投影面积与构件没有扣减关系

50.GCL2008-通性-如何能调整集水坑的坑底出边距离，两边不同

解决方法：在调整集水坑放坡时 在显示图里可以单边设置出边距离

51. GCl2008-通性-用户要给独基的侧面布置垫层，但是在布置的时候垫层只能捕捉基础底面，用自定义线又太麻烦，还与其它构件不发生扣减？

解决办法：不用给侧面布置垫层，只需要在工程量中提取独基的侧面面积，或者在代码中选择侧面面积，从计算式中可以看出侧面面积是扣除与筏板相交的面积了。

52.GCL2008—通性—基础层是不是不计算超高量？

解决方法：是的。

53.GCL2008-通性-在基础部位的圈梁和构造柱的体积都是0

解决方法：：查看计算式可知圈梁和构造柱的量都被条基扣减了，更改相应计算规则即可

54. GCL2008-通性-用户的工程中基槽土方需要倾斜，如何处理

解决方法：1.可以再绘制好的基槽土方上修改标高，有起点低标高和终点底标高2.先绘制斜的基础梁之类的基础构件，在自动生成基槽土方即可

55、GCL2008—通性—用户的独立基础中间有个圆形的洞，在软件里面怎么处理？

解决方法：独立基础用板来画上去，建立板洞布置上去就可以

56.GCL2008-通性-筏基的水平投影面积与底面积有和区别？

解决办法:

没有设置放坡

设置了放坡

从上面的计算中可以看出，当筏基没有放坡时，水平投影面积与底面积相同。当筏基有放坡时，水平投影面积与底面积不同，底面积大于水平投影面积，底面积是底面接触面积加上斜面的面积。

57. GCl2008-通性-在基础层开洞时 ，洞的离地高度怎么定义

解决方法：洞的离地高度是指你定义的楼层标高到洞口的高度，

如果你定义的是基础底为基础楼层标高，那么就是从基础底到洞口下沿，若定义的是垫层下标高为楼层标高则是从垫层下到洞口下的距离。

58.GCL2008—通性—垫层要跟着斜着的基础梁走，软件中如何操作

解决办法：新建一个线式垫层，智能布置选择梁中心线，输入出边距离之后，生成的垫层就是跟着斜梁走的

59.GCL2008—通性—独立基础套做法的时候是不是要在独基单元中套做法

解决方法：是的。所有有单元的构件都需要在单元中套取定额，且选择定额中的工程量表达式。如图：

60.GCL2008—通性—大开挖灰土回填套清单的时候为什么工程量表达式里是空的

分析原因：用户新建大开挖灰土回填的并没有新建单元，直接套的清单

解决方法：新建大开挖灰土回填单元，在套清单查看就可以

（七）其他

- 分割建筑面积等面状构件的时候总是提示分割失败？（用户的建筑面积整体看起来是环形的）

答：这种形状的建筑面积在分割的时候必须沿着某条线通长分割，否则无论怎么分割都是一个整体，所以会提示分割失败

- 全楼的未套做法构件一下子过滤出来，怎么操作

答：f8检查做法

3.台阶的整体水平投影面积和平台水平投影面积是什么意思？靠墙的部位能否设置台阶踏步边

答：台阶整体水平投影面积指的是台阶（包括最上部外延300）；剩下的就是平台水平投影面积；靠墙的位置不能设置台阶踏步边。

4. 能否单独给柱和梁做保温

答：保温层绘制在柱和梁上是不行的，这个处理方式是在布置好墙面以后，借用柱抹灰面积和梁抹灰面积，值得注意的是梁的抹灰面积还有一部分是要从天棚抹灰中提取的

5. 坡道如何绘制？

答：在软件中有两种处理方式，一种是定义斜板，另一种是设置筏板边坡来变通处理

6.做法刷能否将做法复制到不同类型的构件

答：要确认用户选的做法模式，在软件中选用纯做法模式是可以这样操作的，但是工程量表模式就只能对同类型的

7.用现浇板绘制的阳台，计算建筑面积，想计算一半，怎么没处理，软件中建筑面积都是按全部年计算的。

把现浇板分割，和栏板新建组合构件，在阳台界面。然后再属性编辑框里面把建筑面积的计算选项选为计算一半即可。

8.墙体上面的保温层没有扣减压顶所占的高度的面积，软件中怎么处理？

答：软件中没有办法直接修改设置，保温层的高度是跟着墙体的高度变化的，修改墙体的高度即可

9.GCL2008软件，汇总计算界面有一个选项“汇总清单考虑所套定额”是什么意思？

答：两个构件在套做法时，如果所套的清单项相同，而定额项不同时，不勾选“汇总清单考虑所套定额”时，汇总后查看“清单定额汇总表”时，软件会将相同清单项合并，两条不同的子目列在同一清单项下；汇总时勾选“汇总清单考虑所套定额”，则汇总后查看清单定额汇总表时，软件不会将两条相同清单合并，而是一条清单项下带一条定额子目。

10.在GCL2008中夹层怎么设置？

答：GCL2008中不用设置夹层，通过标高来实现

11.用户在工程量表模式中表格输入里面在做法的时候找不到编辑量表的功能键

答：在绘图输入的定义假面才有编辑量表的功能键，在表格输入里面是没有的

12.现浇板上绘制不上去后浇带怎么回事？

答：由于板在本层中超出了层高的范围，所以绘制不上去，可以在本层的上一层绘制后浇带

13.在对构件套取做法的时候，无法选择定额做法？

答：查看工程信息，用户只选择了清单规则，没有选定额规则和定额库，处理方法是导出GCL2008，重新选择好清单和定额规则；

14.定义好的异形挑檐，汇总出来只有体积和模板面积，没有计算出来檐口内外侧的面积

答：这个和用户绘制的挑檐位置有关，如果是和墙完全相交的，软件是不计算的，但是绘制成图示这个样子，是可以计算出来的；（与靠墙相反一侧需要有上反部位才可以）

15.屋面套取防水的子目怎么选择工程量表达式（代码）？

答：屋面套取防水时，直接选择防水面积即可，当屋面没有设置卷边时，防水面积=面积。当设置了卷边时，防水面积=面积+卷边面积

16.矩形建筑面积中间抠了一个矩形的洞，那么算 周长的时候会加上洞周围的尺寸吗？

答：不会，只是沿着外墙算的周长。

17.钢筋导入图形，主体的构件都没有了，但是汇总出来确实是有工程量的

答：工具--设置原点，就正常显示了

18.在楼层信息界面删除第七层删不掉，而且第七层已经没有构件了，为什么？

答：切换到绘图界面，当前楼层正是第七层，需要切换到别的楼层在回到楼层信息界面删除。

19.钢筋导入图形中的时候集水坑绘制错了  然后再钢筋里面修改了之后再导进来提示属性发生错误

答：可以在钢筋里面修改之后把筏板和集水坑一块导进来就可以了，对于这种依附构件，例如门窗，都需要与父构件同时导入才能保证准确。

20.用户在新建好斜轴交网之后想要修改轴线夹角为负值怎么做

答：这个夹角可以用360度来换算，比如用户想输入-30度，就可以直接输入330度

21.用户向在绘制线性构件的时候不想在绘制的时候自己选择位置，想要像CAD里面一样那种绘制，直接输入数值就行的那种绘制方式

答：用户想要的是动态输入绘制方式，可以在工具--选项--绘图设置里面把开启动态输入打上对勾就可以了

22.表格输入中的工程量表达式里面输入不了汉字吗？

答：不可以

23.室内外高差的地方如果需要设置保温层，怎么处理？

首先，必须在下一层绘制墙体，然后回到工程设置中，修改保温层的底标高计算方法    查看计算式，可以看到软件自动会把室内外高差的地方加上去

24.在屋面层，用户用栏板绘制的女儿墙，栏板的材质是砖，为什么构造柱没有计算马牙槎的量？

答：构造柱只有与砌体墙连接的时候才会计算马牙槎的量，否则与其他任何构件连接都不会计算马牙槎的量

25.彩钢板的斜屋面在软件中怎么处理？

答：因为斜屋面必须利用斜板来处理，在软件中没有彩钢板，所以可以用斜现浇板来处理，将屋面布置好后再将板删掉。

26.用户做法都套错了，想要一次性按现在这个做法全部修改过来怎么做？

答：用做法刷的功能覆盖掉以前的做法

27.在图形软件中 怎么把区域1的构件属性复制到区域2中？

答：构件属性不能直接复制，可以在构件列表中选中所需构件，点击右键选择构件存档，再在区域2中的构件列表中点击右键选择构件提取即可

28.隐藏的构件，块删除是否可以删除掉还是必须显示全部构件才可以这么操作？

答：不用显示全部构件，直接块删除，就可以将所框选区域的所有构件直接删除掉了。

29.为什么地面防水上翻150高，不是贴在墙面上，而是隐藏到墙的里面啦？、但是画成屋面防水上翻时就是贴着墙面上翻了？

答：楼地面布置的时候默认找的是墙的轴线(一般情况下，轴线与中心重合，所以相当于布置在了墙的中线上)但是在三维扣减图中，楼地面的立面防水也是按照墙的净空面积计算的。屋面一般是按照墙内边线等布置的，所以在三维状态下看是从墙内上翻的

30.图形中，凸窗和栏杆怎么绘制？

答：所谓凸窗就是两侧为墙中间位置有窗的一种飘窗，单独去绘制构件组合即可。栏杆可以用自定义线去定义，可以计算出长度或者通过代码求出面积的量

31.布置建筑面积的时候，布置不上，为什么？

答：查看后发现，这个封闭区域，两面是用栏板绘制的，另两面是用虚墙绘制的，布置的时候，提示的是不能在未封闭区域布置，软件不能以栏板为封闭构件，需要把有栏板的地方也绘制虚墙，并且要隐藏柱子，把有柱子的地方也绘制封闭了。

32.保温层是否可以定义高度？

答：不可以，保温墙的高度是跟墙的高度一致的，在首层时和墙面一样如果下一层有墙则会考虑室外地坪高差。

33.抗渗混凝土抗渗标号是否可以在图形软件中进行标号的换算？

答：在定额里面一般没有抗渗混凝土，它主要是在混凝土里面添加一些添加剂来做成抗渗的混凝土。在GCL2008里面只能进行标准换算，所以我们只能在图形里面提量，然后再计价软件里面通过材料替换来进行换算。

34.GCL2008中，两个人做的工程，为什么有一个的工程自己没有去套做法而做法都套取好了，而另外一个什么都没有呢？

如图所示：

答：这个区别是用户新建工程的时候选择的做法模式不一样，前者是选择的工程量表模式，后者是选择的纯做法模式，如图所示：

工程量表模式软件是根据计算规则默认了量表的，用工程量表模式的优势就在于不容易漏项，对于初学者来说易采用该模式，可以参考软件来套取做法；纯做法模式相对来说比较灵活，可以根据自己的实际情况来套取我想要的做法，特别是实际工程中的装修比较复杂，采用纯做法模式处理就比较方便。两种做法模式只影响套取定额的操作，不影响工程量的计算的，一般情况下我们都推荐用户采用纯做法模式。

35.GCL2008—我想分别定义不同台阶的颜色，这个怎么处理？

答： 首先把台阶分别绘制上去，然后选中台阶在属性里面有个显示样式，可以直接在这里修改，如图：

36.GCL2008保温层计算的长度和绘制的长度不一致？

如图：

答：这是因为软件在计算保温层的时候是按照外墙外边线计算的，9.24是在实际长度上加了一个墙厚240mm。所以不一致，软件是计算正确的。

37.GCL2008定额选择错误是否可以更改？

解决方法：可以，直接通过“文件”下面的到处GCL工程就可以更改，如果是清单模式转定额模式的话，定额库选择的是相同的定额库，那么用户所套取的定额还是存在的。如果定额库不一样的话，定额库就不存在了，只有重新套取。GCL8.0的也可以改变定额库的。

38．GCL2008若新建的工程是清单模式或者是清单定额模式的话是可以直接导入外部清单的，但是导入Excel后，为什么在绘图输入里无法查询匹配外部清单？

如图所示：

答：导入的外部清单的清单编码必须前9位编码和清单库里匹配清单的编码相同，然后在才能查询匹配外部清单，如果不相同则不能查询，如图所示：

39.可以添加依附构件的构件有哪些？

答：墙、保温墙、房间、门、窗、门联窗、墙洞、壁龛、柱、现浇板、墙面、基础梁、筏板，条基、独基、桩承台、垫层、集水坑、栏板

40．台阶套定额之后汇总计算后发现做法没有工程量？

如图所示：

答：查看工程发现用户的台阶只有一个踏步，所以无法设置台阶踏步边，汇总后的工程量只有体积和平台水平投影面积，工程量代码选择面积MJ肯定是没有工程量的，只有设置台阶踏步边后才可以，鉴于用户的台阶比较特殊，所以直接用平台水平投影面积即可PTSPTYMJ即可

41.新建台阶后，输入台阶高度及踏步个数后，踏步高度显示为小数了，怎么回事？

如图所示：

答：一般情况下台阶的高度是150MM，从图纸中可以得出踏步个数，软件中的台阶高度是台阶总的高度，不是单个踏步的高度，所以说软件中的台阶高度= 150*踏步个数

42.GCL2008斜屋面面积的计算会按照它的斜度计算吗？

答：会的，一般布置斜屋面会按照斜现浇板智能布置，他的计算按照计算规则计算，如下图：

斜屋面也是按实计算

43.GCL2008—零星—外墙有绘制保温层，汇总计算后查看建筑面积的计算式，发现建筑面积没有加保温层所占的面积

答：在工程设置—计算规则---其他---建筑面积，修改建筑面积和保温层的扣减关系即可

44.为什么建筑面积和原始面积不一样？

如下图所示：

答：从计算式可以看出面积是加了保温层的量的，而原始面积是没有加保温层所占面积的。

在没有绘制保温层的时候如下图所示：

根本原因是面积是按照计算规则来考虑的，加了保温层的量，而原始面积时按实际绘制的大小来计算的工程量。所以不一样，除了保温层外，阳台、室外楼梯和建筑面积的属性【建筑面积的计算】也会导致建筑面积的面积和原始面积不一样。

45.在筏板上画后浇带，汇总计算后查看计算式，发现后浇带的中心线长度是12.48m，但是筏板本身只有12m,后浇带体积/宽度=12,那为什么中心线长度会多0.48m呢？

答：查看工程，发现在筏板下有设置垫层，垫层的出边宽度0.24m，后浇带的中心线长度有考虑垫层，所以多了0.48m

46.屋面的在绘制的候当有隔墙时，点画布置和整体布置对工程量的计算有影响吗？

答：两种绘制方式是有区别的，他们计算的工程不一致，如果采用“点”画的话，屋面计算的是净面积，但是如果采用智能布置或者用矩形话的，屋面布置出来是一个整体，虽然屋面与墙是没有扣减关系的，但屋面绘制的面积就不相等了，所以会影响。布置后如图所示：

一般建议用户有隔墙的时候用矩形进行绘制或者选择智能布置屋面。

47.为什么在软件中的封闭性按钮是灰显状态？

如下图所示：

答：这主要是因为封闭性检查一般是针对面试构件的，如现浇板、房间、或者筏板等构件才可以使用检查封闭性按钮。如下图所示：

让用户切换到浇板、房间、或者筏板等构件界面就可以了。

48.GCL2008—因为轴网比较多，所以在打印图形时轴距都挤在了一起。无法看清轴距。

如图所示：

答：可以在绘图区将图形放大，分区域打印后在拼接起来，这样的话轴距是可以清晰显示的

49.GCL2008—在楼层信息里输入每一层的建筑面积，但是汇总计算后发现这里的数值变为空？

答：楼层信息里的建筑面积是和绘图输入里绘制的建筑面积关联的，如果在绘图输入里没有画建筑面积，这里就是空的，画了建筑面积并且汇总计算后，工程量会自动关联过来

50.在有台阶的地方绘制散水的时候是否需要把散水打断分开去布置？

解决方法：不需要去把散水打断然后分开布置，在软件计算规则中会直接扣减掉散水与台阶相交的部分。如下图所示：

51.墙体的厚度是不一样的，在布置后浇带的时候是一次性布置上去的，这个的话会不会根据不同的墙厚分开出量？

如图：

答：他它是按照整体去出量的，如图：

如果要不同的墙区分开的话，只能分开去布置才可以。

52.GCL2008---有两个钢筋工程，我的楼层的标高不一致，这样子的可以同时导入到图形软件里面么？

问题分析：这个是两个钢筋工程，楼层的标高是不一致的，如果导入图形工程的话，楼层的标高就一致了，怎么可以处理。

答：首先，打开图形工程，定义成分区域的，然后把钢筋工程分区域导入即可。在导入的过程中，就会提示你导入那个区域。如图所示：

53.套取做法时，可以使用过滤的功能将已套过做法的构件过滤出来？

答：是的，定义界面

注：如果新建工程的时候选择的是“工程量表模式”使用此功能时，如果软件默认的量表有一条没有套取做法的话，软件会自动检查出没有套取，会过滤出来，如图所示：过滤前的构件列表

过滤后的构件列表

54.GCL2008--导出GCL工程时的导出原则：

当前工程为清单模式：

- 导出后的工程为清单模式或者清单+定额模式时，如果规则、做法库、做法模式完全相同，则导出构件及构件图元信息及相应的量表及做法信息；否则只导出构件及构件图元信息，不导出量表及做法；

- 导出后的工程为定额模式时，只导出构件及构件图元信息，不导出量表及做法；

当前工程为定额模式：

- 导出后的工程为定额模式时，如果规则、做法库、做法模式完全相同，则导出构件及构件图元信息及相应的量表及做法信息；否则只导出构件及构件图元信息，不导出量表及做法；

- 导出后的工程为清单模式或者清单+定额模式时，只导出构件及构件图元信息，不导出量表及做法；

当前工程为清单+定额模式：

- 导出后的工程为清单+定额模式，

a. 清单、定额规则与清单库、清单规则完全相同，同时做法模式相同，则导出构件及构件图元信息，同时导出清单、定额的量表及做法；

b. 清单规则、清单库完全相同，定额规则或定额库不同，无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时只导出清单量表及清单做法；
   c. 清单规则不同，但清单库相同，定额规则或定额库不同,无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时不导出构件量表及清单做法
  d. 清单规则相同，但清单库不同，定额规则或定额库不同,无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时不导出构件量表及清单做法；

2．导出后的工程为纯清单模式，

a. 清单规则、清单库、做法模式完全相同，则导出构件及构件图元信息，同时导出构件量表及清单做法；
   b. 清单规则不同，但清单库相同，无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时不导出构件量表及清单做法
   c. 清单规则相同，但清单库不同，无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时不导出构件量表及清单做法；
3. 导出后的工程为纯定额模式，

a. 定额规则、定额库、做法模式完全相同，则导出构件及构件图元信息，同时导出构件量表及定额做法；
   b. 定额规则不同，但定额库相同，无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时不导出构件量表及清单做法
   c. 定额规则相同，但定额库不同，无论做法模式相同与否，则导出构件及构件图元信息，同时不导出构件量表及清单做法。

55.GCL2008—基础操作—本工程的一些项目特征想再下一次工程中运用

答：可以，在工程的工具—选项—其他里面给标红框的一项打勾，如下图：

在定义界面选择的项目特征会显示在项目名称里面，如图：

项目特征保存的话只能是用下图的功能和构建的做法一起保存，在下个工程里面提取就可以，但是项目特征不能单独保存的

56.GCL2008—通性—用户的工程绘制好的工程如何设置标准层？

解决方法：直接可以在楼层设置中将楼层里相同层数修改，软件会自动增加相应个数的楼层，删除多余层数即可

57.GCL2008—通性—工程量表模式怎么套做法，在构件的定义界面什么都没有？

解决方法：在构件的定义界面，构件量表页签，点击【选择量表】勾选左边框的构件，点击确定，就可以在软件给出的模板中套取需要的定额，如图示。备注：有些地区可能在选择量表中什么都没有 这种情况下就要在工程设置中的工程量表中新建再去添加

58.GCL2008—通性—用户需要知道外墙一圈的周长，在软件里面怎么实现？

解决方法：在软件工具下面有个“测量区域面积”的功能，点击它，用直线把外墙连接起来，形成封闭区域，软件自动弹出此区域的面积和长度。

59.GCL2008—通性—点画建筑面积是否会包括墙面抹灰的厚度部分？

分析原因：点画建筑面积只会包括保温层的厚度，不会计算抹灰厚度

解决方法：如果想把这部分另加进去，可以将保温层的厚度增加

60、GCL2008—通性—用户需要知道外墙一圈的周长，在软件里面怎么实现？

解决方法：在软件工具下面有个“测量区域面积”的功能，点击它，用直线把外墙连接起来，形成封闭区域，软件自动弹出此区域的面积和长度。

61.GCL2008—通性—用户在查看圈梁模板量的时候发现量算的很少，为什么？

原因分析：圈梁底下有很多窗，在计算模板的时候，规则是默认扣减窗所占面积的

解决方法：用户可以根据实际情况调整此规则。达到实际计算量。

62.GCL2008—通性—新建组合构建后发现有些是多余的构件想删除怎么办？

解决方法：在新建后面有个编辑，点编辑就会弹出新建组合构建的框，不需要哪个构件直接选择点移出就可以。 如图：

63.GCL2008—通性—用户在报表里面导Excel表格，但是关闭了找不到，软件默认的路径在哪里？

解决方法：软件默认的路径如下图

64.GCL2008	—通性—有些地区画圈梁遇到门窗洞口的时候就用圈梁来代替过梁，但是在套做法的时候又需要分开这两部分的量。

解决方法：先画上门窗的过梁，然后再画上圈梁，他们两个是存在扣减关系的，如图

到时候圈梁就套圈梁的做法量是扣减过梁的，过梁就套过梁的，这样就量即可分开。

65.GCL2008—通性—提取其他工程做法如何能不提取图元，只提做法

原因分析：构件下的构件提取时也会提取图元，用户只想提取做法

解决方法：可以用定义界面点击右键里提取做法，只提做法。如图：

66.GCL2008—通性—想把轴网2拼接到轴网1上怎么拼接

解决方法：新建轴网1

新建轴网2

在轴网2的定义界面设置插入点

切换到绘图界面，用点画方式拼接到轴网1

再修剪轴线就可以了。

67.GCL2008—通性—剪力墙和板相交，为什么我的剪力墙模板内外侧都是算到了板顶？

解决方法：用户的墙是外墙，在计算规则改过来一条就可以，如图

68.GCL2008—通性—为什么在绘图输入界面好多功能都是灰显的？

解决方法：先询问用户是不是三维查看过图元，然后让用户看看楼层选择那里是显示的是当前楼层还是全部楼层，如果是全部楼层，则功能为灰显，如下图示：

如果是选择的当前楼层，工程就都可以用，如下图：

这样就可以了。

69、GCL2008—通性—最新的全国清单规范计算规则是不是不论阳台的凹凸，还是封闭非封闭的，阳台的建筑面积都计算的是投影面积的一半。

解决方法：是的。如图

70.GCL2008—通性—我的工程量表模式为什么不能用做法刷？

解决方法；1、在构件的定义里点复制构件到其他楼层，跳出来的选择框里对同时复制做法打上勾，就可以把其他楼层一样的快速套做法

- 在文件下面点击导出GCL工程，换成纯做法模式就可以使用。

71.GCL2008—通性—旋转墙垛绘制时提示绘图失败，墙垛不能超出父图元位置

解决方法：墙垛只能依附在墙上，用户是想画独立的装饰柱。直接绘制框柱即可

72.GCL2008—通性—在钢筋软件中绘制的裙楼如何导入图形中的区域中

解决方法：首先将钢筋工程导入图形中，在图形中设置区域，然后用块存盘将每层的所有图元存盘，切换到区域2，然后在块提取即可或者选择构件右键修改构件所属区域。

73.GCL2008—通性—图形算量软件中是不是可以修改筏板的底部面积和柱墩的底部面积的扣减关系。

解决方法：是的，在工程设置—计算规则—筏板中找到修改即可。

74.GCL2008-通性-如何查到楼层里的构件没有套做法

解决方法：1、快捷键F8  做法查询，双击没有套做法的构件即可快速套做法

2、在构件列表里过滤  按 未套做法构件过滤即可

75.GCL2008—通性—画图的时候图元上显示了图元的ID，想去掉怎么操作

解决方法：如图示，显示图元名称的时候后面带有ID号，

菜单栏工具—选项—其他中将显示图元名称带ID的勾去掉，确定即可。

再次显示图元名称的时候，名称中没有ID号了，如下图

76.GCL2008-通性-用户需要将钢筋的工程量输入图形中，一起导入计价中

解决方法：可以在表格输入中输入工程量表达式和工程量

77.GCL2008-通性-用户想画一个实心的球面板，但是在板中设置球面板后它是空心的，有没有其它变通的办法？

解决办法：

- 可以用异性梁来定义

- 用自定义线来处理

（八）Cad识别

- 识别门窗洞，可是弹出对话框却提示“未识别任何门窗洞图元

答：先识别门窗表，或者先在定义界面定义好门窗洞，然后再识别门窗洞就可以了

- CAD图导进来没有显示部分构件，已经转换成t3了还是没有显示部分构件？

答：可以将CAD图重新写块，用CAD打开图纸选中图纸，命令栏里面输入w，然后根据提示操作保存好然后再将保存好的CAD图纸导进去就可以了

3．构造柱怎么识别？

答：1.识别柱，识别之后，选中，右键，构件转换，把它转换成构造柱

2.另一种就是利用软件的功能，在CAD草图界面点击工具栏“CAD识别”—“cad识别选项”，然后对柱构件属性值进行修改，按照图纸，将构造柱名称字母输入构造柱属性值中，则软件会直接根据名称将这些柱识别为构造柱

4.定位CAD图时出现有角度如何解决

答：在广联达软件中目前无法直接旋转CAD图形 但是可以采用再广联达建立完轴网绘制的时候可以使用旋转点 也可以在CAD中进行旋转图纸  ；CAD制图时如何旋转图形一定角度

步骤如下：1、菜单栏的“修改”------“旋转”（快捷方式RO）2、鼠标框选你所需要旋转的区域  3、鼠标右键确定（或者按“回车”、“空格键”）4、鼠标左键点选旋转的基点  5、在命令栏中直接在输入旋转角度  6、右键确认（或者“回车”，“空格”） 7、大功告成

5.CAD识别时 在识别轴网的时候怎么都识别成辅助轴网了？

答：那时因为用户CAD图不够准确 轴网标识和其他的一些线绘制重叠了 所以在识别的时候出现标识识别不明确 软件只能默认识别成辅助轴网了 在识别的时候 按图层正确选择轴网标识就可以了

6.能不能将.dwf格式的图纸转换为.dwg？

答：.dwf不能进行编辑和转化为其它格式，该格式的目的就是为了防止被修改和便于网络传络而定的。具体信息可以在网上查看，如图所示：

7.CAD图导入到用户的工程中不显示，但是把用户的图纸发给我们导入是可以显示的，而且在用户那边新建一个工程导入也可以显示？写块了再导入现有工程也不显示？

答：这个是由于用户的图纸比例太大了，也就是说图纸太小了，导入进来之后与工程中绘制的构件离得太远了，导致显示不出来。这种可以对现有工程通过【工具】下面的【设置原点】的功能来重新设置一个原点，然后再导入就能显示出来了。

8．GCL2008在使用cad导图的时候，用户的工程是由几个复杂的轴网拼接而成的，如图所示，如果自动识别的话就会把所有的轴线都识别成辅助轴线，那么我们如何识别才能识别正确呢？

答：像这样由几个轴网拼接而成的轴网一般都采用【轴网组合识别】来识别，具体操作：提取轴线边线—提取轴线标识—组合识别轴网（按照状态栏的提示操作）

9.GCL2008在CAD导图的时候是否可以识别门窗表？

解决方法：可以的，在cad草图界面才可以识别，如图所示：。并且GCL2008在识别门窗之前必须识别门窗表或者自己定义门窗构件后才能识别门窗，要不然识别不到任何东西。

10.天正软件做的CAD图纸，需要转为T3格式时发现导航栏不见了，找不到批量转旧怎么处理？

答： 右图中，红色区域隐藏了

方法一：显示快捷键    Ctrl+（+）  显示和隐藏

方法二：在命令框中输入批量转旧（即：plzj或者txdc）的首字母按回车键 ，也可以转为T3格式  如下图

11.从CAD导入图形的辅助轴网是否可以进行旋转？

答：可以，把辅助轴网选中单击鼠标右键—旋转—Shift加鼠标左键输入角度。（这一块和构建的旋转操作方法一样。）

12.GCL2008—通性—导入CAD图识别后已经清除了，但是每次打开后还提示“是否导入未完成的CAD图”如何处理？

解决方法：关闭工厂的时候会自动生成一个后缀为.CADI的文件，将其删除即可

13.GCL2008—通性—CAD识别过来的桩基础，想知道有多少根，软件怎么来操作？

解决方法：用左键框选所有的桩基础，在软件左下角就可以看出有多少根桩基础。如图所示

括号里面代表总共有多少根，括号外面代表框选了多少根。

14. GCL2008—通性—导入CAD图时卡住反应不了怎么处理

原因分析：图纸太大或图层太多

解决方法：将图纸分成单张导入或者将用不到的图层关闭即可

分图方法---可以利用写块的方法，即选中一张图在命令栏里输入w回车，保存即可

图层关闭---格式下的图层管理器里找到不用的图层关闭即可

15、天正软件找不到批量转旧的功能键要怎么转为T3

解决方法：1.打开图纸，在命令栏里输入lcjb或 txdc 回车，就会弹出另存为t3格式的对话框

2.按键盘上的“ctrl和+”就可以出现菜单栏

16.GCL2008—通性—CAD识别过来的框架梁和连梁都识别到框架梁的构建列表里面，怎么复制到连梁的构建列表里。

解决方法；在图元上选中连梁右键点击“构件转换”把框架梁装换成连梁就可以。

17.GCL2008—通性—CAD图纸导过来是有角度的，怎么把它转过来？

解决方法；选择CAD图右键点击旋转，在软件下面输入角度，就可以.

18、GCL2008—通性—软件CAD导可以导入图片了，如果想识别门窗表，用图片可以吗？

解决方法；不可以识别图片的，只能识别CAD的门窗表。

19.GCL2008-通性-CAD草图界面中的批量替换怎么用？

解决方法：在CAD识别的过程中往往会有些文字信息，会导致识别提取存在错误。若返回CAD去修改又比较麻烦，这时候就可以使用“批量替换”功能。

比如：柱表中往往存在标高如“基础顶~-0.03”或“22.5~屋顶”的情况；识别柱表时，程序不能识别这些文字；用“批量替换”将这些文字替换成对应的标高数值，然后再识别柱表，就可以自动转换了

20. GCL2008-通性-提取CAD图元后，发现某些图元提取错误，如何把错误提取的CAD图元还原为未提取的状态？

提取CAD图元后，发现某些图元提取错误，这时可以用此功能把错误提取的CAD图元还原为未提取的状态。

【第一步】：点击菜单栏“CAD识别”->“还原错误提取的CAD图元”，绘图区域显示已经提取的CAD图元；

【第二步】：用鼠标点击或拉框选中错误提取的CAD图元这些图元变成蓝色；

点击右键确定，这些图元被还原，在绘图区域消失；

（九）报表

- 汇总计算后报表中的“绘图输入工程量汇总表（按构件）”中怎么没有模板的量？

答：模板在定额工程量中，在报表预览界面没有选择清单工程量和定额工程量的按钮，用户只选择了清单库和清单规则。

- 在绘图区域看用户工程量都没问题，为什么到报表里面查看报表清单汇总表的时候的时候没有部分构件的工程量，但是查看做法全部都已经套取好了

答：因为用户在套做法的时候把实体项目选择成措施项目了

- 砼单方指标表中的工程量是所选楼层中所有构件的工程量：但是和绘图输入界面比较的时候怎么还是不一样

答：因为用户在绘图输入批量选择后查看工程量的时候，还是只能看见一种柱子的工程量，用户那边既有框架柱又有构造柱，单方砼指标表中是框架柱和构造柱的总工程量

4.怎样在图形软件里面给项目特征单独的出一列

答：图形2008中，输入项目特征后，在报表预览的时候，项目名称和项目特征是在一列的，要导入到4.0软件中，必须将项目特征列单列，可以进行如下操作单列：在图形2008中，有个工具--选项--其他--项目特征列单列前打勾即可。

5.报表预览界面，导出到excel的时候保存了报表，但是找不到指定的路径，在哪里找。

答：

这样路径比较深，不方便找，建议用户使用“导出到excel文件”，这样就能自己选择路径了

6．怎么样按照楼层分别将柱、墙、梁、板的模板面积区分开，打印出来？

答：查看“绘图输入工程量汇总表（按楼层）”-选择工程量，需要哪个构件的模板，勾选即可，然后打印。

7．GCL2008过梁的绘制好后，进行汇总计算以后查看《绘图输入工程量汇总表（按楼层）》的工程量和绘图界面中的查看计算式中的工程量不一致？

绘图输入工程量如图：

报表工程量如图：

答：查看计算式时候只看的是一个过梁的工程量，而报表中的过梁查看的工程量则是指相同名称的过梁的总量。《绘图输入工程量汇总表（按构建）》也是统计的总量。

8.在软件中套取了定额并且工程量表达式也选择正确了的，但是汇总了以后在报表预览界面查看《定额汇总表》的时候是空的？

解决方法：这个是因为用户在套定额的时候把“措施项目”打钩了，如图：

这样软件在统计报表的时候就统计到措施项目里面了，在报表界面切换到措施项目就可以看到工程量了，如图：

9.工程的-3层的300厚的墙  还有250厚的内墙在汇总计算后构件汇总表里面是没有量的是什么原因？

报表如图所示：

构件列表是这样的，砼250报表里面直接没有量。

答：解决方法：在查看工程的墙构件的属性之后，发现类别和材质不匹配。如图：

修改之后的属性

汇总计算之后的报表：

10.为什么在报表预览界面中单方混凝土指标表中经常没有数据？

如下图所示：

答：因为没有给出建筑面积。在绘图界面把建筑面积绘制上汇总计算即可出量。

11.GCL2008—在报表预览时，工程名称只显示一半？

答：在报表预览界面里，构件汇总分析里的绘图输入工程量汇总表（按楼层）和绘图输入构件工程量计算书里的工程名称显示是有字数限制的，只能显示12个字，其他的报表则没有此限制

12.报表里面清单和定额编码前面数字是什么意思？

如图：

解决方法：这是用户在新建工程的时候选择的清单和定额库和他在定义界面套的做法选得库不一样，报表里面看到的这些都是借的项，所以就有这样的显示，只能给用户这样解释，这些数字是没有办法取消。

注：图形软件里面报表设计的快捷键是：ctrl+D

13.GCL2008—通性—定义界面在构件的做法中套了模板的定额问什么查看报表中的定额汇总表的时候没有模板呢？

解决方法： 我们以柱子为例，在柱子的定义界面套了做法，如图示

用户在模板后面的措施项目打了勾，但是他自己可能没有太在意，最后在报表预览中查看定额汇总表，如图示

只查看的是实体项目，在实体项目右边还有一个措施项目，选中措施项目就可以查看模板的量了，如图

14.GCL2008—通性—为什么在建筑面积定义中套了综合脚手架的做法，汇总计算报表中没有该项做法呢？

解决方法：在建筑面积套了综合脚手架的定额，

汇总计算一下，查看定额汇总表是空的什么都没有

原因是因为用户虽然定义了建筑面积，但是他并没有绘制建筑面积，所以综合脚手架这项定额没有出量，现在我们把建筑面积绘制上去

重新汇总计算，查看报表中的定额汇总表就可以了

15. GCL2008-通性-用户想按构件名称出全部楼层的量，最后还要看每个构件的合计，在软件中如何处理？

解决办法：有两种方法：（以墙为例）

- 从报表预览中的构件汇总分析-绘图输入构件工程量明细表一中查量

- 在绘图输入界面，工程量-分类查看构件工程量

16.GCL2008-通性-在报表预览界面，设置报表范围时至选择了首层，但是在查看“单方混凝土指标表”的时候没勾选的楼层也有？

解决办法：软件在设置的时候，对于单方混凝土指标表 工程综合指标表  混凝土标号指标表这三张表默认是全部楼层都有的。所以不管勾不勾选其他楼层，这三张表中都会显示的。

17.GCL2008—通性—工程量表模式的工程报表中没有模版的量

解决方法：工程量表模式在定额汇总表里会将模板等措施项目的工程量直接汇总到措施费用里边 ，查看报表时可以看措施项目

需要注意的是在纯做法模式里，套定额时有措施项目的选项，勾选后才会出在措施项目中

（十）报错及加密锁设置

- 工程绘制好之后到另外一个电脑上打开的时候窗子变成门联窗了，而且再新建窗子绘制的时候就提示已经有图元了，重叠布置，怎么回事？

答：关掉这个工程重新打开一遍就可以了。并且告知用户在下次安装软件的时候一定要关掉防火墙和杀毒软件 。

- 户打开图形软件提示：没有找到AVIFIL32

答：用户安装软件的时候没有问题，可能电脑系统问题，需要再别的电脑里面安装好软件之后，在文件里面搜索avifil32.dll的程序文件，然后记者文件的位置，把这个文件放到报错的电脑里面去，要对应的放到两个文件夹里面去一个是C:\WINDOWS\system32一个是C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386。只要放到这两个文件夹里面就可以正常打开软件了

- 两个定额规则，其中一个在网络锁中，另一个在单机锁中，如何切换两个定额规则？

答：将网络锁设置为开机后自动启用的形式，然后重启机子，插上单机锁就可以同时使用两把锁中的定额了。

- 打开软件提示内存不能为written

答：开始运行输入services.msc将Help and Support禁用

5．打开图形工程的备份，发现图标全是钢筋的图标，怎么回事

答：这个是打开软件的时候，选择的打开方式是钢筋软件的原因，可以点击右键，选择打开方式里面的图像软件，最好勾选“始终使用选择的程序打开文件这种文件”。

6.汇总时报错，提示“……发生扣减没有对齐”？

答：出现这种问题，解决方法就是升级版本以后汇总看能否成功，如果不行，只能建议用户删掉报错构件重新绘制了；

7.虚拟内存怎么修改？

答：我的电脑-属性-高级-设置（性能）-高级-虚拟内存-更改-修改初始大小的值（不得大于最高值，最好比最高值小500）或者使用推荐值

8.如何设置打印机的端口

答：首先，在控制面板中选择打印机为默认，然后在软件中选择打印——属性——高级——修改驱动程序为所连接的打印机就可以

9.用户的工程汇总不了，并且点击不到报表界面，怎么回事？

答：所有的方法都用了就是不可以，用户是6.1858，升级到9.1858就没有问题了。

10.GCL8.0能用GCL2008打开吗（软件之间的互导)

答：两者不能互相导入，只能先把GCL8.0导入GGJ10.0 再导入GCL2008(补充：新软件和旧软件之间可以互导，但高版本软件不能往低版本软件里导入即：新的不能导入旧的）

11.打开工程提示“应用程序错误”，但是重装软件之后就好了，但第二天问题又出现了相同的问题？

答：1、关了杀毒软件重装2、电脑可能中毒了，建议用杀毒软件杀一下毒再重新安装软件 3、电脑上可能装了某些还原系统的软件（比如还原精灵），把还原精灵关闭后重启电脑，然后重新安装软件。

12.新建的工程，不论是保存还是另存为，在保存路径下都找不到该工程，但是再建一个工程后保存时，在弹出的选择路径文件夹里可以看到原来保存的文件，复制之后也无法进行粘贴

答：远程发现用户的软件在右键打开时没有“广联达图形算量软件打开”和“打开方式”，直接就是“在360隔离沙箱中运行”，这样打开的软件新建工程后保存，在保存路径下是找不到所保存的工程的，出现这种情况时，建议用户重新创建快捷方式，直接打开即可，但是原来在使用“在360隔离沙箱中运行”新建的工程就找不到了，在使用“在360隔离沙箱中运行”新建的工程只能在使用“在360隔离沙箱中运行”软件是才能找到和打开

13.GCL2008—打开工程提示检测不到加密锁，其他软件可以正常使用

答：让用户新建工程试试：（1）如果新建工程，双击快捷图标就提示检测不到加密锁，那就查看已购产品里面有没有图形软件；（2）如果新建工程可以，切换到绘图界面一样提示检测不到锁

如果是网络锁，有可能是171加密锁程序的问题，让用户换成163的程序，主机也要换的；如果上面还不能解决就要把加密锁拿到公司二次写锁。

14.GCL2008—通性—钢筋导图形时提示读取GGJ失败

解决方法：1、新建钢筋工程用“合并其他工程”合并后汇总计算再导入图形2008中。

2、此方法处理后用户还是导入不了，查看图形版本号是很早的版本，升级版本即可。

15.GCL2008—通性—工程打不开  提示文件不存在  检查是否安装正常

原因分析：相应文件夹下sysinfo.gsp 文件（GCL2008支持文件）未成功安装。

【第一步】：打开资源管理器，查看相应目录下是否有此sysinfo.gsp 文件，当双击打开文件夹“C:\Documents and Settings\All Users\Documents”时，出现提示“无法访问C:\Documents and Settings\All Users\Documents，拒绝访问“，初步可以判断为当前用户没有访问此目录的权限，所以当前需要解决的首要问题就是正常打开此目录。

【第二步】：检查是否以计算机管理员登陆，经检查，本机确实是以计算机管理员登陆的，但还是无法打开此文件夹，经反复尝试，发现将documents 文件夹右键快捷菜单设置为共享，并赋予完全控制权限后，双击可以打开此文件夹了。

【第三步】：打开目录后，检查发现documents 目录下确实没有grandsoft文件夹，所以现在可以判定为因为当前用户没有访问此目录的权限，所以GCL2008安装时无法访问本文件夹并创建相应的支持文件，所以启动出现错误，

解决方法：重新安装GCL2008软件，问题解决。

16. GCL2008-通性-打开软件提示：没有检查到锁，程序将自动关闭！Errorcode:>11？

解决办法：出现这种情况是用户曾经安装或使用过盗版程序，其后果是无法启动软件，不会对工程产生影响。

1、  卸载软件、加密锁驱动，并删除安装目录的遗留文件(bin下hid.dll文件），然后重新安装软件和加密锁驱动；举例：D:/Grandsoft/GGJ或GCL/Bin/hid.dll删除

2、  重新做系统，在装软件。

17. GCL2008-通性-打开图形软件时文件SysInfo.gsp不存在，请检查软件是否安装正确

解决方法：从无问题的电脑上搜索sysinfo.gsp复制到以下路径即可

win7系统路径：  C:\Users\Public\Documents\公用文档\GrandSoft\GCL\9.0                                                      XP系统路径：    C:\Documents and Settings\All Users\Doc图形uments\GrandSoft\GCL\9.0

18.GCL2008-通性-用户打开之前工程报“打开工程失败，字段不唯一”

解决办法：

- 从新建工程的界面打开工程

- 将软件卸载了重新安装，并且退出杀毒软件和防火墙

- 前面两种方法还解决不了的话需要让用户发工程，用修复工具修复即可。

19.GCL2008-通性-新建工程的时候报“指针操作非法”钢筋和计价都是没问题的，用户装了好几次也不行？

解决办法：卸载图形软件后，删除了注册表重新安装软件后，又报英文的错误提示（如下图）

在给用户远程的发现用户在装软件的时候装的路径很乱，将广联达整体解决方案和加密锁驱动都卸载干净后再重新安装后就可以打开了.

20.GCL2008-通性-汇总计算中提示计算汇总失败？

### 解决方法：方法1：取消汇总计算提示界面保留未选楼层上次计算结果的对勾。

方法2：用压缩包的方式打开工程文件，将除ProjData.GSP之外的文件全部删除即可

2）定义界面/构件做法中，工程量表达式过长（看在汇总计算时汇总到哪个构件出错的）

3）如果这两种都不是，那就有可能是内存的问题，可以试下调整内存或者是分层汇总。

二．特性问题

（一）柱梁

1. 同一楼层的梁，部分计算了梁的脚手架，部分没有计算这个工程量（山东）

答：这个是山东特性，目前发现只有山东地区的梁是需要计算脚手架面积的，在计算设置中，梁的定额规则，有一项是梁脚手架计算条件，此问题解决方法就是将此选项改为1计算即可；

2.（湖南）的99定额计算规则里，梁体积和构造柱的扣减关系应该是扣减构造柱体积，可是软件里默认是无影响？

如图：

答：自己手动修改计算规则为扣减构造柱体积：

3.GCL2008黑龙江(墙柱)竖向构件超高计算：墙柱的超高要计算一半，软件是如何考虑的？

答：这里以柱子为例：

查看计算设置，柱和梁的对比如下图：

在计算设置里面柱子的分段高度是2米，所以软件已经将柱子超高计算一半考虑进来了。举例：如果500*500的柱子高7.6米，超高的就是4米，如果按照1米分段公式是0.5*4*2.4*4；现在是2米那计算公式就是0.5*4*2.4

4.GCL2008—安徽（2000定额）—安徽2000定额中规定，外墙梁和内墙梁与现浇板的一个扣减关系，软件中是否是按照规则来做的。

解决方法：当我们新建一个梁的时候，必须将这个梁的内外墙梁的标志设置好，如图示

然后在工程设置中查看计算规则，如图

软件中的规则是这样的，而安徽2000定额规定的也是内墙梁体积扣现浇板，外墙梁体积不扣现浇板的体积。

5.GCL2008—山东—柱的脚手架高度计算高度的选项分别是什么意思，如图

解决方法：0  3.6表示所有混凝土柱的脚手架面积会计算3.6的脚手架增加系数

脚手架面积=3<柱脚手架高度>*(((0.4<长度>+0.4<宽度>)*2)+3.6<脚手架增加系数>)=15.6m2

1  柱脚手架高度《=3.6，为0；柱脚手架高度大于3.6，为3.6   表示柱的高度大于3.6的会计算超高系数，小于的不会

2  独立柱以及除了突出砼墙的其余非独立柱为3.6，凸出砼墙的柱为0   表示只有凸出砼墙的柱不会计算脚手架增加系数，独立柱和同墙厚的柱都会计算脚手架增加系数

6. GCL2008-通性-山东96定额规定两个梁相交非板底梁是不扣减相交部分的量的，板底梁要按主次梁判断原则扣减，这个规定在软件中如何体现

解决方法：在计算规则中有选项

在这里新建梁的时候就要注意类别2的选择了

（二）墙板

- 短肢剪力墙，定义好了，也套取了相应做法，汇总以后查看清单定额表，工程量为零（山东）

答：这个是山东特性，绘制好墙以后，还需要在计算设置中修改“砼墙是否判断短肢剪力墙”为青岛特性就可以了

- 砌体墙与构造柱相交部位没有计算钢丝网片的长度？（四川）

答：这个是四川特性，软件一般处理不同材质的墙柱是会计算钢丝网片的长度，但是四川地区，这个是可以根据工程设置的，软件默认是无影响，所以是不计算

- 剪力墙的脚手架代码中应该选择哪个，砌体墙（内/外）的脚手架应该选择哪个？（江西）

答：江西2004定额中规定剪力墙计算双排外脚手架：砌体墙内墙计算单排里脚手架；砌体墙外墙计算单排外脚手架

- 地区特性，用户在做工程的时候，选的定额是‘广西建筑装饰工程消耗量定额（2005）’，在套加气砌块墙01030183的时候，里面没有这条定额项，怎么处理？

答：在定义的界面，切换定额库：广西建筑装饰工程消耗量定额（2005），旁边有一个‘切换专业’，切换到‘补充节能消耗量定额’，在里面找加气砌块墙的定额即可。

5.为什么我的砌体墙里面只有模板量 没有脚手架的量？

答：成都、四川定额里面墙没有脚手架，柱也没有

6.（湖北）首层的外墙200汇总计算后查看工程量，发现工程量为0

如图所示：

答：查看工程时发现，用户的墙的属性是填充墙，并且没有其他的墙，湖北03计算规则只有填充墙是计算不出工程量的，将墙的属性改为砌体墙即可。但是08的规则是计算填充墙的，所以08的规则就不会出现类似情况。

7.为什么柱、梁、板等砼构件汇总计算以后没清单工程量没有模板面积？（湖北）如下图所示：

解决方法：1）、新建工程时如果选择的是03清单规则和03定额规则，查看清单工程量时是没有模板面积；2）、如果选择的是08清单规则，但是没有选择08定额规则，也不会出来模板面积的量；3）、清单规则和定额规则都要选择08的，清单工程量里才会出来模板面积的量。

8.GCL2008-特性-黑龙江-用户有个200厚的陶粒混凝土墙，但是在计算的时候需要按190厚计算，软件中如何设置

解决方法：需要修改计算设置和计算规则

- 计算设置-墙-墙厚模数-添加200厚的，实际厚度190的墙算

2．在计算规则中将51项改为1 取折算系数即可

（三）装修

- 踢脚块料面积，清单工程量没有考虑扣除门的（四川）

答：查看了软件内置的计算规则，确实没有明确的计算规则，只能让用户利用定额工程量了；

2.墙面抹灰，在报表需要查看砼墙抹灰和砌体墙抹灰，但是报表里面没有体现（黑龙江）

答：这个在黑龙江的清单规则里面是不考虑区分这个砼墙和砌体墙的，定额规则里面是会分别计算的，而用户现在这个工程只选择了清单规则和清单库，所以肯定是不计算的，解决方法就是把这个工程导出，选择相应的定额规则和定额库即可；

3.墙面抹灰（不区分材质）的代码怎么没有（湖北）

答：湖北03规则中没有这个代码，只有选用08规则才有不区分材质的墙面抹灰和块料这个代码；

4.用户修改完计算规则，‘内墙面抹灰面积与门侧壁/窗侧壁的扣减（抹灰分材质）加门侧壁/窗侧壁面积（抹灰部分）’后，在从新汇总计算，发现软件没有加侧壁的量（重庆）

答：这个是软件的一个bug，需要提交总部处理用户想计算的话，可以用墙面块料面积代替或者新建外墙面绘制或者发工程到分支，让后台修改。

5.在工程中绘制了门窗洞，但是软件在计算墙面抹灰的量的时候没有扣窗洞？但是扣除了门洞的，（湖北）

如图所示：

答：用点或者旋转点布置，或者布置好了之后镜像。但是不能调整踏步的上下方向，若想调整只能用直行梯段来建立，然后设置踏步起始边就可以了。

（四）基础

- 桩承台套了体积的代码，为什么做法工程量体积是0，而查看计算式中根本没有体积这一项

答：那是因为用户没有选择定额规则。但是以其他地区（例如山西）为例只选择清单规则是有体积的量的

- 基础层中柱子的长/宽<3的时候，需要把柱子的量并入独立基础，软件是否可以自己判断（四川）

答：软件是不能自动判断的，只能通过用户自己判断，之后通过套取相同定额，定额子目合并的方法合并工程量，软件没有单独的设置

3.线式垫层绘制完后是否还需要在转角的地方延伸

答：1.需要再手动延伸，因为在重叠的部位软件会扣减掉，但是没有自动补画过去：2.同时也可以修改计算规则，两种方法都可以（这个地方应该是有地区特性，很多地区是不需要进行延伸，对于转交相交部分计算方式与墙类似，直接按照中心线长度计算，例如黑龙江）

4.放坡土方折算厚度,北京定额上只写了折算厚度,按照北京定额如何计算？

答：北京01定额的放坡土方增量折算厚度表，是用来计算放坡土方增量的；折算厚度是指因为放坡而增加的土方所占的挖土宽度尺寸；

例如：比如说工程埋深2.5米，条基，垫层宽2米，长50米，土方怎么计算？

(2+0.3*2+0.83)*2.5*50

5.基础梁不计算模板面积（清单工程量）？（浙江）

答：浙江03清单规则，如果只选择清单不选择定额，基础梁是不计算模板的，包括侧模和底模，只有在同时选择了清单和定额规则的时候，清单工程量才能计算出来模板面积。

6. （陕西）模板一直都是按照体积计算的，现在想计算模板的面积，软件可不可以处理？

答：这个是可以处理的，要在定额子目里面去选择代码，有模板面积的代码，如图：

7、GCL2008—贵州—绘制大开挖土方时修改土方厚度时报错 如图：

分析原因：湿土厚度在工程信息里边默认为500，

解决方法：用户想将大开挖深度改为400，就必须将湿土厚度改为小于400的值 即可

（五）其他

- 在什么地方可以体现出来09的建筑图集？（陕西）

答：在定义界面，点开查询后边的倒三角，有一个查询做法图集，软件重新安装之后就会默认弹出09的建筑图集，只能查看

2.散水的厚度怎么确定？（黑龙江）

答：一般新建的散水中就没有厚度这个属性，所以只能在代码中处理，但是黑龙江的程序中散水的属性就有厚度，直接在属性中输入即可。（散水一般按面积计算，厚度不需输入）

3.（湖北）在套定额子母的时候为什么有两个定额子母？这个jz是什么意思？

如图：

答：这个因为湖北的定额里面，和其他的地区有重复的，所以jz做标志

这个是湖北荆州地区的一个定额子母，为了区分而这样设置的。

（六）报错

1.用广联达挖孔桩计算软件在桌面保存的工程打不开，怎么处理

答：选中工程——右键——选择打开方式——选择推荐程序——然后在“始终使用选择的程序打开这种文件”打上勾就可以了

2.选中构件后，属性编辑框中只有“显示样式”，没有上面的构件信息。（哈尔滨、湖南（目前遇到的））

答：这两个地区的用户的版本号都是6.1858，用9.1858打开就可以了