- 轴网部分

- 一、轴网

对于复杂的轴网，采用的输入方式为：轴号，逗号，轴距，逗号，轴号……结尾为轴号。

按F12或点“视图”在图层对话框里将轴线前的对钩去掉就可以隐藏轴线。

第二章  建筑部分

- 一、墙体

1、各层砌体标号不一样时，应根据标号设置好“墙构件”——套好做法。绘图时，先画好标准层，再复制到其它楼层，在其它楼层中，“按名称选择构件”——“确定”——单击右键——“修改构件名称”——确定“目标构件”。

2、在做法中，直接套外脚手、内脚手子目，软件自动区分内、外墙脚手架。

4-1单排10m以内，4-2单排15m以内, 4-3双排10m以内，4-4双排15m以内，

4-5双排24m以内，4-6双排30m以内，4-7双排50m以内

3、虚墙应根据使用的部位不同，设置不同的厚度。

4、层高超过3.6m时，每超高一米，柱5-69，梁5-70，墙5-71，板5-72

层高超过6m，圆形柱每超1m,按5-73

5、3-5（一砖以上）,3-6（一砖）,3-8（120墙）,3-24 加气砼块

6、砌体钢筋加固  点焊网片3-48，钢筋绑扎3-41，钢筋不绑扎3-50

7、当工程中出现外墙不封闭时外脚手架面积？解决办法：在不封闭处画上墙，再定义洞口。是虚墙是否可行？

- 二、栏板

先画出栏板线：用“点加长度”或用“画折线”加偏移长度可以直接画出，不用辅轴。

当外侧没有交点时，可以向里画，长度值为负就可以了；用“shift+左键”可以定义长度和角度。

注意：1、栏板中心线是否和轴线一致，不是则偏移

2、有斜板时，将栏板定义为异形栏板再布置挑檐、雨篷

3、雨篷上带砼立板时执行挑檐子目。

栏板5-59/雨篷立板5-65

栏板外抹灰11-32/内抹灰11-19

表格输入——参数法输入——栏板构件——选择（修改参数）

三四五、门 、窗及门连窗

先按“M”显示门，再按“shift+m”显示门的标注，再按消失。其他构件类似！

1、确定洞口尺寸

2、确定框厚度

3、确定离地高度（底标高）

4、阳台窗用栏板长度代码乘以阳台窗高度（阳台是用栏板围成的，在其上不能画窗台构件

5、同一窗在两个楼层时，分成两个窗画

对于木门而言，构件做法主要包括：

  - 安装及框亮制作

  - 门扇制安

  - 五金 、7-59执手锁、7-60厕所锁、7-61弹子锁、7-227合页

11-518 油漆

对于塑钢窗而言，构件做法主要包括：

7-184  成品塑钢窗安装DKMJ（注意换玻璃）

7-186  纱扇KWWMJ

5-110  预制水磨石窗台板（DKKD+0.1）*宽*厚*1.015

6-7    运输

6-124  安装

窗帘盒: DKKD+0.3   7-299

油漆:

窗帘 :( DKKD+0.3)*(DKGD+0.2)

11-880（白花纱布） 881(窗饰布)  882（布）  833（丝） 884 (塑料)  885（豪华）

木窗台板：2.2cm284/3cm285/4cm286

硬木窗台板287（厚25mm）

7-170  钢门

7-334  防火门

注意：1、采用智能布置门时，软件自动将门放在墙中

2、弧顶、尖顶、带亮门等一般都可以从参数门里找到。

3、修改立樘不居中的门：立樘距离为0即门居墙中。不居中时，选中门——点右键——点“设置门窗立樘位置”

4、设分层窗时，注意第二层窗的“离地高度”。

注意：1、洞离地高度

2、分层墙洞同分层窗处理，注意离地高度。

3、异形洞的网格画法同异形梁。

4、当设计的洞口深度不是同墙厚时，按壁龛来处理

5、如果墙洞在楼层中非对称布置，则在复制”、“镜像”命令后再画上

6、如果有些墙洞、壁龛只在一层有，就不要先画上，等把其他楼层复制完后再画

七、壁龛

如果壁龛上带有窗台板，可以按梁来处理。

八、过梁

一般情况下过梁的长度、宽度都不需要设置，系统默认梁宽随墙宽，长度为洞口+500。一但设置了长度、宽度，则默认的值就无效了。

现浇5-31 TJ

预制 5-87 TJ*1.015/运（ 6-7）*0.8/安6-113

画法：

智能布置法：点智能布置——点“门、窗或墙洞”——点“构件”——点“按名称选择构件”……

注意：1、异形过梁画法同异形梁

2、圈梁带过梁时，软件会自动扣减

3、分层窗的过梁，第一层不用管，设第二层窗过梁时选择“分层2”

4、若是按门窗洞口宽度布置，所有分层窗都参与。

九、墙垛

1、软件在计算墙垛装修长度时，是按3面外露计算的。

2、属性定义的长度为贴墙边的长度。

十、保温层

十一、屋面

十二、挑檐

挑檐平板：制作、上表面防水层（找坡、找平、防水层）

下表面装修。

挑檐立板：制作、立内装修、平板防水上翻、立板外装修。

十三、阳台

十四、雨篷

现浇雨篷5-54

水泥砂浆粉雨篷11-38  MJ*2（顶、底）

第三章  结构部分

- 一、柱

构造柱5-26

普通柱 断面周长1.2m以内5-20，1.8m以内5-21，1.8m以外5-22

异型柱 5-23  是指柱面有凹凸或竖向线脚的柱、五至七边型柱( 等边)。

L型套矩形柱，工字、十字、T型套异型柱

圆柱：直径0.5m以内 5-24，以外5-25

画法：

1、旋转点画法：点图标——点交点——按“shift+左键”输入角度

注意：1、按“F4”键可对柱字的插入点进行切换，能捕捉到柱的中心点和4个角点。

2、在基准点上按“ctrl+左键”可以采用柱中心偏移的方式来定位，这种方式只适合柱的基准点在柱的尺寸范围内才可使用。

3、采用智能画法可先拉框通选，再选择没有但已经画上的柱子进行删除。

4、柱统一画好后，可以选择个别柱子点右键进行编辑处理（偏移、旋转等）。

5、框架柱级别小于条基，当两者相交时，框柱自条基顶算起，软件自动扣减，不需定义柱的底标高。

6、构造柱级别小于框梁，当柱上方有框梁时，柱算至梁底，软件自动扣减。

- 二、梁

1、长度方向异形的梁的画法：

a、定义异形梁

b、利用“点加长度”指定插入点

c、指定第二点确定角度，输入长度值。或用“shift+左键”输入长度和角度（注意：要拉出去后再点左键）

d、这时画好的梁不一定在实际位置上——

选择该梁——右击——点“移动”——按左键指定基准点——按“shift+左键”输入移动的值。（“偏移”命令是单方向的移动，能解决问题最好。）

2、空门洞、空圈上的梁，应按过梁列项计算，所以套构件做法时要注意。单梁带变截面挑梁则分别套用异型梁和单梁；阳台、雨篷、挑梁等嵌入墙内的梁套“圈梁”

3、先把梁画好，复制到各楼层后再分别调整标高

4、圈梁遇到有肋梁时不能画（属于同一层），可以切换到分层画

圈梁最好用智能画（按墙）

5 、对于多跨梁，如果某跨截面不同时，先通画再修改变截面的那一段

注意：异形梁用网格画时，可根据梁的几何尺寸定义网格，如：水平方向间距：250，120/垂直方向间距：60，440

注：1、单梁脚手架 高度3.6m以内 4-14，3.6m以上4-15

2、现浇单梁连续梁5-28，异型梁5-29，圈梁5-30，过梁5-31，迭合梁5-32，L型圈梁仍套圈梁定额（模板人工*1.25，模板料*1.30）

3、预制单矩形梁5-84，6-7，6-105；异型梁5-85，6-7，6-105；过梁5-87，6-7，6-114

4、梁侧装修中单体梁饰面11-29（水泥）用[TJCD（体积长度）*截面周长(常数)]

- 三、板

注：栏板在表格输入中

有梁板100mm厚以内5-41，以外5-42

平板   100mm厚以内5-43，以外5-44

无梁板 5-45

- 四、板洞

- 五、楼梯

- 虚墙可以分割房间，自定义线不能，若想楼梯间为一整体房间计算装修，用自定义线；反之用虚墙。

- 如果需要准确计算楼梯体积，需将楼梯分解成楼梯井、休息平台、楼梯段来逐一画入。用虚墙围成不同的封闭房间。

- 按R可以楼梯，shift+R,可以显示楼梯名称。

- 用面积计算，宽度小于500的楼梯井可不必画，用体积计算，则必须画上。

现浇楼梯5-52

楼梯抹灰面层已包括踢脚线、侧面及底板，板底刷白另列项，当是块料饰面时，需列板底抹灰子目

水泥面层8-110/水磨石8-119（TYMJ）

底部 水泥11-38，混合11-39，刷仿瓷11-733（DBMJ）

  - 靠墙木扶手  DBMJ/TBKD   注：TBKD不可用时，直接输入图示尺寸

7-260  铁栏杆带木扶手  DBMJ/TBKD + -

5-220/5-223  钢筋铁件调整（楼梯栏杆已含在7-266中，如与图集不符时则需要调整，铁件调整是指铁栏杆下部埋件及扶手处扁铁。

11-520 扶手油漆

11-665 栏杆油漆（从7-260中查出栏杆重量）

11-669/11-671 防锈漆

面层装修——块料面层 TYMJ

防滑条11-444（宽）

大理石447/花岗岩452/三色板459/地板砖479

地毯满铺493/不满铺494

面层打蜡8-124（TYMJ）

踢脚线：水磨石踢脚板8-142 ，大理石11-450 ，花岗岩11-455，缸砖11-478，地板砖11-481，釉面砖11-482（H=150），塑料板11-489 （H=150）；（DBMJ/TBKD）定额高度为100，注意调整。未注明的，高度均为150。注：TBKD不可用时，直接输入图示尺寸

在房间装修中，记着算楼层平台的踢脚线。

休息平台处，将LTL放在平台板里处理。

楼层平台处，将LTL放在楼梯段里；画楼梯部分时，最好依照结构图来画。底层楼梯间负标高处

楼梯后浇梯群套零星子目

第四章  装修部分

先整装，再单装（局装），软件自动扣减

- 一、房间装修

1、在房间装修里计算房心回填土

2、墙面抹灰面积含有踢脚线部分，所以防瓷涂料等面层装饰不能用“墙面抹灰面积”代码，也

不能用此代码扣减踢脚长度*踢脚高度，因为踢脚长度不扣门洞，所以用QMKLMJ“墙面块料面积”；当有块料墙裙时可以用墙面抹灰面积代码，也可用“墙面块料面积”

3、墙面：水泥  11-15 ，混合11-16，防瓷7-332

瓷片150*150 11-129，300*200 11-132

4、外墙面砖：周长70cm以内 11-135，以外11-136

5、踢脚：水泥8-109，大理石h=100 11-450,花岗岩h=100 11-455，地板砖11-481，

胶合板九厘板底 11-513，胶合板120 11-512

- 二、单墙面装修

1、加气混凝土墙：石灰砂浆11-3，混合砂浆22，水泥砂浆23，（表浆加胶 11-36H） 注：不要忘了踢脚线。

2、外墙抹灰可用单墙面来处理，但是需要在每道外墙上都要画上，也可在表格输入中处理套“外墙抹灰”代码

3、女儿墙要单独建一层，抹灰也是在表格输入里定义。

- 三、地面局装

1、卫生间楼地面（换配比换厚度），其楼地面只算底部结构；面层及其他构件，在子楼层里算

2、细石砼找平层 8-103  MJ   、硬基砂浆找平层 8-95  MJ

3、涂膜防水 9-65  MJ+ZC（周长）*高度

4、填充料上找平 8-94

5、卫生间地面增加：1-55夯，8-14混凝土垫层

其它房间

砂浆20厚 8-105/25厚  8-106，地板砖11-471

炉渣垫层 8-19/素浆结合层 11-36

对于底层地面：1-55夯，8-14混凝土垫层

- 四、天棚局装

1、顶棚用腻子找平，设计为“石膏掺107胶”，在11-52子目里将“粉刷石膏素浆”换为107胶。

2、如果个别区域里墙面、地面、顶棚做法不统一，最好先用0虚墙分开。

水泥天棚 11-38/混合砂浆 11-39

腻子找平  11-52/仿瓷 11-733

3、板底梁抹灰并到天棚里，密肋梁、井字梁抹灰以展开面积计算

天棚吊顶：吊顶高度是指地面到吊顶底部的高度

五、楼梯间装修

1、在底层（首层）处理地面、墙面（包括踢脚、墙裙、墙面）

2、在中间层处理墙面

3、在顶层处理墙面、顶棚（ 注意超高）  满堂脚手架4-16 代号码MTJSJMJ

4、楼梯段、平台处的装修在“楼梯”构件里处理

5、底层台阶 放到后面台阶部分

3-47 砖，5-56 砼，8-111水泥砖面，8-112水泥砼面，11-453 花岗岩，

11-460三色，11-480地板砖，1-55夯，8-2灰垫，8-3砂垫，8-4碎砖，8-6砂石

第五章  基础部分

基础构件有基础梁、满基垫层、满堂基础、条形基础、独立基础、桩、桩承台、地沟、基槽土方、基坑土方、大开挖土方十一类构件。

满基 5-9 TJ/满堂基础脚手架 4-18  DIMJ（底面积）

垫层 5-14  TJ

地下室外墙370墙  3-5，240墙 3-6

外墙内脚手架 4-20  WQNJSJMJ

外墙外抹灰 11-15

外墙SBS防水 8-70

抹灰和防水一般要高出地坪一部分，所以只能用“建筑外周长”*实际高度来计算。

解决办法：先用等宽虚墙把伸缩缝两侧的墙连起来，先不要画防潮层外的保护墙（此墙在子楼层里画），“汇总计算”后，在“查看楼层工程量”里查出“建筑外周长”。

基础防潮层=体积长度/宽度

墙体的脚手架是从底部开始算起的，当每个墙体的底标高不是原始标高时，脚手架子目的工程量要折算。

- 一、条基

将首层的墙体复制到基础层后，根据墙布置条基，然后再把墙删除。

- 条基底标高属性值默认为负的基础层高度。如基础层高0.3m，则条基底标高默认为-0.3m.

- 非砼条基软件算到构造柱侧。

- 级别小于独基、承台

4、3-1砖基 ，5-2无筋砼带型，5-3有梁带型，5-4无梁带型，5-6无筋独基，

5-7有筋独基，5-13垫层不支模，5-14 垫层支模

- 二、独基

1、画独基时建议采用按柱布置

2、画独基时按F4键可以切换插入点。

4、按D显示独基，按“shift+D”显示名称。

5、画独基时，要灵活使用复制、镜像、旋转功能。

6、条基底标高应为垫层底标高，画好条基后点“自动生成土方构件”，确定工作面后则生成土方构件，输入“构件做法”即可

7、在基础层转换到“表格输入”→新建构件→“土方”→输入“1-54回填土”“1-57余土外运”分别选择代码：HTTTJ、YYTTJ即可

8、基槽过多过密时按大开挖，底标高设为垫层顶标高，条基垫层的土方量在条基基础单元里增列子目：挖土方1-11，运土1-57

- 三、满基

1、满基底标高属性值默认为负的基础层高度。

2、底标高定义为满基垫层顶标高。

3、满基分为板式、筏式和箱形基础。板式直接画；筏式先画底板，再用画梁的方法画肋梁；箱形基础先用满堂基础画底板，剩余的梁、柱、墙就用梁柱墙来处理。

- 满基的级别最大，即计算优先。

- 先画满基（有偏移的先把边偏移好），再画满基垫层时，用设定（修改）好的满基的底标高，垫层底标高自动跟随。

- 四、满基垫层

- 五、桩

- 六、桩承台

- 七、地沟

将一侧侧壁厚度改为0，即由双侧壁地沟改为单侧壁地沟。

打夯1-55，底板5-14，侧壁3-10 ，盖板：5-102/6-7/6-128，过梁：5-87/6-7/6-113

内粉11-15 R*1.2  CD*内长，3-1（侧壁） 3-1（补）

暖沟往往是随基层墙布置的，一侧墙体要并到基础墙体中，画时注意偏移，以免发生不必要的扣减，注意两侧壁厚度不同时的折算。

地沟高度超高1.2m时要算脚手架

说明：

如果地沟为贴墙地沟，则设置侧壁厚度时一侧厚度为“0”即可；

地沟底标高默认为基础层的底标高。

手工计算的难点
在手工计算中，要计算的工程量太多，而且要考虑各自的扣减关系，算起来很麻烦。

软件处理的方法
处理思路：在某层建立子层，把地沟完全按照房间进行处理，一切问题都迎刃而解。
（1）地沟垫层按照梁画
（2）将地沟与墙相交部分的墙删除掉，画成梁。

（3）盖板用板画

- 八、基槽土方

基槽底标高如果高于大开挖底标高时，必须在大开挖底边线开始画。

表格输入——新建类别——新建构件——输入定额子目——查工程量代码

- 九、基坑土方

- 十、大开挖土方

点画

异形大开挖：在基础层上建立2个子层，分2层画大开挖

机械挖土  1-120*1.1  TFTJ*0.9

人工挖土  1-2*2      TFTJ*0.1

注意事项：

- 底标高默认为基础底标高，深度默认为底标高到室外地坪的距离。

- 深度未超过放坡起点时，不用输入坡度系数。

- 四边放坡系数不同时，先统一画，再修改。

4、定额模式下软件会自动加上大开挖的工作面，画图时注意要找工作面以内的底边线。

5分层大开挖时需要手工计算底边线的位置。

第六章  其它部分

- 一、台阶

在使用“画矩形”时，当鼠标捕捉到一个交点时，按“shift+左键”，输入偏移量，可以偏移矩形的起始角点；当鼠标捕捉到一个交点并点击时，保持鼠标不动，按“shift+左键”，输入偏移量，可以直接画出偏移量确定的矩形。

- 二、散水

先画台阶、坡道，再画散水

原土打夯 1-55灰土垫层 8-2,砂垫8-3，砼垫8-14/砼散水 8-15/

抹面20厚 8-105/抹面5厚（加浆抹）8-108

伸缩缝 8-78  代码：TQCD+TQCD/间距*缝长度

选择散水看是否与台阶，坡道重合，若是则用“划线分隔”进行整理

- 三、平整场地

点画

做法：1-56  代码：MJ

当代码选用“MJ”时，画图时需要外放2米；当代码选用“外放2米的面积时”，画图时就不需要外放2米了。

平整场地只能对封闭的区域，如果没有，可以用虚墙。

- 四、建筑面积

注意事项：

- 如果手工计算建筑面积就很简单，尽量不要画图，在其他项目里直接套取补充子目
2、外墙外边线以内的建筑面积用“点”式画法比较简单。
3、阳台、雨棚、室外不封闭楼梯等构件的建筑面积尽量采用构件本身的代码代替，真的代替不了才采用画建筑面积的方法。
4、如果采用了画图的方法，借用构件本身的代码就不要再出现建筑面积子目，如果已经借用了工具本身的代码，就不必要画图，以免重复计算。
5、建筑面积最好在做法里套用补充子目，最终建筑面积看你套过的补充子目，因为这样建筑面积完全再你的掌控之内。

- 五、天井

图形放大缩小：滚动轮

图形全图显示：双击滚动轮

图形移动：按住滚轮移动

第五分部定额速查

- 一、现浇钢筋砼

1、基础

带形基础：

毛石砼1/无筋砼2

钢筋砼有梁3/无梁4

独立基础：

毛石砼5/无筋砼6/钢筋砼7

杯形基础：8

满堂基础：

无梁式9/有梁式10

桩 承 台：

带形11/独立12

基础砼垫层：

不支持模13/支模14

2、设备基础

块体20m³以内：

毛石砼15/无筋砼16/钢筋砼17

设备螺栓套：1m以内18/以外19

3、柱

矩形柱：

周长1.2m以内20/1.8以内21/1.8外22

异形柱：23（L柱套矩形，工、十、T套异形）

圆形柱：

直径0.5m以内24/以外25

构造柱：26

4、梁

基础梁27/单梁连续梁28/T+I异形梁29

圈梁30/过梁31/迭合梁32/桁架33

5、墙

厚10cm以内34/20以内35/30以内36/30以上37

大钢模板墙：38

挡土墙及地下室墙：毛石砼39/无筋砼40

6、板

有梁板：厚10cm以内41/以外42

平  板：厚10cm以内43/以外44

无梁板：45

现浇板缝（15cm以内）：厚10cm以内46/以外47

筒壳48/双曲薄壳49

后浇带增加费（有梁板）：厚10以内50/以外51

7、其他

整体楼梯52/踏步悬挑旋转楼梯53

雨篷54/顶层阳台上现浇雨篷55

台阶56/直阳台57/弧阳台58/栏板59

栏杆60/扶手61/暖气、电缆沟62

门框63/框架柱接头64/挑檐天沟65

压顶66/池槽67/零星构件68

层高3.6m以上超高费，层高每超高1m:

柱69/梁70/墙71/板72

层高6m以上超高费，层高每超高1m:

圆形柱：73

- 二、预制钢筋砼

1、梁

矩形梁84/T+I异形梁85/基础梁86/过梁87

2、板

平板98/槽形板单肋板/99/屋面板100

天沟挑檐板101/地沟盖板102/架空隔热板103

3、其他

柃条、支撑105/烟道通风道106/垃圾道107

零星构件：有筋108/无筋109

预制水磨石：窗台板110/隔板及其他111

栏杆、栏板：空花115/槽形116

保龄球装饰栏杆117/阳台分户隔板118

预应力空心板：4m以内123/以外124

运：6-1/6-2，安：132

钢筋铁件调整：

钢筋220/铁件223/铸铁件224

预应力钢筋221/冷拔钢丝222

箍筋封焊225/钢筋电焊接头226

第七分部定额速查

1、木窗：DKMJ

单无1；单有2；双无3；双有4

三无5；三有6；四无6；四有8

纱扇9；纱亮10；框上安圆钢11

铁窗栅（型钢）12；框安玻璃13；

2、木门：DKMJ

单无33；双无34；单有35；双有36。

纱门 45；纱亮 7-46；

玻璃门扇：半47/全48；

拼板门扇：无玻49/有玻50；

胶合板门扇：无玻53/有玻54；

镶板门扇：55

自由门扇：镶板56 /半玻57 /全玻58

五金： 59~73  执手锁59，铁角64

扇、亮系数：单无0.866/双无0.912

单有0.679/0.121

双有0.708/0.195

3、门窗扇包铁皮

不衬74 /衬毛毡75 /衬石棉板76

包门窗框77 /门窗钉封条79 /框钉毛毡80

木材面包铁皮78

（单面包，工料*0.67）

4、防火门制安（扇面积）：

双面衬101 /单面衬102 /不带衬103

框架式104 /推拉式105

木质成品防火门：334

5、成品特种门安装

密闭钢门106 /钢大门107 /钢折叠门108

围墙大门带地轨（不带）109/110

射线防护门111

6、人防门：

防密112 /密闭113 /防爆114

7、铝合金门制作安装

单扇地弹：无上亮115 /带上亮116

四扇地弹：无上亮117 /带上亮118

双扇地弹：无上亮无侧亮（带侧亮）119（120）

带上亮无侧亮（带侧亮）121（122）

单扇平开：无上亮123 /带上亮124

单扇推拉：无上亮125 /带上亮126

8、铝合金门五金

地弹门：单扇142 /双扇143 /四扇144

平开门：单扇145

9、铝合金窗制作安装

单扇平开：

无上亮127 /带上亮128/带顶窗129

双扇平开：

无上亮130/带上亮131/带顶窗132

推拉双扇：

无上亮134/带上亮135

推拉三扇：

不带亮136/带上亮137

推拉四扇：

不带亮138/带上亮139

固 定 窗：

- 38系列140/24.5*101.5系列141

铝纱窗扇（扇面积）：133

10、铝合金窗五金

单扇平开：不带顶窗146/带顶窗147

双扇平开：不带顶窗148/带顶窗149

推 拉 窗：双扇150/三扇151/四扇152

11、成品铝合金门安装

铝合金门：平开153/推拉154

全玻地弹：单扇155/双扇156

12、成品铝合金窗安装

（安装圆形、半圆形铝窗时，工日*1.15）

铝合金窗：

平开157/推拉158/固定159

铝 纱 窗：

- 160（扇面积）

铝 合 金：

防盗窗161/百叶窗162/防盗网163

13、成品钢门窗安装

普通钢门：

单层164/单层带纱165

普通钢窗：

单层166/单层带纱167

钢天窗168     组合钢窗169

钢防盗门170   钢门窗安玻璃171

钢百叶窗：有网172/无网173

14、成品彩板组角钢门窗安装

彩板门174/彩板窗175/附框176

15、成品塑料门窗安装

塑料门：推拉177/平开178

塑料窗：推拉179/平开180/纱扇181

16、成品塑钢门窗安装

塑钢门：推拉182/平开183

塑钢窗：推拉184/平开185/纱扇186

17、电磁感应自动门制作安装

（双扇无亮）

推拉187/平开188/感应装置189

18、成品卷闸门安装

铝合金门190/不锈钢门191

电动装置192/活动小门193

19、不锈钢门窗制作安装

1、地弹簧另算。

2、不锈钢板厚度可调。

无框玻璃门：

单层12mm194/上亮侧亮195

不锈钢包门框：

木龙骨196/钢龙骨197

镜面玻璃包门框：

木龙骨198/钢龙骨199

玻璃橱窗框包不锈钢：200

（无框玻璃橱窗执行全玻隔断定额）

20、成品手动旋转门安装

铝合金201/全玻门202

21、成品豪华装饰木安装

柳安203/曲木204/柚木205

22、木门扇外饰

包镜面不锈钢板：217

制作安装+外包人造革：218

塑料装饰面：219（展开面积）

粘贴切皮片：220（展开面积）

木门扇贴装饰三合板：221（展开面积）

（切皮仅贴门扇的侧面、封边及装饰条时，人工*3.0）

（门扇侧边贴木线执行木装饰条子目）

23、门配件安装

拉手安装：太阳型222/不锈钢管223

液压门顶弹簧安装：224

猫眼、门视镜：225

门上保险链：226

不锈钢合叶：227

24、栏杆、扶手

普通：

铁栏木扶260/铁栏管扶261/型栏塑扶262

铝合金管扶手：

有机玻璃栏板263/茶色半玻265

茶色全玻265/铝合金栏杆266

不锈钢管扶手：

有机玻璃栏板267/茶色半玻268

茶色全玻269/不锈钢栏杆270

硬木栏杆扶手：

木扶手木栏271/木扶手车木栏272

金属扶手花饰栏杆：

钢管扶手型钢花饰栏杆273

不锈钢扶手不锈钢栏杆274

抛铜管扶手不锈钢栏杆275

铸铁花栏杆木扶手     276

靠墙扶手：木扶手277/钢管扶手278

不锈钢管279/铝合金280/塑料281

25、零星木装修

浴厕木隔断：

木隔断282/木门283

筒子板：

普通288/硬木带木筋289/不带290

胶合板面筒子板带木筋291/不带292

窗帘盒：

带木棍293/带金属轨294

硬木带轨295/硬木双轨296

塑料不带轨297/铝合金不带轨298

胶合板单轨299/双轨300

窗帘棍、轨：

木窗帘棍301/铅丝302

铝单轨303/双轨304

不锈钢单杆305/双杆306

人孔盖板：319