gcl2008、ggj2009已经建立好楼层，并在楼层中绘制了构件，如何一次删除某一楼层以及绘制上去的构件？图形算量GCL2008甘肃2010-3-17

答：首先在绘图输入中将楼层切换到不想删除的任意一层，然后点到工程设置界面，点到楼层设置中，选择要删除的楼层，点右键删除（首层及基础层除外）。

图形2008中汇总后墙没有工程量结构构件绵阳2010-3-17

答：这是因为在新建墙的时候，属性编辑框中墙类别和材质不匹配的原因，比如类别选的混凝土墙但是材质却是选的砌体墙的材质，正确选择即可。

安装程序时出现提示其它济南2010-3-17

答：系统原因：

１、点忽略继续安装

２、装１５４加密锁驱动程序

打开图形2008软件提示：Access violation at address 006A2C45 in module'Gcl.exe'.Read of address 00000000.图形算量GCL2008长春2010-3-17

答：

解决方法：

我的电脑----右键属性----高级---设置（性能虚拟内存）--将C、D盘初始大小和最大值均调成1024 即可！

板偏移时，弹出“第0边偏移距离可能过大，请检查”，怎么处理？结构构件长春2010-3-17

答：因为有零碎板，非常的小，把柱梁墙隐藏后，放大检查，删除碎板

打开2008报错：Access violation at address 405D6F40 in module' GCL.commands.Model.dll'.Read of address 0000000图形算量GCL2008长春2010-3-17

答：解决办法如下

第一种:

将GCL2008安装到另外的盘,也就是改变他的安装目录;

第二种：

卸掉软件,删掉安装目录下的所有有关GCL2008的文件,然后进去注册表再将所有有关GCL2008的文件删干净,然后重装;

第三种：

就是上面文挡所述,看看“我的电脑”的盘的格式是不是FATA的,若是，就将其转化成NTFS的，转换过程中，盘里面所有东西不会改动。

GCL2008文件的工程默认保存路径在什么位置？其它济南2010-3-17

答：GCL2008的工程保存路径在"我的文档-Grandsoft project--GCL-9.0"中.而默认的备份文件则在"我的文档-Grandsoft project--GCL-9.0-backup“中。

笔记本康柏 Presario B1200，vista系统的，默认的显卡驱动，在绘图输入里绘图，轴线的交点捕捉不到，必须点在轴线的上部位置，或者是左侧位置一段距离才可以捕捉到点图形算量GCL2008长春2010-3-17

答：

剪力墙的端头模板在软件中怎么处理啊？结构构件济南2010-3-17

答：软件默认的端头模板不计算，如果需要计算的话，就在工程设置的计算规则中修改一下就可以了

在钢筋工程中，将过梁定义到梁构件下，属性为非框架梁。将钢筋工程导入图形2008中，发现过梁的构件名称在梁构件中显示，但图元在圈梁里显示，原因？图形算量GCL2008长春2010-3-17

答：过梁导入图形后，软件默认梁构件图元在圈梁构件下显示，在梁构件下不显示，我们只需要在“视图”下设置“构件图元显示设置”，将梁在梁构件下显示出来就可以了。

楼梯里直型梯段的建筑面积怎么选择？建筑构件长春2010-3-17

答：如果是内楼梯，绘制上了建筑面积，选择计算不计算都没影响，都会给计算建筑面积的。如果是外楼梯，在这个位置没有绘制建筑面积，需要选择计算全部才会给计算。

基础标高不一样，垫层标高需要挨个调整吗？基础青岛2010-3-16

答：基础标高设定好了，垫层需要挨个调整标高吗？因为垫层都是在基础下方的，这样我们可以直接智能布置垫层，按照基础布置，垫层就自动到基础下方了，不用调整标高

组合构件，组合好以后又想修改了怎么办啊？建筑构件青岛2010-3-16

答：

组合构件组合以后，我们可以直接修改图上单个图元，然后再次组合就可以了

同一层上下因为材质或者厚度画了两层墙的时候，我们墙面总是点不上装饰青岛2010-3-16

答：如果在俯视状态下，如果点上次两个墙面就不方便了，这样的情况我们可以直接在三维状态下去点画墙就可以了，画图方便清楚

图形里边房间只能一起隐藏和显示，怎么能够单独显示？装饰青岛2010-3-16

答：构件名称后边显示（代码），这样我们显示或隐藏构件的时候可以直接在英文状态下按键盘上的相应代码就可以实现，如果显示或隐藏构件名称就按键盘上的shift+代码，这样我们想单独隐藏墙面，就要给墙面定义一个代码，我们可以在工具-选项-热键位置直接编辑上代码

当图纸要求圈梁兼过梁时，在图形2008软件中如何处理？结构构件石家庄2010-3-12

答：

圈梁兼过梁时，在软件中要把圈梁画整，再单独画过梁，重合部分

软件会自动扣减。

算量2008中，筏板基础在套子目时选择“外墙外侧筏板平面面积”代码不出量，原因有哪些？基础石家庄2010-3-12

答：

1、画图时外墙外侧与筏板边是平齐的

2、墙属性中“内/外墙标志”选的是内墙，不是“外墙”

3、外墙不封闭

在GCL2008中，若工程中是多单元的不同厚度的独基、承台，如何通过CAD识别快速提取过来？CAD识别石家庄2010-3-12

答：

第一种方式，先识别，识别完了后，修改单元高度，再新建上面的单元；

第二种方式，先按构件建立好，然后再识别，软件会按底单元和名称去匹配。

大开挖灰土回填，在软件中为什么没有扣减地下室部分？基础石家庄2010-3-12

答：

a.地下室没有建在地下室层，而是建在了基础层：

b.地下室外墙不封闭。

图形2008中一个房间有两种材质的墙面做法也不一样，如何处理？装饰石家庄2010-3-11

答：

在图形2008的1254版本中是建立一个墙面，“所附墙的材质”为空，然后套用定额的时候套用两个不同装修的定额，分别选择不同的工程量代码就可以了。如;工程中有砼墙和砌块墙，那么分别选择砼墙面抹灰面积和砌块墙面抹灰面积代码就行。如下图示：

GCL2008中，两个工程的轴网室一致的，想把第一个工程中的轴网直接复制过来怎么办？轴网石家庄2010-3-10

答：需要在轴网的定义界面，将轴网存盘，保存在某个路径，第二个工程的时候直接点击“读取”轴网即可。

图形2008中墙体套用大钢模板的定额后计算出来的工程量少。建筑构件石家庄2010-3-10

答：原因是图形中墙体要计算大钢模板的话，需要在墙体的属性中选择墙体的类别为大钢模板，模板类型也为大钢模板，这样软件才能按照大钢模板的计算方式来进行计算，否则按照通常的模板计算方法来计算。

图形2008中，内墙脚手架长度计算，软件是如何考虑的？结构构件北京2010-3-9

答：答：内墙脚手架长度计算；定额中规定高度超过3.6米时计算的！软件中计算是按照墙净高 来进行的，如果层高是3.6米，板厚为120毫米。此时软件不计算脚手架长度，原因为3.6-0.12=3.48（版本是4.1254之前版本）。而新版 中是按照层高大于3.6计算的。

图形2008中，什么情况下软件计算钢丝网片？建筑构件北京2010-3-9

答：答：钢丝网片是在砌块墙和砖墙与柱或者框架梁相交时存在，软件是按照长度计算的

图形2008中，大钢模板墙怎么设置？结构构件北京2010-3-9

答：答：大钢模板墙的设置：在墙的属性里面把类别改成大钢模板墙，就可以了。

图形2008中，悬挑板的模板面积软件中如何处理？结构构件北京2010-3-9

答：答：现浇板中悬挑板的模板面积软件中套取做法时将底面模板面积和侧面模板面积相加来实现。

图形2008中，板中定义界面“是否为楼板”有什么作用？结构构件北京2010-3-9

答：答：板中定义界面“是否为楼板”选中是的话软件以该板的标高为依据计算柱子和墙是否超高。选择否的话不以此板的标高为依据计算柱子和墙是否超高。

图形2008中，剪力墙的洞连梁下是砌块墙，软件如何处理？结构构件北京2010-3-9

答：答：结构图中有连梁而建筑图中没有洞口，剪力墙应该断开画,然后画连梁,最后画砌块墙，连梁套剪力墙子目.

图形2008中，砌块中的加强带在软件如何处理？建筑构件北京2010-3-9

答：

答：砌块中的加强带在软件用圈梁来代替，圈梁会扣减门窗洞。

图形2008中，构造柱带马牙槎如何设置？结构构件北京2010-3-9

答：答：构造柱带马牙槎如何设置：定义界面类别选择带马牙槎，马牙槎宽度默认是按60走，在软件中可以在定义界面进行修改。注意红机砖，蓝机砖马牙槎为60，砌块的马牙槎为100.

图形2008中，柱子的超高模板如何计算？结构构件北京2010-3-9

答：

答：1、柱子超高模板计算在软件中分为四种，现举例说明，如果柱子截面是1000*1000 层高5米选择0不分段，计算总量。软件算出的超高模板量是（5-3.6）*4=5.6；如果选的是1不分段，计算数量*超高系数（超高顶面-超高起始高 度）软件算出的超高模板量是5.6（原始超高模板面积）*1.4(超高系数)=7.84；如果选的是不分段，计算数量*超高数量软件算出的超高模板量 5.6（原始超高模板面积）*2(超高数量)=11.2；如果选的软件算出的超高模板量4<各段原始超高模板面积>*1<超高数量& gt;+1.6（4*（5-3.6-1）=1.6）<各段原始超高模板面积>*2<超高数量>=7.2m2

保温层能打断么？绘图输入沈阳2010-3-9

答：不能，只能打断墙，之后保温层在布置的时候就能断开布置了。

绘制带型窗的时候，是绘制到墙边，还是墙中心线？建筑构件沈阳2010-3-9

答：测试之后发现，无论是绘制到墙边还是墙中心线，都是按照墙边开始计算的。

单构件里，选择构件名称，点击右键的“选配”是什么功能？绘图输入沈阳2010-3-9

答：相当于从其他楼层复制相同类型的构件。

外围有一道玻璃幕墙，很多不一样，要计算面积如何处理？建筑构件上海2010-3-5

答：可以利用带形窗近视处理一下，并且将量表中的计算代码换为原始面积以避免扣减

圈梁没有体积结构构件上海2010-3-5

答：对于墙厚度在250以内的圈梁，93定额中直接并到墙当中，不需要出体积的梁

板与梁相交时如何避免梁扣减板的体积结构构件上海2010-3-5

答：可直接修改计算规则或者通过精确布置将板布置成净空区域以避开扣减

导入的CAD图纸没有轴号标识CAD识别上海2010-3-5

答：可先将原CAD图分解再令存为2000版重新导入轴网，对于中间断层轴号，为与图纸保持一致，可新建一个相同间距轴网嵌入（这是导CAD的一个前期准备工作）

利用异形梁处理的雨棚边缘长度为负值。建筑构件上海2010-3-5

答：此异形梁下面有一段与之平行的框架梁并有少许接触重合，计算净长时软件按相交梁处理并将之扣减了，需要将其标高修改从而没有接触部分即可（构件变通处理需要注意相关扣减关系）

凸出墙面的柱和墙面的装修不一样怎么处理？装饰洛阳 2010-3-5

答：

答：在“工程设置”中的“计算规则”中找到“装修”里的”墙面“找到”墙面抹灰面积与柱外露抹灰面积的扣减“项将选择”无影响“软件就将墙面抹灰和柱外露抹灰分开来算，在套定额时选取相对应的代码即可。

GCL2008卫生间防水处理方法?装饰洛阳 2010-3-5

答：

卫生间防水分为地面防水有卷边（一般卷边250或者300）和墙面防水（一般1800）。

a) 地面防水有卷边用地面积代码处理：地面积+地面周长*卷边高度。

b) 墙面防水用墙裙处理，高度按照防水高度计算。

自定义栏板截面，绘制上去后，发现截面信息错误，怎么更改？建筑构件洛阳 2010-3-5

答：选中栏板，点开属性编辑框，在截面形状行重新定义就可以了。

构造柱能不能点画独立柱装修？装饰浙江2010-3-5

答：答案：这棵柱子没有靠墙，是棵独立的柱子，改为框架柱然后点画独立柱装修

整体面层套了一条定额是20厚的水泥砂浆面层，但是实际上要求的是25厚的，怎么操作呢？装饰浙江2010-3-5

答：答案：在图形软件中可以换算，选中要换算的定额，然后点击标准换算，将20改为25，然后点击应用即可

用户绘制门联窗的时候发现门和窗的方向反了，怎么调换过来？装饰浙江2010-3-5

答：

答案：门联窗构件属性中添加了窗位置，可以自由选择

在工程设置里面，设了标准层，可以拆开么？其它洛阳 2010-3-5

答：在绘图输入界面下，选择楼层下的拆分标准层即可。

工程做了一半，发现计算规则选错了，怎么处理？其它洛阳 2010-3-5

答：在文件菜单下选择导出工程，根据提示重新选择计算规则，就可以了。

图形08工程，打开时提示data error图形算量GCL2008银川市2010-3-4

答：

问题：图形08工程，打开时提示data error，确定后工程打不开。

解决：用winrar把工程打开，把汇总计算结果删掉即可。操作方法：用winrar解压缩，把里面的除projdata.gsp以外的其他文件删掉，重新压缩即可

win7系统下，软件打开显示检测不到加密锁。其它上海2010-3-4

答：这个需要右击我们软件的图标选择以管理员身份进入。

Win7宽屏电脑使用2008切换白屏，软件中字体变大其它银川市2010-3-4

答：

Win7宽屏电脑使用2008切换白屏，软件中字体变大

解决方法：尝试调整电脑字体大小和分辨率

关闭软件保存时提示“XX时间is not a valid date and time”图形算量GCL2008银川市2010-3-4

答：

关闭软件保存时提示“

XX时间is not a valid date and time”

解决方法：调整控制面板中日期格式即可；控制面板—区域语言—区域选项自定义

问题：<计算建筑面积>为什么不等于<原始面积>建筑构件银川市2010-3-4

答：

问题：<计算建筑面积>为什么不等于<原始面积>

<原始面积>：指的是建筑面积实际绘制的面积；

建筑面积>：与工程设置/计算规则/建筑面积/计算建筑面积计算方法有关。

当选择：1 平屋面：按建筑面积构件属性“建筑面积计算方式”计算，坡屋面：净空超过2.1米的部位应计算全部面积，净空在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积，净空不足1.2米的部位不应计算面积

同时工程中有斜板时，斜板下的计算建筑面积会根据净空分段计算，所以不等于原始面积。 方法1：如果用户想让<计算建筑面积>等于<原始面积>，将工程设置/计算规则/建筑面积/计算建筑面积计算方法选项调整为：0 平屋面及坡屋面均按建筑面积构件属性“建筑面积计算方式”计算即可。

问题：墙上有洞口，但三维查看时，墙面没有扣掉洞口，计算时也没有扣洞口？建筑构件银川市2010-3-4

答：

问题：墙上有洞口，但三维查看时，墙面没有扣掉洞口，计算时也没有扣洞口？

当有分层墙时，在俯视图下布置墙面，默认墙面的父图元为标高高的墙

[原因]有分层墙，洞口布置在下层的墙上，在俯视图下布置墙面，墙面默认的父图元为最上层的墙，所以没有找到洞口。

方法：在三维下捕捉下面的墙布置墙面；

安装时出现Cannot creat file 报错图形算量GCL2008银川市2010-3-4

答：

GBQ4定额库的一个问题，缺少访问c盘的权限，找不到C盘路径下的文件。

解决方法1：手动建立文件，以上图为例，在桌面上新建一个记事本，将文件名称和格式修改为：SeriesOptions.xml，然后将这个文件复制到C盘根目录下。

散水采用折线分割，为什么分割不了？基础银川市2010-3-4

答：

散水采用折线分割，为什么分割不了？

操作方法：闭合的散水，分割的时候要分割成2个图元才能分割成功，如果画线分割某个部位，就不能成功分割；分割的时候将闭合散水拉通，分割成2个散水就可以

保温层的室内外地坪高差 的问题基础银川市2010-3-4

答：

绘制首层，计算保温层面积，保温层高度不含地坪高差部分

解决：基础层同位置要有构件 如果只有首层一道墙，上下层都没有构件，那保温层按层高走

钢筋工程导入到图形算量里面为什么只显示一部分构件？其它洛阳 2010-3-4

答：这是因为部分构建隐藏了，按F12吧所有构件显示出来。

筏板上设置的有积水坑，智能布置筏板垫层后，积水坑下怎么没有布置上垫层？建筑构件洛阳 2010-3-4

答：

积水坑的垫层时需要

图形2008中阳台镜像过去后，阳台投影面积计算结果居然不一样其它山西2010-3-3

答：镜像两边的墙不同，左边的墙是封闭的，右边的墙不封闭，导致不同。阳台投影面积计算方法：

1、先判断阳台组合构件中的墙和栏板以及阳台依附的外墙外皮是否闭合，如果闭合，则以此闭合区域外边线计算阳台投影面积；

2、如果上述不闭合，则找阳台组合构件中的板，这些板的投影面积加起来构成阳台投影面积；

3、如果阳台中没有板，则取阳台中其他构件外皮构成的封闭区域作为阳台投影面积。

图形2008工程，导入到钢筋软件中，条基导不过去其它山西2010-3-3

答：图形工程中，把条基单元中，上层单元的相对底标高改成0了，即，上下单元的标高重叠了。改成不重叠即可正常导入。

在建好计算面积，点画上去之后，发现阳台没有布上建筑面积，阳台的建筑面积怎么算？其它天津2010-3-2

答：

通过查看建筑面积的计算式，发现GCL2008软件会自动计算阳台的建筑面积。

操作步骤：1.通过组合构件建好阳台。2.定义好建筑面积，点画即可。

注意点：1.阳台一定要组合，否则不计算在内。2.在组合阳台的时候，阳台的属性编辑框里选择建筑面积的计算规则。

2008图形里，楼梯的踢脚线怎么画结构构件天津2010-3-2

答：

在参数化楼梯里可以根据参数图自动显示并计算该量；（1254版）

非参数化在图上画不出来，套相应的做法以后，工程量代码用直行踢段的单边斜长代码乘以踢脚线高度以面积计算即可。

同一个房间有两面不同材质的墙但要求装修是一样的,用户需要按照墙体材质分开出量，怎么快速处理？装饰天津2010-3-2

答：

在房间中新建一个墙面，墙面属性中的“所附墙材质”不用输入，绘制到不同材质的墙上，墙面自动所取与墙对应的材质，然后直接取墙面抹灰或块料面积的量即可

台阶设定并且绘制后，踏步面层面积没有计算，有些量计算也不正确？其它天津2010-3-2

答：

是由于没有设置台阶的踏步边，若台阶需要计算踏步面积等，需要设置踏步边：在属性中修改台阶个数，点工具条上的“设置台阶踏步边”即可；

新建独立基础条形基础或者承台后套用做法表达式只有数量，为什么？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：没有新建单元，在各个单元中套做法

工程中房间有墙裙也有踢脚，软件算抹灰和手工算一样吗？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：

工程中房间有墙裙也有踢脚，软件算抹灰和手工算一样吗？

在软件中有踢脚时，抹灰通算，块料从踢脚开始算到墙顶

有墙裙时，抹灰和块料都是从墙裙开始算到墙顶，这和手工算法一致。

在2008软件中为什么我算墙面抹灰时，门窗侧面抹灰不给算，和我手工算的不一样？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：

在2008软件中为什么我算墙面抹灰时，门窗侧面抹灰不给算，和我手工算的不一样？

软件自动默认墙面抹灰不加门窗侧壁，想要加侧壁抹灰时在工程设置中计算规则—装修—墙面中修改与门窗侧壁扣减即可

为什么房间绘制上，汇总计算没有工程量？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：需要先建立地面，天棚，墙面等细部做法，再建立房间，把做法依附进去再绘制房间才有量。

实际工程中，圈梁布置遇洞口是需要断开的，但在软件绘制的时候，遇洞口是否需要截断？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：画的时候不需要截断，圈梁遇洞口软件会自动扣减

构造柱绘制完为什么没有计算马牙槎的量？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答： 是因为柱的两侧没有绘制墙体，所以没有考虑马牙槎的量

同一层中柱子变截面如何绘制？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：建立两个柱子，通过修改其标高来处理

新建过梁时，其属性默认的过梁宽度500什么意思？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：在定额规则中，过梁伸入墙两侧各250，所以在软件中是指起点和终点分别伸入墙内的宽度，不包括门窗洞口的宽度

在建筑物正面从底到顶都是幕墙，这样在软件中如何处理？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：2008软件中标高是开放的，可以利用带型窗绘制玻璃幕墙，修改标高即可。

墙的属性中，墙的类别，材质，砂浆标号，砂浆类型，内外墙标志都分别影响哪些量？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：类别，材质，内外墙标志与自动套用做法有关，与软件设置的计算规则扣减有关

砂浆标号，砂浆类型，只起到标志作用，不会影响工程量

实际工程，外墙0到一米处是混凝土的，1米向上是砌块墙，我分别建立为什么总提示不能重叠布置？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：首先你要看一下你所定义的两道墙体是否修改其标高，例如混凝土的顶标高可以给出1米，低 标高为0，其次分别画这两道墙，在软件中只要标高不冲突同一位置是都可以进行绘制的，再次，软件也可以进行依附，通过添加依附构件，把砌块墙依附到混凝土 墙上，这样就可以一体画下来。

实际工程我发现有矩形的轴网也有圆弧的轴网，相交起来很复杂，像这样的轴网我该怎样建呢？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：可以先建立一个矩形的轴网，在软件中先生成，然后建立圆弧轴网，进行轴网拼接，通过设置插入点功能点画，最后确定轴网实际位置

工程中，筏板基础与基础梁相交，想要基础梁通算，筏板基础扣减是否可以进行设置？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：可以，在工程设置里面的计算规则中，可以调整其扣减的关系

汇总计算查量发现柱子的超高体积不是超出3.6m后的体积，这是什么原因？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：因为各地方规则不同，并不一定是超出部分才算做超高体积，根据当地规则在计算设置中，修改柱子的超高分段计算方法即可

实际工程中，2层~18层都是一样的，我建立的标准层，在相同层数的位置输入17，但现在不想设置了，在相同层数的位置我是应该改成1，还是怎么办？绘图输入哈尔滨2010-3-2

答：标准层是可以拆分的，切换到绘图输入界面，在楼层下点击自动拆分标准层，软件会自动拆分成每一层，如果输入1，其他楼层都不会存在了。

GCL2008中，布置梁布置不上，提示重叠，但这个位置看上去是没有梁的？结构构件重庆2010-3-1

答：

答：在上一层或下一层有跨层构件，在工具→选项→其它下把显示跨层构件图元打上钩，即可看到，切换到上一层或下一层进行修改即可

GCL2008里面新建的工程另存为的时候报错，提示是：directory error:F\1-15模板量\其它重庆2010-3-1

答：

答：插入一名称为F的u盘，再把工程文件另存到其他盘即可！

楼层间复制房间的时候，墙面等没有复制过来。装饰重庆2010-3-1

答：

答：用户使用的是选中房间然后“复制选定图元到其他楼层”，这样的话，复制过来的只是房间，而房间中的依附构件是没有复制过来的。要利用“从其他楼层复制构件图元”。并同时把依附构件打上勾。

图形2008中，悬空梁抹灰面积软件计算的工程量与手算工程量有差别。装饰重庆2010-3-1

答：答：软件这个位置计算有误，悬挑梁外侧抹灰扣除了板的，而实际工程中是不扣板的，已反馈给产品

图形2008在房间定义构件处修改房间属性中的底标高后，楼地面的底标高会不会随着变？绘图输入石家庄2010-2-25

答：

楼地面的底标高会跟着改变，优先按照房间的底标高进行设置。另外，墙面装修的底标高也会优先按照房间的底标高设置。

框剪结构中，钢筋导入图形中，暗柱的装修绘制不上去？装饰石家庄2010-2-25

答：

在暗柱的位置没有画墙，因此无法绘制上装修，在暗柱的位置画上墙即可。建议在钢筋中一开始就先画墙，再画暗柱，导入图形后即可不导暗柱。如果导入暗柱，也可以绘制上墙面装修，墙面装修可以自动加上暗柱的装修。

图形2008中条形基础的垫层能在条形基础单元中定义吗基础石家庄2010-2-25

答：

不可以的，在条基中定义就不是垫层，扣减是按照条基的计算规则扣减的，而不是垫层的，所以垫层就要单独定义

GCL2008中柱梁等混凝土构件的模板定额都定义好了，但是在报表预览界面却找不到模板量是什么原因？报表预览石家庄2010-2-25

答：

模板量属于措施项，在报表界面软件默认显示的是实体项目，切换到措施项就可以。

GCL2008中，在汇总计算时，勾选与不勾选【汇总清单考虑所套定额】有何区别？绘图输入石家庄2010-2-25

答：

勾选，则汇总计算时只有清单项相同，清单项下的定额也相同，才汇总清单项，否则不汇总。

不勾选，则只要清单项相同，无论它下边的定额是否相同，都汇总相同清单项。

Vista系统中，安装1254版本的图形2008后，打开总是1132版本，计算规则是1254的，导致无法新建，如何处理？其它石家庄2010-2-25

答：

选中图形2008快捷方式，点右建--属性—兼容性—勾选上“用兼容模式运行这个程序”和“以管理员身份打开”即可

条形基础防水的设置基础唐山2010-2-24

答：

条基受所处位置不同，如外墙下的条基需要计算防水，而内墙下的条基不需要计算防水。

因此，在条属性中增加是否计算防水属性，私有属性，用户可以根据所处位置来调整此属性。

如果选择计算，则会计算顶面、底面和侧面面积；如果选择不计算，那么不会计算。

GCL2008里导入CAD没有显示？CAD识别南京2010-2-24

答：

可以查看导入是比例是否正确， 还有看看是不是天正CAD

修改图形2008的工程设置工程设置唐山2010-2-24

答：当图形2008工程的计算规则，定额库或者做法模式发生变化时我们可以采用一种方法将其进行转换，打开做好的图形2008工程，在菜单栏里选择文件----导出图形算量工程，然后将设置重新设一下，保存就可以了。

建筑面积的处理建筑构件唐山2010-2-24

答：

净空超过2.1米的部位应计算全部面积，净空在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积，净空不足1.2米的部位不应计算面积.

保温层、天井软件自动计算

GCL2008里怎样删除某层的全部构件？绘图输入唐山2010-2-24

答：

a) 点【选择】，再点击右上角工具栏【批量选择图元】，勾选全部的构件，点击【确定】，之后在绘图输入区域点右键【删除】即可。注意：也可只勾选部分构件进行删除。

b) 简单的方法：块删除。【批量选择图元】对于查量核量用的比较多。

巧用图形2008快捷键绘图输入唐山2010-2-24

答：

F1：打开“帮助”系统

F2：绘图与定义界面切换

F3：打开“按名称选择构件图元”对话框

F4：在绘图时改变点式构件图元的插入点位置

F5：合法性检查

F6：显示CAD图形

F7：设置CAD图层显示状态

F8：检查构件做法

F9：打开“汇总计算”对话框

F10：打开“查看构件图元工程量”

F11：打开“查看构件图元工程量计算书”对话框

F12：打开“构件图元显示设置”对话框

突出墙面的柱的装修的问题结构构件唐山2010-2-24

答：

三维查看墙面装修时，发现凸出墙面的柱上没有任何装修，那么凸出墙面柱的装修怎么处理？

凸出墙面柱的装修梁已经包含在墙面装修中了，只是在三维显示的时候不在柱上显示。可以通过F11中的查看计算式及三维扣减中看出柱的量已经加入到墙面装修中了。

凸出墙面的柱和墙面的装修不一样怎么处理？

在“工程设置”中的“计算规则”中找到“装修”里的”墙面“找到”墙面抹灰面积与柱外露抹灰面积的扣减“项将选择”无影响“软件就将墙面抹灰和柱外露抹灰分开来算，在套定额时选取相对应的代码即可。

在板中套用了投影面积TYMJ的代码，但是汇总计算后工程量为0，为什么建筑构件唐山2010-2-24

答：

3. 在板中套用了投影面积TYMJ的代码，但是汇总计算后工程量为0，为什么？

在现浇板中有两个代码只有在特定的条件下才出工程量，这两个代码是TYMJ（投影面积）和PTTQCD（平台贴墙长度）。TYMJ只有将现浇板组合进入阳台或楼梯的组合构件内，才计算工程量；PTTQCD只有将现浇板组合进入楼梯的组合构件内，才计算工程量。

解决CAD图导入后显示小的方法？CAD识别唐山2010-2-24

答：CAD图导入软件后，显示的非常小，即使放到最大，也显示的很小。但是用CAD软件打开，就能正常显示。这是因为CAD图中还有其他图元，这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段，离我们要导入的图很远，只有在CAD中全屏查看，才能看见。

解决办法：用CAD软件打开该文件，双击鼠标中间的滚轮，显示全屏，这个时候仔细查看就会发现界面上除了我们要导入的图外，在界面右上方还有一个小点，拉框选中把这个点删除就可以了

一、 CAD图导入软件后，有部分图元丢失CAD识别唐山2010-2-24

答：

将CAD图导入GCL2008软件后，发现有部分图元丢失没有导入到软件中，可能有以下几种情况：

1. 没有导入图元已被锁定或冻结。

解决方法为：用CAD软件打开该文件，在图层下拉框中查找，发现如图所示图层的一些符号显示颜色与其他图层的不一样，表示该图层被锁定或冻结。这个时候我们用鼠标点开相应符号，然后保存此文件，再重新导入到软件中就可以了。

2. 此文件为利用天正软件所创建的

解决方法为：在天正7.0或7.5以上版本中，打开此文件，运用“文件布图”－“图形导出” 的命令，如下图所示，此时会将dwg文件转成TArch3的文件，该软件会自动在指定的路径中生成“办公楼建筑电气图_t3.dwg”的文件，这时我们在 GCL2008软件中再导入文件名带有_t3.dwg字样的文件就可以了。

3. CAD文件使用了“外部参照”，也就是引用别的CAD文件上的图块

解决方法：通过AutoCAD“插入”菜单下的“外部参照管理器”来寻找它引用了哪些CAD文件的图块，被引用的CAD文件才是真正的可以读取的文件。找到之后，选择绑定然后保存就可以识别了。如下图详细操作步骤：

一、将图A，图B置于一个文件夹内，使用CAD打开图A

二、在命令提示栏内输入XR，按回车键

三、在弹出的界面中，选择参照名，再选择绑定，如果是英文版的，选择命令BIND

四、在弹出的对话框内选择绑定，再点击确定

五、最后点击确定，退出外部参照管理器

经过这样处理的CAD图纸，保存后，就可以直接导入软件中了。

在GCL2008软件中怎样处理“变口梁”？结构构件西安2010-2-24

答：

如果是如阳台中出现的同一跨中梁变截面的情况，处理的办法是把梁的高度算一个平均高度定义一根梁，把新建的梁绘制到相应位置上就可以了。

GCL2008中如何快速删除一个楼层中的所有图元？绘图输入西安2010-2-24

答：

1>,使用F3批量选择当前已绘制的图元，在弹出的对话框中，右键全部选择，确定后， 再点击删除命令。这样就可以快速删除一层的所有图元，这样可以保留当前层建立的构件。 2>,若构件图元都需要删除，可以直接删楼层。3>,可以使用“菜单栏”中“楼层”下的“块删除”批量删除已绘制的图元。

现在经常做工程时，经常是两个人分工合作,那么合并工程时哪些问题应该注意?其它西安2010-2-24

答：

一般合并工程有两种分工方式:

一种是：一个人做建筑部分，另一个人做结构部分。需要注意的是需要导入的工程是什么类型的构件，就选择什么构件。

第二种是：一个人作1-10层，另一个人做10层以上。作完之后，一个很重要的工作是合并工 程，合并时候我们要注意：如果以1-10层的为基础来导，选择楼层时，只选择10层以上的楼层，不要选择1-10层的楼层，否则您1-10层作的构件都会 丢失，因为被导入工程中1-10层没有任何东西，它会覆盖当前工程，所以为空。

怎么快速删除同一个定额号？其它青岛2010-2-24

答：

方法一：使用做法查询，输入需要删除的定额号，选择需要删除该做法的构件，点击删除做法，确定。

方法二：将其中一个构件该定额删除，重新刷到别的构件上即可。

如何更换计算规则？ 用户用一种规则计算了一下，想换成另外一种规则再计算一遍，怎么操作？其它青岛2010-2-24

答：

打开工程，在左上角文件下，有个导出GCL工程，点击后，在提示下重新选择规则另存一份即可。

钢筋导入算量提示重叠，具体情况是： 钢筋10.0的工程导入GCL2008，10.0汇总没有问题，但2008汇总就提示重叠，为什么？其它青岛2010-2-24

答：

钢筋10.0里面分层与分层之间的构件标高即使在一个位置上，汇总也不会报错，但是GCL2008不允许这种情况，把标高根据图纸实际修改一致就没有问题了。

建筑物外的消防走郎是否计算建筑面积？建筑构件南京2010-2-24

答：

一半面积来计算

加密锁程序与瑞星杀毒软件冲突?其它南京2010-2-24

答：在瑞星的设置中，设置排除查杀目标中添加白名单即可。

打开软件提示 ErrorCode:>11其它银川市2010-2-23

答：

问：打开软件提示ErrorCode:>11

答：一定是盗版 ，即使自己没用盗版锁 ，但只要盗版锁在此电脑插过或者电脑上接过盗版工程，都有可能导致此软件打不开，提示  ErrorCode:>11

解决方法：清除盗版信息，最好最彻底对电脑做系统

工程大内存溢出的解决方法其它银川市2010-2-23

答：

问：工程大内存溢出的解决方法

答：把虚拟内存设置为4000M。

方法：右键“我的电脑”--属性--高级--性能设置 --高级--虚拟内存更改

打开工程提示应用模式错误，提示请单击确定，终止应用程序其它银川市2010-2-23

答：

问：打开工程提示应用模式错误，提示请单击确定，终止应用程序

解决方案

1 内存条坏了 更换内存条

2 双内存不兼容 使用同品牌的内存或只要一条内存

3 内存质量问题 更换内存条

4 散热问题 加强机箱内部的散热

5 内存和主板没插好或其他硬件不兼容 重插内存或换个插槽

6 硬件有问题 更换硬盘

7 驱动问题 重装驱动,如果是新系统,应先安装主板驱动

8 软件损坏 重装软件

9 软件有BUG 打补丁或更新到最新版本

10 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式

11 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试

12 软件要使用其他相关的软件有问题 重装相关软件,比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题

13 病毒问题 杀毒

14 杀毒软件与系统或软件相冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试

15 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序,象SP的补丁,最好打上.如果还不行,重装系统,或更换其他版本的系统。

控制面板的添加/删除程序中看看你是否安装了微软NET.Framework，如果已经安装了，可以考虑卸载它，当然如果你以后在其它程序需要NET.Framework时候，可以再重新安装。

另外，如果你用的是ATI显卡并且你用的是SP2的补丁（一些ATI的显卡驱动需要在NET.Framework正常工作的环境下）。这种情况你可以找一款不需要NET.Framework支持的ATI显卡驱动。

如果以上两种方法并不能完全解决问题，你试着用一下“IE修复”软件，并可以查查是否有病毒之类的。

〔微软NET.Framework升级到1.1版应该没问题了〕

图形2008的1254版本在新建向导后看不到计算规则工程设置银川市2010-2-23

答：

问：图形2008的1254版本在新建向导后看不到计算规则

详情描述：升级了最新的1254版本，及139加密锁驱动，结果用户打开新版本新建工程，在计算规则处为空，没有任何规则可选择。

答：排除一切可能性：

1、没装规则

2、加密锁没开规则

3、安装不成功

......

原因：由于瑞星、avast、等杀毒软件的某些版本误杀驱动导致

解决方法：安装1254补丁，及140加密锁驱动，正常。

预制板里的选图集时YKB1.21-1表示的什么意思其它沈阳2010-2-23

答：

b：厚度1-3表示板厚120，4-6表示180厚；1-6宽度分别为600，900，1200，后面的21或24等表示长度，-1，-2，表示的是受力，不影响砼量

有梁板、无梁板和平板的特点其它宁夏2010-2-22

答：

答：有梁板的特征是，“有梁”的“梁”下基本无独立对应得向下传递荷载的结构。所以砖混结构中的板，梁下无墙，一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撑体系与板是一体的。拆模的时候，一齐拆除。

无梁板的特征是，板上无梁。这个施工和预算概念差不多。不但板下无梁，而且没有其他独立的承重结构。板是直接将荷载传给柱的。

平板的特征是，它基本都可以划分为小块，每块都是把荷载通过四边的梁或墙将承重转化，其施工特征是，如果是砼梁墙上平板，梁墙与板的模板支撑是分立的，分开拆除。如果是砖墙上平板，是直接浇注在墙上的，这个特征很明显。

组合构建组合好了，可以进行修改吗建筑构件北京2010-2-2

答：可以，可以直接点击构建列表里的编辑按钮，进行移除构件。也可以在存在组合构件图元的位 置处重新新建组合构件，这样在重新组合完成点了确定后，会出现“是否同时刷新组合构件【**】其他位置的图元”的提示，这样就可以整体都换掉原来不符合的 组合构件，这其实就实现了增加构件的目的

外墙面/保温层按墙智能布置装饰佛山2010-1-25

答：外墙面/保温层按墙智能布置

一. 现象

外墙面按墙材质智能布置、保温层按外墙外（内）边线布置，有的墙上没有布置上，或者提示不能重叠布置。

二. 相关原则

外墙面按墙材质智能布置、保温层按外墙外（内）边线布置时，找墙原则：只给外墙布置，且属性为外墙的墙必须构成封闭区域。

三. 常见情况原因及解决方案

3.1 墙上没有布置上外墙面/保温层

3.1.1 [原因]

属性为外墙的墙没有构成封闭区域；

或墙为内墙。

3.1.2 [查找技巧]

第1步：在属性编辑器中，将所有属性为外墙构件的内/外墙标志的附加框勾选；

第2步：执行构件菜单下的批量选择构件图元功能，选中所有的外墙；——F3

图1 批量选择外墙

第3步：查看是不是希望布置上外墙面的墙都被选中？选中的外墙是不是构成了封闭区域？

3.1.3 [解决方案]

方法1：将外圈的墙属性调整为外墙，并确保外墙构成封闭区域； （-1层墙之所以顶标高是顶板顶标高，可能是因为是从其它层复制过来的）

提示墙面重叠类装饰佛山2010-1-25

答：一. 现象

点式布置房间时，提示房间不能与房间重叠。

二. 相关原则

墙、柱、梁标高为顶板顶标高时，找板原则：如果当前层 没有板，会一直向上找板。

三. 常见情况原因及解决方案

3.1 墙重叠导致墙面重叠

3.1.1 [示例]

首层墙的标高是0~3m，-1层墙的顶标高为顶板顶标高，-1层没有板，首层顶有板。

3.1.2 [原因]

-1层墙一直向上找板，找到了首层的板，导致和首层墙重叠。

而墙面的顶标高为墙顶标高，所以首层和-1层的墙面也重叠。

3.1.3 [解决方案]

方法1：将基础层墙的顶标高修改为层顶标高； （-1层墙之所以顶标高是顶板顶标高，可能是因为是从其它层复制过来的）

汇总到大开挖等不动类其它佛山2010-1-25

答：[现象]

汇总到大开挖土方、筏板基础、垫层等不动了。

[原因]

与大开挖土方、筏板基础、垫层等相交的桩或桩承台等数量特别多，而这些面式构件在汇总计算时需要与其相交的桩、桩承台等一个一个扣减，导致速度慢。

[解决方案]

方法1： 将面式构件分割，最好是与其相交的桩或桩承台等不超高10个；

方法2： 调整计算规则。

举例：将计算规则/垫层/垫层与桩的扣减、扣桩底面面积计算规则调整为：0 无影响。

这样调整后桩的量是正确的，但是垫层的体积和底面面积没有扣桩，可以通过以下方式变通处理：

（正确的）垫层体积=（计算出的）垫层体积-扣桩体积(垫层扣桩体积=桩扣垫层体积=桩体积总量-桩土方体积总量)通过查看工程量可以得到这些数据

垫层底面面积=垫层底面面积总量-桩截面面积*桩数量

异形栏板的抹灰工程量怎么处理？装饰郑州2010-1-25

答：

可以在栏板里直接套取抹灰的定额项，工程量表达式选成栏板的截面异形边长*体积长度或者利用栏杆的模板面积处理。

附加标记对工程量是否有影响？绘图输入郑州2010-1-25

答：在属性编辑器里有一列附加选项，打上对勾之后，在构件名称之后就会自动显示该属性值。附 加标记对工程量没有任何影响，只是方便用户进行构件的查看，如果建立同名称的构件，但是属性不同，用附加的功能将属性附加上去，在报表预览当中会将两个同 名称构件的工程量分别显示出来，方便工量的分别查看。

如何理解墙面抹灰面积和墙面抹灰面积不分材质？图形算量GCL2008昆明2010-1-25

答：

墙面抹灰面积不包括突出墙面的柱、梁等的侧面，而墙面抹灰面积部分材质是包括了突出墙面的柱、梁等的侧面。不分材质是构件之间的区别，而不是砖与砼的区别。

目前跨层房间装修布置中，软件的原则工程设置广州2010-1-25

答：现在实现方式：1.墙面后自动找相应的板底，如果没有板就会继续向上找，直到找到板为止2.如果本层有跨层的墙体，那么墙面就会把跨层的墙也一起布置上

变通处理方式：现在只能手动绘制那部分墙面

GCL2008软件中增加了“依附构件”，是什么含义？可以举例说明吗？绘图输入西安2010-1-25

答：

依附构件是GCL2008为了提高绘图速度所提供的一种构件绘制方式，即在定义构件时，先建 立主构件与依附构件之间的关联关系，在绘制主构件时，将与其关联的构件一同绘制上去。如：绘制墙时，可以将圈梁、保温层一同绘制上去。圈梁、保温层、压顶 可以依附墙而绘制，那么墙构件称为主构件，圈梁、保温层、压顶构件称为依附构件。

参数化的楼梯的“踢脚线长度（直）”这个代码出的量不对？建筑构件广州2010-1-25

答：这个代码出的量是按折线长度求出的，也就是不适合广东规则使用，广东这边要用，可利用靠墙扶手长度~一般来说，广东较多都是要求出的面积，即是“踢脚线面积（斜）”即可

楼梯间存在上下两块板时，天棚该怎么布置？装饰西安2010-1-25

答：

在GCL2008中新建天棚构件后，依附到房间中，直接点布置到房间中即可，软件会自动找层高范围内的板，布置上天棚，分层板也会布置上。

参数化楼梯到绘图区后是向右方向的，而图纸上楼梯是向上的，怎么处理？建筑构件大连2010-1-24

答：用旋转点功能，然后移动到准确位置即可。

山墙在软件中如何处理？结构构件大连2010-1-24

答：正常绘制剪力墙，然后用平齐板顶功能即可。

地沟绘制到绘图区为什么是工字形呢？基础大连2010-1-24

答：地沟有两个侧板，侧板需要调整相对位置关系，一正一负，这样绘制出来的地沟就是口字形。

过梁和门窗能一起布置上去吗？建筑构件大连2010-1-24

答：定义完构件后，在门窗界面利用依附功能把过梁依附到门窗上即可，这样在绘制门窗的时候过梁就一起被布置上去了。

卫生间下方防水砼短墙，上面接砌块墙软件能处理吗？建筑构件大连2010-1-24

答：

正常绘制砼墙，在绘图区调整砼墙的顶标高，然后定义砌块墙，同时调整好砌块墙底标高，然后按照图纸绘制上去即可。

异型门窗能镜像吗?建筑构件大连2010-1-24

答：

可以，利用F3功能，左右转换。

GCL2008中如何计算同一梁中变截面的情况？建筑构件唐山2010-1-23

答：

答：分为如下二种变截面：

a) 同一梁中的不同跨变截面：把不同跨中截面不同的梁重新新建一同名称的梁，把“属性编辑框”中的梁截面用“附加”的功能添加到梁名称中，把新建的梁画到相应的位置上即可。

b）变口梁：同一跨中梁变截面的情况，处理的办法是把梁的高度算一个平均高度定义一根梁，把新建的梁绘制到相应位置上即可。

屋面工程结构构件唐山2010-1-23

答：

屋面属于面式构件，按照矩形绘制上就可以了，但是屋面一般情况下是需要设置卷边，在软件中也有设置屋面卷边的功能按钮，然后确定一下卷边长度的就可以了。

设置完卷边后，在给屋面套做法的时候，会有三个代码大家应用时容易混淆，那就是面积、卷边面积、防水面积，他们之间的关系是防水面积=面积+卷边面积。

墙 钢丝网片长度代码应用建筑构件唐山2010-1-23

答：

GSWPCD 用于计算砖石砌块墙与混凝土墙体相交处的钢丝网片面积。 计算钢丝网片的部位（只有当墙体为砖石、砌块时才计算）：

1、 混凝土柱与墙相交处；

2、 女儿墙与压顶（绘制的梁）；

3、 外墙与梁；

4、 内墙与墙；

5、 基础层基础反梁与墙（该位置不应该计算钢丝网片，需要特殊处理）。 不需要绘制该构件，只需要在墙体中套用代码就可以计算。

对于基础层不计算钢丝网片的处理方法：最底层地下室的墙体与基础层墙体位置一般是相同的，可 以把最底层地下室的墙体复制到基础层后，利用修改构件图元名称的方法来重新命名基础层的墙体，然后在墙体的构件管理中过滤当前层使用的构件，再使用构件做 法查询的功能，查询出已经套用钢丝网片长度代码的墙体，直接删除套用的子目就可以了。

模板面积

工程默认保存找不到了，在什么位置？其它青岛2010-1-22

答：如果程序安装的C盘就到C盘里边Grandsoft\招投标整体解决方案\GCL\9.0\Projects\缺省用户里边找

女儿墙及压顶的内侧抹灰工程量如何设置、准确计算？装饰天津2010-1-22

答：

女儿墙及压顶的抹灰分为两种情况：

第一种：女儿墙压顶做法一样，可以在软件中直接使用外墙面装修点画装修即可，软件会自动把压顶的装修包含在女儿墙的抹灰工程量里

第二种：女儿墙压顶做法不同，绘制方法同上，绘制完成后调整计算规则 墙面抹灰面积和压顶的扣减，调整为无影响，这样女儿墙抹灰会扣掉和压顶相交部分面积，压顶的装修使用压顶构件中的外露面积

卫生间卷材防水地面上返工程量是需扣除门窗等洞口的，软件在此地面工程量中没有合适的工程量编辑代码么？如何准确的考虑？装饰天津2010-1-22

答：

准确的处理方法可以使用踢脚来代替立面防水面积（一般卫生间没有踢脚），防水工程量使用：地面积+踢脚块料面积

图形2008软件用了构件存档功能存了构件，生成文件后想在另一个件里用事先存档的这个构件，但打开构件提取按钮后在相应位置找不到. NWAR后缀的文件其它天津2010-1-22

答：

原因是构件存档时选择的是定额模式，构件提取时清单和定额都选择了。

提示，构件存档和构件提取适应的情况是相同类型工程的构件，包括构件属性及量表做法基本是相似的。

5. 客户对筏板底部面积计算中口基础梁底部面积有疑问，为什么是加上扣基础梁底部面积装饰天津2010-1-22

答：

1. 可以看一下三维扣减截图，展开扣基础梁底部面积后，发现软件是通过先扣除基础梁与筏板相交部分面积然后再加上基础梁的底面面积和其他侧面面积。算量准确无误

底部面积=246.64<原始底面积>-24.2318<扣桩承台底部面积>-9.9302<扣筏板底部面积>+44.1655<扣基础梁底部面积>=256.6435m2

CAD识别时，自动识别梁无法自动识别，什么原因？CAD识别吉林2010-1-22

答：方法1：暂时采用点选识别的方式；

方法2：将梁标识的格式修改后再识别。

导入CAD图后看不到轴网CAD识别吉林2010-1-22

答：这个是需要在CAD里面操作的，在CAD的图层里面找到轴网那一项，把轴网给解锁，然后在导入软件中就可以了

在图形GCL2008里，智能布置散水时，有“找不到外墙围成的封闭区域”提示，如何操作？绘图输入吉林2010-1-22

答：有两种可能：返回到“墙”的构件，（1）所绘制的墙本身就是没有围成封闭区域，仔细检查（2）选择所布置的外墙，查看其属性，看它是内墙还是外墙，在其“内/外墙标志”处，改成外墙即可。

注：在智能布置散水时，只能选择外墙外边线。

钢筋2009工程中的导到图形2008中，过梁没有导进来。绘图输入吉林2010-1-21

答：

是由于在钢筋工程中，把过梁属性中的起点申入墙内和终点申入墙内的数值都给了0  。而在图形2008中，过梁的此属性是不允许都给0的。所以没有导过来过梁图元。

2008中我建的桩承台标高应该是和筏板平齐但是为什么做上去后事在筏板下面很多基础南京2010-1-21

答：桩承台是需要建立单元的，在单元里面有个相对底标高，如果在做桩承台的时候在单元里面的相对底标高输入了标高那么是会偏离筏板很多的

用2008做一个1200的弧长墙怎么处理结构构件南京2010-1-21

答：可以用三点画弧做个半圆墙，然后利用门窗的精确布置，布置距离为1200，布置上去后在门窗的边上打断，这样一个胡肠胃1200的墙体就出来了

台阶的工程量怎么计算？建筑构件洛阳 2010-1-21

答：

在2008里面，软件输出的整个水平投影面积，踏步快料的计算就是按最上的踏步往上加300，注意在套取做法时选用相应的代码，就可以了。

房心回填时柱子和房心回填的土为什么没有扣减？工程设置洛阳 2010-1-21

答：在前面计算设置进行调整，同事注意两种构件的标高是否相交

图形2008工程的工程设置是否可以进行修改工程设置唐山2010-1-20

答：

若是图形2008工程的工程设置选择错了，例如清单库或定额库的选择不正确，或是量表模式与纯做法模式的转换，都可以应用以下方法：

打开图形2008的工程，在菜单栏文件下拉菜单中选择-----导出GCL工程，重新进行工程设置，点击完成后软件会提示将已经修改的工程保存在那个路径下。最后将当前工程关闭，打开已修改的工程即可，对已经绘制的图形没有影响。

GCL2008中过梁两端各250的参数输入，如果实际工程有一端是直接靠柱，软件会自动扣减过梁其中一端体积吗？绘图输入哈尔滨2010-1-13

答：

) 如果柱的截面大于250，软件会走自动扣减。

b) 如果柱的截面小于250，需要手动调整一端参数为0。

GCL2008中板构件没有设置支模边的功能，如何计算板的侧面模板面积？结构构件哈尔滨2010-1-13

答：GCL2008中，板如果是悬挑板，软件已经考虑需要计算板的侧面模板的面积，而且也提供板的侧面模板面积工程量代码；如果板的四周有梁围成，板的侧面模板面积就是零。

拱形板怎么绘制？绘图输入哈尔滨2010-1-13

答：可以用异形梁来代替，在新建网格中把梁的拱形截面给画出来。然后在绘图去画上梁长，从而一块拱形板就画好了。

弧形窗上的弧形过梁如何设置？图形算量GCL2008哈尔滨2010-1-13

答：可以用异型梁来处理，画出拱形过梁的正立面，再以过梁宽度作为长度来绘制过梁。

工程中室外地坪不一致（如坡地），如何处理？图形算量GCL2008哈尔滨2010-1-13

答：

在室外地坪相对0.00标高处取平均值输入。

水平上垂直的加腋梁如何画工程设置贵州2010-1-11

答：答：可用板来代替梁，然后套梁的定额