基础梁砖胎膜如何处理其它贵州2010-1-11

答：答：在基础梁属性编辑器的窗口有砖胎膜厚度的项可以输入

图形2008中房间的墙面块料比抹灰还少?装饰石家庄2010-1-9

答：因为房间中有踢脚，块料要扣减踢脚的高度，而抹灰是不扣减的，所以抹灰的量多。

2008软件中的自定义点、线、面如何使用？其它石家庄2010-1-9

答：GCL2008中自定义点有截面尺寸，高度，用来计算数个数的构件，如落顺管；线有截面尺寸，长度，可以处理装饰线条，栏杆；自定义面有面积，厚度等属性，处理零星面状构件。三者与其他构件没有扣减关系，三者之间可以设置扣减关系，灵活处理，能解决很多的问题。

GCL2008中，板的一边的部分需要偏移，如何操作？结构构件山西2010-1-8

答：

答：在工具栏偏移下面有个更多按钮，设置夹点，先设置需要偏移边位置的夹点，然后再偏移。

GCL2008异形栏板的抹灰工程量怎么处理？装饰北京2009-12-31

答：可以在栏板里直接套取抹灰的定额项，工程量表达式选成栏板的截面异形边长*体积长度或者利用栏杆的模板面积处理。

GCL2008构件没套做法就都复制到其它层了，怎么把做法直接也复制过去？建筑构件北京2009-12-31

答：用构件--构建存档--到其它层直接构建提取就可以了，这样即使是构件已经都画好也没有问题。

如何将GCL2008做好的工程分层导入GBQ4.0软件中？其它北京2009-12-31

答：

在图形2008中工具--选项--其它--勾选“GBQ接口按楼层汇总”那么再导入到GBQ4.0的时候就可以分楼层显示了。

间材质不同，有面墙是砌体墙，有面墙1/3是砌体墙，2/3是剪力墙，在布置房间装饰时，软件提示：所依附的墙面找不到对应材质的墙，把房间布置上去后，只有砌体墙的地方用颜色显示出布置上去了，很多地方则没有，如何处理？装饰洛阳 2009-12-29

答：房间有好几种材质不同的墙体那你就在定义墙面的时候有集中材质就定义几种，就想你所说的 1/3是砌块墙，2/3是砼墙。那呢你就需要定义量个一个在其属性中是砌块一个在属性中定义成砼墙然后套其相应的定额。以上完成以后然后定义房间在墙面添 加依附构架的是后把两个定额都添加上就可以了，最后布置到房间上就不会出现你所说的问题了。

我发现在GCL2008的模块导航栏里没有墙身变形缝，我要在哪里定义才能绘图？绘图输入洛阳 2009-12-29

答：变形缝在GCL2008中不能定义绘制，只能用手算，或在表格输入中计算也比较快速。

封口梁 花架梁的装修怎么做啊？装饰洛阳 2009-12-29

答：封口梁上一般均有墙、装修可以调整外墙面装修的“起点底标高”和“终点底标高”来实现装修工程量的计算；

花架梁的装修在定义梁时、采用梁的体积长度乘以梁的周长来计算装修工程量。

斜屋面的梁怎么画上去？结构构件洛阳 2009-12-29

答：可以直接绘制上去，三点定义斜板之后，用平齐板顶命令，就可以了

用户需要布置两层的垫层，出边距离不一样，定义面式垫层的时候将垫层2的标高已经改好了，但是绘制的时候还是重叠，应该怎样布置基础浙江2009-12-28

答：答案：绘制好一层，调整标高在绘制第二层即可

将顶层的柱子删除，将下一层的柱子标高改到顶层，因为到顶层就只有很少的高度了，顶层没有过高的梁和板，但是汇总计算仍然是纵筋为0？结构构件浙江2009-12-28

答：

答案：在工具按钮中将显示跨层构件打钩，然后发现类似条基的构件，回到基础层，发现条基应该是负数的标高，用户输为正值了，到了顶层，影响了柱子的钢筋，将条基调回去汇总计算就通过了

GCL2008图形软件中关于基础垫层的快速绘制方法问题？基础广州2009-12-24

答：GCL2008中虽然新增了基础垫层但是要针对于不同的基础每个要单独建立，所以对于用户的绘图及定义工程量来讲比较花时间。所以可以这样处理：

第一步：如果独基，条基、承台同时存在时，我们新建时只建“面式垫层”然后通过智能布置按独基与条基、地梁就可以快速生成并外扩100MM我们要的垫层了，然后再把标高改为“基底标高”。

第二步：当我们用面式垫层代替了点及线式后肯定会影响土方的生成，会使土方生成面式的大开挖，所以我们生成土方不用垫层来生成，用独基构件本身，再将标高修改为“垫层底标高”就可以简单处理了

图形2008软件里大开挖的素土回填体积扣不扣减地下室？为什么我画了地下室，软件算出来的量却很大，没有扣地下室？基础广州2009-12-24

答：图形2008软件里大开挖的素土回填体积是扣减地下室的，但是在绘制地下室的时候需要注意，地下室的墙必须是封闭的，如图所示，这样的结构在墙的拐角处有缺口，需要将墙延伸，使其相交起来，软件才能识别成封闭的结构，这样在计算素土回填的时候便会扣减地下室的体积。

集水坑，底板浇集水坑底部如何绘制？基础广州2009-12-24

答：新建集水坑，按图纸输入“放坡输入方式、出边距离、放坡角度”等属性；然后通过设置集水坑放坡设置不同的放坡宽度、出边距离等；

2008图形中的带型窗、带型洞、老虎窗等是否也可以像柱和梁一样创建快捷键让他们随时隐藏和显示呢？绘图输入西安2009-12-23

答：可以。如下图可以在工具选项中的热键中自行填写各自的快捷键代码，这样就可以在图元中随时显示带型窗、带型洞等了！

2008图形算量软件中板构件没有设置支模边的功能，如何计算板的侧面模板面积？结构构件天津2009-12-23

答：

008软件中，板如果是悬挑板时，软件已经考虑计算板的侧面模板的面积，而且也提供了板的侧面模板面积工程量代码；如果板的四周有梁围成，板的侧面模板面积就是零。

如图：

有两个类似工程，其中一个已经建立完成了构件并套用了做法，另一个工程可不可以借用此工程的构件及做法，以提高工作效率？其它天津2009-12-23

答：可以的，首先在已经完成的工程文件的构件菜单下，选择构件存档，在弹出的对话框中选择要存档的构件的类型，选择保存路径和文件名称保存，然后再新建另一个工程，在构件菜单下选择构件提取，选择要提取构件的内容，点击确定就可以把建立完成的构件导入到一个新的工程中。

如果外墙保温和洞口侧壁保温厚度不一样，需要分别提量怎么处理？绘图输入青岛2009-12-22

答：当保温遇到洞口的时候会自动扣掉洞口面积加上侧壁的量，我们可以用保温面积扣掉总的侧壁的量就是总的保温的面积，这样就轻松提取两个量了

建筑面积的原始面积和面积的量有什么区别绘图输入青岛2009-12-22

答：

原始面积是我们绘制在图上的建筑面积的面积量，面积是和阳台，天井等有加减关系的一个量

GCL2008软件中，如果在新建工程的时候选错了计算规则和库，能否直接更改？工程设置兰州2009-12-21

答：软件是无法直接更改计算规则和库的，可以在“文件”菜单栏下面，选择“导出GCJ工程”这个功能，在导出的过程中是可以重新选择计算规则和库的。

GCL2008中明明画了现浇板，布置房间时却提示：“天棚需要布置到现浇板上”建筑构件兰州2009-12-21

答：给该板调整过标高，并且板的高度超出了本层的层高导致的。

批量砼、砂浆换算其它唐山2009-12-18

答：

在图形算量当中，我们不仅需要绘图计算还需要给构件套取相应的定额，来计算做法的工程量。在套做法的时候就会涉及到混凝土和砂浆的换算，现在给大家介绍一种快捷的换算方法：

1.首先需要在楼层设置的时候把各个构件在各层对应的混凝土砂浆的标号设置正确，这样才能保证构件的属性的默认设置正确；

2.在构件的菜单栏中选择批量砼砂浆换算，这样涉及到得定额项都会自定换算，如图：

2、批量调整意义：快速修改所有相关做法，实际工程中构件和做法都特别多，批量的功能能更快速解决问题，同时也不容易丢项 。

在图形2008中，三维显示的时候发现首层和2层从轴网开始就完全错位了，怎么处理？其它绵阳2009-12-18

答：在工具中有一个功能是设置原点，设置一下就可以了

图形2008工程量表模式的时候在量表里面有个是否手动，是什么意思？绘图输入绵阳2009-12-18

答：这个和自动套用做法的功能有关，如果打上钩，就要手动套用做法，不能自动套用，如果不打钩就可以自动套用做法。

图形2008中，房间的装修，当墙材质不一样时，采用的装修方法不一样，应该怎么处理建筑构件绵阳2009-12-18

答：在套用做法的时候可以选择不同的代码来处理，例如：砼墙面抹灰，块料抹灰面积等。

关于悬空梁的装修处理问题建筑构件绵阳2009-12-18

答：在2008里面，悬空梁的装修不能一次性布置上去，这个在梁主体里面做就可以了，采用代码的方法，套用相关定额就可以了

砼墙面抹灰和砖墙面抹灰需要分开来装饰杭州2009-12-17

答：

在软件中，新建一种墙面，不需要选择依附的墙材质，在墙面定义中套上两个定额，砼墙面的定额 以及砖墙面的定额，在每条定额后，可以选择工程量代码，砼墙面的就选择砼墙面抹灰（块料）面积，砖墙面的就选择砖墙面抹灰（块料）面积。组合到房间中，直 接点画，软件会分出这两个量出来

跨层门窗在上层三维中不显示，也没有扣量建筑构件重庆2009-12-17

答：答：这个门窗是标准层的，把标准层拆分了就可以了三维显示，并扣减门窗的量了。

客户只建立了基础层没建立负一层，客户通过该标高把负一层画上去了，土方如何处理？基础佛山2009-12-12

答：客户通过上述的情况处理了基础，因为客户的工程是一个温泉中心。很多温泉池是在地下的不 是真正意义的负一层。同时出现了土方算量没有扣除水池部分的体积的问题。这样的问题如果客户建立了负一层软件就会自动考虑扣减。现在没建立的话，我们可以 通过变通处理它。在水池部分用房心回填出理，只要在房心回填不套取定额就可以处理了。

GCL2008中装修在门洞口处的量详细讲解？装饰佛山2009-12-12

答：

首先在实际施工中，我们的门洞口要比实际的图示洞口尺寸要大一些。而我们做预算是按照图示尺 寸来做的。这样就有一个问题了。门在软件中是从层底标高开始的。而我们的地面也是在层底标高开始的。同时地面有一定的厚度。这样就出现了地面和门有一部分 是重叠的。所以我们在软件中处理它的时候要把门的底标高在层底标高+上地面做法厚度就可以按照实际出量了。如果结算的时候确实想按照实际结算。就可以把门 洞口加大。通过框上下左右尺寸来找门的面积就可以了。

GCL2008中大开挖灰土回填和基槽灰土回填之间有无扣减关系？基础佛山2009-12-12

答：在GCL2008中大开挖灰土回填和基槽灰土回填之间虽然没有对应的扣减计算规则，但是软件在计算体的时候是按扣减级别进行了区分的，也就是基槽灰土回填级别小于大开挖灰土回填，基槽灰土回填与大开挖灰土回填相交部分算到大开挖灰土回填体积中。

GCL2008中，楼梯本身要算哪些量？装修如何处理？结构构件佛山2009-12-12

答：

软件中楼梯为组合构件，下面以定额为例，从各构件（楼梯/直行梯段/平台板）的定义/画图 /套做法三方面讲解：如果不考虑楼梯装修的话可以直接定义‘楼梯’并点画即可，套相应楼梯定额6-40（C25砼为例）即可。如果既要算楼梯的混凝土，又 要算楼梯的装修及相应的栏杆/扶手等，需要在组合楼梯之前定义好直行梯段及平台板（休息平台）

一、在定义直行梯段时需要‘建筑面积计算方式’一项始终选择‘不计算’。需要套做法如下：

1、水泥面或者楼梯贴砖量：套投影面积TYMJ

2、金属防滑条：地砖楼梯面层的话一般做金属防滑条（水泥面定额综合考虑了金刚砂防滑条），套踏步数TBS*防滑条单根长度*每踏步防滑条根数

3、楼梯底部抹灰：套天棚抹灰子目，套底部面积DBMJ

4、栏杆：套矩形梯段单边斜长JXTDDBXC*栏杆高度

5、单跑楼梯的靠墙扶手：套矩形梯段单边斜长JXTDDBXC

6、踢角已综合考虑不用单套——软件是算了折线长的，广东这边选择斜长代码即可

二、休息平台用楼板来处理，需要注意的‘是否是楼板’一项应改为‘否’。需要套做法如下：

1、水泥面或者楼梯贴砖量：套投影面积TYMJ

2、楼梯平台底部抹灰：套天棚抹灰子目，套投影面积TYMJ

三、直行梯段/休息平台画好后，新建组合构件形成楼梯，在楼梯构件中需要注意的是属性中‘建筑面积计算方式’如果是室内楼梯选择‘不计算’（否则会重复算量并合计到‘建筑面积’构件中的计算面积中），室外楼梯可选择‘计算一半’。套做法入下：

1、套相应楼梯定额6-40（C25砼为例）即可

条基中【是否计算防水】有什么用？条基能否计算防水面积？基础石家庄2009-12-11

答：

条基受所处位置不同，如外墙下的条基需要计算防水，而内墙下的条基不需要计算防水。

因此，在条属性中增加是否计算防水属性，私有属性，用户可以根据所处位置来调整此属性。

如果选择计算，则会计算顶面、底面和侧面面积；如果选择不计算，那么不会计算。

图形2008中，为什么有的工程措施项目和实体项目分开了，有的没有分开?报表预览石家庄2009-12-11

答：

1.纯做法模式：在构件做法界面，套完定额后，有一列【措施项目】，默认不打对勾，如果打上对勾，才会自动分开措施项目和实体项目。

2.工程量表模式：在构件做法界面，点击编辑量表，发现也有一列【措施项目】 ，默认是打着对勾的，所以实体项目和措施项目会自动分开。如果分开了，措施项目导入4.0会自动导入措施项目界面。

点画房间的时候提示被分割成几个独立的图元，但检查之后确实墙是封闭的。装饰吉林2009-12-11

答：经过检查，发现是下层同位置的墙的标高调到了上层。对于跨层图元，软件默认是不显示的，所以从平面图上看是看不出房间被墙分割的。可以点工具——选项——其它——显示跨层图元，打钩。此时就可以看到了。

墙上梁凸出墙的地面面积抹灰没有加到天棚中装饰吉林2009-12-11

答：这是因为梁并不是用框架梁画的，而是用连梁，所以没有把抹灰面积加到天棚抹灰面积中。

选择02的计算规则，首层绘制外墙和外墙墙面和保温层，为什么没有从室外地坪算起？装饰吉林2009-12-11

答：这个是因为在基础层或者地下室没有在同位置绘制墙造成的。也就是说，只画了首层的墙，而且首层墙是从+0开始起的。当把下面的墙画好之后，软件就能自动从室外地坪开始计算外墙抹灰和保温了。

有没有计价里面的图元公式？其它沈阳2009-12-10

答：在绘图里没有，在单构件的工程量表达式里，可以选择“图元公式”，有面积.体积之类的计算式。

两个人做的钢筋工程，想导入图形2008里，能导入2次把工程合并么？绘图输入沈阳2009-12-10

答：可以。导入第二次的时候会提示“是否删除同类构件”，点击否，2个工程即使有相同类型的构件也可以合并。

柱子在钢筋算量软件里面只要算角筋弯折但软件直接计算了全部纵筋的弯折？工程设置江西2009-12-8

答：计算设置里面的柱纵筋伸入基础锚固形式进行修改就可以只算角筋弯折。

在图形2008软件中，选用2006年定额，画好剪力墙和框架柱后查看模板的工程量，发现剪力墙模板面积没有扣减柱的，但图形8.0中却是自动扣减的，为什么？建筑构件吉林2009-12-7

答：2006年土建定额中规定“7.柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分，均不扣减模板面积。”

图形8.0软件中之所以有扣减，是因为软件的内置规则当初设置时就做成了这样，无法修改。而图形2008是按照定额规定做的，所以剪力墙和柱模板体积默认的是无扣减的。

如果需要明确扣减关系，可以在“工程设置”中的“计算设置”中找到墙，然后“过滤工程量”找到“模板体积”，第27条：现浇砼墙模板面积和砼柱的扣减。将“无影响”改为“扣柱模板面积”，重新汇总计算即可。

在房间中有一种像隔断一样的砖墙，这种墙的断面的装修会不会算？建筑构件南宁2009-12-7

答：

在图中红色线所指的那段墙的断面的装修在图形算量2008里，软件会自动准确计算。图形8.0就不会计算，必须自己处理。

房间的开间，有两个不同标高的板，而且高差很大，两块板之间是梁没有墙。做装修时，点了房间装修上去，发现高的那块板的天棚没有显示布置，但是再想单独点天棚装修上去却提示重叠。装饰南宁2009-12-7

答：

其实软件里面已经有这块高的板的天棚装修了，只是因为板太高，所以在上面那层未显示“天棚”，可以点“相邻楼层”来看。在本层就没有显示这块板的“天棚”装修。

工程2008里面运行得很慢怎么设置会好点？图形算量GCL2008南宁2009-12-7

答：

虚拟内存调到最大：我的电脑（点鼠标右键）----属性----高级----高级---内存—设置—确定。如果版本号是9.7.3.1254以下的，那就在服务新干线上下载补丁装上，让版本高于等于9.7.3.1254

图形里，“内墙墙梁钢丝网片长度”代码是算几道？建筑构件南宁2009-12-7

答：

如果墙下面画有板的，那就只算墙上面的墙梁交界处，也就是一边一道，如果墙下面没有楼板，那软件会算4道。

分享：在图形算量版本是9.7.1.1254里面，做装修时，墙面装修里“所依附墙材质”不要选，直接让它空白。在套定额的时候，分别选代码就可以了。比如：

工程设置中工程量表模式和纯做法模式的区别是什么？工程设置贵州2009-12-3

答：

答：工程量表模式：软件已经将各个构件要计算的工程量模板列好，对于初学者可以通过量表了解要计算哪些量，理清思路。

纯做法模式：满足习惯了GCL8.0的老用户套做法的习惯。

如果在定义大开挖时已经填写了工作面，画图时是画到工作面外边还是画到工作面内边线？（基础哈尔滨2009-12-3

答：内边线

栏板旁边的框架柱装修怎么绘制？结构构件绵阳2009-11-26

答：已经包含在了栏板里面，不用单独处理，直接绘制即可

暗梁无法平齐板顶怎样进行操作？结构构件绵阳2009-11-26

答：可以选中了之后使用顶板顶标高的方式进行操作

多砖条基的设置问题？基础绵阳2009-11-26

答：多砖条基，这种情况我们可以选择参数化条基进行绘制，如果没有合适的形式，可以使用条形基础新建单元来进行实现，材质选择为砖即可

分层之间构建的复制问题？建筑构件绵阳2009-11-26

答：分层与分层之间是可以进行复制的，只是分层与楼层之间不能进行复制

遇到砖胎模的时候怎么进行操作？基础绵阳2009-11-26

答：要设置砖胎模，计算其面积，在基础里面使用砖地沟进行代替计算砖胎模会方便很多

独立基础与条形基础设双层钢筋时，上层钢筋如何设置？结构构件洛阳 2009-11-24

答：如果是同一级的双层双向的话，可以用“/”分开输入的；如果是两级的长度不一样时可以建两级来输入的，

在2008中，斜坡道怎么绘制？建筑构件洛阳 2009-11-24

答：

定义现浇板绘制上去，然后用三点定义斜板，修改标高就可以了。

当前楼层的某两个范围内的构件图元属性和相对位置完全一致，操作步骤？结构构件无锡2009-11-24

答：

步骤一：点击菜单栏【楼层】下的【块复制】；步骤二：在绘图区拉框选择需要复制图元的范围，选择一个基准点作为复制的起点，并且移动鼠标；步骤三：按鼠标左键指定一点已确定要复制的目标位置，则所选区域（块）内的所有构件图元将被复制到目标位置，右键完成。

GCL2008里我的门不在墙段中点，而是距离墙边一定距离，怎样精确布置？建筑构件无锡2009-11-24

答：GCL2008可以用动态输入精确布置门，选择布置方式【点】，可以按Tab 键切换到输入框输入距离，输入完成后回车即可，动态输入开启和关闭的按钮是ctrl+Q。

行换算？结构构件长春2009-11-24

答：

解决办法：在定义界面会看到，如下图所示1的界面，会看到换算两个字，单击换算选择标准换算，会弹出如图2所示的界面，能看到提示信息”和“值”这两列，在“值”那列选择相应的换算信息即可。

墙的模数设置建筑构件唐山2009-11-24

答：

1. GCL2008中在计算砖墙时，370墙按365来算，我想按照墙的实际厚度来计算体积，不考虑折算系数，如何处理？

计算设置中的模数设置会影响砖墙的工程量。GCL2008计算规则是开放的，若按实计算。用户可以自己调整，具体操作：在导航栏中找到【工程设置】，点击【计算规则】，选择“墙”，将规则“标准砖墙厚度计算方法”该为“墙厚（取属性）”，就能实现按实计算。

在选择参数图构建时（楼梯），如果客户不想要栏杆、扶手和梯梁的量，如何操作？绘图输入长春2009-11-24

答：

解决办法：在选择参数图时，我们会看到如图1所示的界面，在属性值那列把栏杆、扶手和梯梁的属性值调成0即可。

GCL2008中增加带型窗有什么含义？具体能处理什么问题？建筑构件天津2009-11-24

答：

1）、带形窗也是窗构件的一种，但带形窗在软件中不同于普通的门窗，普通门窗为点状构件，而带形窗为线状构件。所以带形窗的洞口宽度是通过绘制后才能得到数据；

2）、带形窗可以绘制在墙、栏板上，带型窗也可以不依附于墙、栏板图元而单独存在；

3）、综合楼、办公楼走廊中经常会出现带形窗（包括阳台窗），通过此构件可以轻松处理带形窗、转角窗的工程量计算。如下图：

GCL2008 原土回填软件的判断原则：基础天津2009-11-24

答：

绘制在基础层的构件，软件会扣除基础构件的体积，不扣除外墙围成的封闭区域

绘制在地下室的构件，软件会扣除地下室外墙围成的封闭区域

地下车库的车道，用斜板画的。但计算建筑面积后，此处的建筑面积代码中原始面积100多，而计算面积只有0.53，为什么？绘图输入吉林2009-11-23

答：

是因为软件的计算规则中默认计算建筑面积方法是：1 平屋面：按建筑面积构件属性“建筑面积计算方式”计算，坡屋面：净空超过2.1米的部位应计算全部面积，净空在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面 积，净空不足1.2米的部位不应计算面积。   因为此工程地下室车道是由压斜板之后拼接而成的，若以软件是按方法1进行计算的。如果想按实际面积进行计价，可以在该选项中选择  ：0 平屋面及坡屋面均按建筑面积构件属性“建筑面积计算方式”计算；

楼梯井需要注意的问题？建筑构件广州2009-11-23

答：在GCL2008中的楼梯井构件需要大家建立成一整块，如果分成很多块的时候，虽然画在一起，但是软件是单独去考虑的，也就是分析每块休息平台的宽度是否大于500，这样就有可能部分楼梯井的面积没有扣减。

为什么飘窗，新建那个地方是灰色，定义不上？建筑构件广州2009-11-23

答：

在飘窗构件列表里只能新建参数化飘窗；组合飘窗2008不可以直接建立的。组合飘窗的的建立步骤如下：

1）首先绘制飘窗的顶板、底板(用板调整好标高分别绘制)、墙洞、窗等。其中顶板和底板采用现浇板绘制，窗采用带形窗绘制等；

2）在飘窗构件中点击新建组合构件，拉框选择刚才绘制的现浇板、墙洞以及带形窗等，之后选择一个插入点。

3）插入点选择后，会弹出组合构件建立窗口

-1. 窗口中可以通过右侧查看到，被选进来的组合构件，并可以三维显示最终效果。

-2. 左侧显示各图元名字，当点中某图元名字时，右侧示意图中该图元会以选中状态显示。如果发现有多余的图元被选进来，可以选中后，点击“移出”按钮，将其移出。同时，操作错误，还可以点击撤销，撤销上一步操作。

-3. 飘窗所需图元准确无误后，在窗口下方输入飘窗的名字，点击确定，这样飘窗组合构件就建立好了。

4）建立好的飘窗即为一个整体，可以整体进行绘制和编辑（复制、镜像、移动等）操作

洞口下方有过梁时软件是如何处理？建筑构件广州2009-11-23

答：

1、在过梁属性中“位置”一项选择洞口下方即可；

2、如果需要在洞口上下方都设置过梁，需要使用分层分别绘制

钢筋软件和图形软件中偏移使用“shift+左键”不起作用绘图输入兰州2009-11-23

答：因为在构件工具栏中选择了“正交”，改成“不偏移”即可

图形2008里如何绘制圆球?其它石家庄2009-11-17

答：

1.新建异形梁。定义网格，分析基础数据。水平方向为1400，100；垂直方向为100，1400，1400，100.定义好后，直接绘制出一空心圆球的半剖面，如图。

2.因为绘制时软件默认基准点为梁中心线，所以需把异性梁属性中轴线距梁左边改为0

3.选用‘圆’画法，半径为1毫米，直接绘制即可。

导CAD图时，进到软件时图旋转了一个角度其它佛山2009-11-16

答：1.在CAD中先调整为世界坐标系，并置为当前。

2.此时图纸已经是竖向的了，然后在cad中旋转为横向的就可以了。

3.或者分解一下

用户想要识别地梁，但是软件做不到，怎么办？基础浙江2009-11-13

答：首先按照框架梁来识别，然后定义地梁，将框架梁选中，修改图元为地梁即可

在软件中的基槽土方的槽深不能修改，在图形软件中是如何处理的？图形算量GCL2008哈尔滨2009-11-6

答：软件中的基槽土方和基坑土方是不能修改槽深的，大开挖土方的底标高在软件中可以修改，修改完以后，基槽和基坑的土方就可以自动修改。

在图形软件中拼接轴网时，是否有快速的方法？图形算量GCL2008哈尔滨2009-11-6

答：解决办法：在拼接的过程中，可以使用shift+角度的功能，并切记左键放到任意位置，不用放在轴线交点上

GCL2008定义过梁伸入墙内长度不能修改为0，怎么办建筑构件北京2009-11-2

答：定义过梁伸入墙内长度时候只能一边定为0，另一边定为大于0的整数，这么定义造成的结果是过梁计算的长度是伸入构造柱的长度，并不是算到柱边的，可以这么解决：先把过梁画上，再反选构件，通过属性编辑框里的属性值修改为伸入墙边长度为0就能改。

有时算房间精装修时，外墙的内墙面要做保温层，而外墙的内墙面的精装修算量要把保温层的厚度也要扣，软件如何操作工程设置陕西2009-10-26

答：

在墙面装修里的计算设置中，设如下内容

2008软件能否提取基础构件？CAD识别陕西2009-10-26

答：2008软件的CAD识别新增加了CAD识别独立基础、桩承台和桩基础构件，是可以识别 基础构件的，拿独立基础举例：第一步，提取独立基础边线，ctrl+左键选中，点右键确认；第二步，提取独立基础标识，ctrl+左键选中，点右键确认； 第三步，识别独立基础，就能操作成功了。桩承台和桩提取方法是一样的。

2008软件中CAD识别为什么识别不了独立基础？CAD识别陕西2009-10-26

答：如果没有提取过来，就检查一下独立基础的边线是不是封闭的，如果画图时独基因为与别的构件相交（比如基础梁）而留下缺口，这样独基是提取不过来的，解决办法是利用“画CAD线”的方法，用直线画法将独立基础CAD图补成封闭的独基就可以提取过来了。

建筑物外装修的装饰性线条在GCL2008软件里该怎样处理呢？装饰陕西2009-10-26

答：对于建筑物外装修，水平的有几道装饰性线条，可以拿软件里的自定义线处理，自定义线会计算出来三种工程量：长度、截面面积、体积，可以利用长度*装饰性线条的高度，就可以得到装饰性线条的抹灰面积了。

2008软件里，布置房间时，栏板可以被识别成围护结构吗？装饰陕西2009-10-26

答：2008软件，在布置房间的时候，栏板也可以被识别成围护结构而把房间布置进去，而且在房间里依附的墙面装修，也是可以布置在栏板上面的，这样对于阳台和栏板的装修问题就可以轻松的处理了。

GCL08里面，跨层图元是否允许编辑绘图输入上海2009-10-26

答：在工具--选项--其他--编辑跨层图元

GCL2008里面增加了查找图元的功能，可以实现那些方式？绘图输入上海2009-10-26

答：1.按名称模糊查找；2.按图元ID查找；3.按照属性查找

如何计算雨篷抹灰？建筑构件天津2009-10-26

答：

用现浇板画雨篷时，可选用工程量代码：面积*2+侧面模板面积；

直接用雨蓬构件时，可用工程量代码：雨蓬顶面装修面积+雨蓬底面装修面积+雨蓬侧面装修面积。

利用cad分割筏板时候得小技巧结构构件天津2009-10-26

答：

当我们利用cad线划分基础的时候，点分割往往看不到筏板上得cad线了，这时候我们可以把筏板隐藏，然后直接按cad线划分。这样的效率是很高的。

GCL2008中板构件没有设置支模边的功能，如何计算板的侧面模板面积？结构构件天津2009-10-26

答：

GCL2008中，板如果是悬挑板，软件已经考虑需要计算板的侧面模板的面积，而且也提供板的侧面模板面积工程量代码；如果板的四周有梁围成，板的侧面模板面积就是零。

挑檐、雨棚由于上翻在GCL2008中如何处理?建筑构件绵阳2009-10-25

答：在GCL2008中：以挑檐、雨棚构件处理挑檐、雨棚的底板，以栏板构件处理挑檐、雨棚的立板就可以了

在GCL2008里面，脚手架如何计算？绘图输入南京2009-10-25

答：

综合脚手架在建筑面积构件中套用做法。

外墙脚手架在墙体构件中套用做法。

满堂脚手架在天棚装饰中套用做法。

墙面粉刷脚手架在墙体构件中套用做法

查找图元的按照图元ID查找是什么意思绘图输入杭州2009-10-25

答：

在软件中，按shift+构件名称，可以看到构件名称后面带着[1244]这样的形式。这个 是软件给与构件的一个ID号。每个构件的ID号码是唯一的。在查找图元时可以根据图元的ID,找到图元，并进行准确的定位。只要将1244，这个数字输入 在图元ID后面的空格里即可。

在图形2008中既然标高放开了，为何还要设置分层，有什么作用绘图输入杭州2009-10-25

答：图形2008-1254版本的分层功能是对8.0软件的继承与发展。是为了考虑到用户的 要求，在俯视状态下，同一位置只能看一个构件，也只能调整一个构件，这样降低了客户的效率。在1254版本中，分层间可以进行复制，选中构件，点右键，可 以将构件复制到其他分层。而且分层间也会自动判断标高位置，防止分层构件的重合

有一个房间一面是砖墙，三面是砼墙，在上面的墙面装修需要套不同的定额，该怎么操作绘图输入杭州2009-10-25

答：在1254版本中，只要建一种墙面，所依附的墙材质中不进行选择，让它成为空。套定额的时候，选择不同的代码，砖墙面抹灰面积与砼墙面抹灰面积。然后组合入房间，直接点画。汇总计算后得到的工程量会分砖墙面抹灰以及砼墙面抹灰面积。

2. 房间里面有些构件忘了依附了，画完后再去依附还是要再重画不想重画怎么办？建筑构件天津2009-10-22

答：

在房间里面再定义一个和我们要求相符的房间，然后在绘图界面选中房间后同样用“修改构件图元名称”这个功能，将其修改成相应的房间的名称，忘了依附的构件就有了

俯视图状态下，同一位置，不同标高图元不方便选中下面的图元还有分层之间的图元及所处位置均相同，只是标高不同，希望快速的进行复制；结构构件银川市2009-10-22

答：

答：为了解决上述问题：在图形2008里的1254版本中增加了门、窗、门联窗、带形窗、带形洞、墙洞、壁龛、过梁、梁、圈梁、连梁、现浇板、预制板、螺旋板、板洞、基础梁、垫层、大开挖及灰土回填构件类型中增加了“分层1~分层10”10个图元分层。

还有图元分层间复制：

选中图元，右键选择“复制到其它分层“功能。即可将选中图元复制对应目标分层中；

各个楼层之间的构件发生了整体错位，有什么办法可以把他们都定位在一个位置？绘图输入吉林2009-10-21

答：点击菜单栏 ——工具—设置原点 然后点中1轴和A轴的交点，将其设置为原点（即零点）。需要每一层都设置一次，而且每一层所设置的原点，必须是同一点（1轴和A轴的交点）

房间有内保温，天棚抹灰面积扣除保温层，如何做？装饰吉林2009-10-21

答：计算规则中无天棚抹灰面积与保温层的扣减规则，所以只能利用直线或矩形画出实际天棚大小。

在图形2008中新建门窗时忘记了设置立樘距离，那么画上门窗之后还能修改吗？建筑构件石家庄2009-10-19

答：

可以修改。在绘图-常用工具栏-设置门窗立樘位置，然后再输入框中心和墙中心的距离，按照状态栏提示选择靠墙外还是墙里边就可以了。如图示：

图形2008中砖墙的厚度模数可以在那里进行调整？工程设置石家庄2009-10-19

答：

在工程设置的计算设置中直接可以进行调整，如下图示:

为什么汇总后台阶没有量结构构件安徽2009-10-19

答：虽然在软件里画了台阶，但是没有设置台阶踏步边

建筑面积矩形画法和点式画法的区别图形算量GCL2008安徽2009-10-19

答：

1.矩形画法默认以外墙中心线围成的封闭区域来生成图元

2.点式画法以外墙外边线围成的最大区域生成图元

图纸中室外地坪有多种标高时，在图形算量2008要怎么设置呢？工程设置安徽2009-10-19

答：建立室外标高可以用平均值，外墙面装饰要分段布置，将它的底标高设置为相应位置的室外标高。

厨卫墙面装饰中分防水防潮、面层，如何处理？装饰安徽2009-10-19

答：（1)当防水高度较高时:

厨卫墙面装饰中分防潮、面层，处理时将防潮的高度设为墙裙的高度，

防潮的工程量是用地面积和墙裙抹灰面积代码组合

墙面的工程量是用墙裙和墙面的抹灰面积代码组合

(2)当防水高度不高时:

厨卫的房间装修就不用设置墙裙了.

防水面积=地面积+(房间周长-房间的门洞宽度)*防水卷边的高度

GCL2008复制某些构件时提示找不到父构件？建筑构件南京2009-10-19

答：

墙面只会依附到墙上才有的构件，如果墙面超过墙的范围内，所以说它会提示找不到父构件。

房间装修及构件套用的做法能否保存起来，方便下次直接使用？建筑构件南京2009-10-19

答：工具栏中构件按钮下有个构件存档功能可将构件做法保存，在纯做法模式下有个提取做法的功能按钮，可将存档的做法调用进来；

两个构件如何合并成一个构件其它内蒙2009-10-16

答：

（在GCL2008中不可以建同名称的构件，例如工程中的外墙的属性是一样的，但有两个构件。如何快速的合并成一个构件？）

答：在选择状态下，按名称选择构件（F3），选择两个一样的名称构件，在属性编辑框中将名称改成其他的名字，然后将构件列表中的那两个名称都删除，再按F3，选中修改后的构件名称，再修改成原来的名字即可。

如何使用做法刷？其它内蒙2009-10-16

答：

答：使用做法刷时，先将某一楼层某一构件做法套定额，选择相应的工程量代码，这一构件做法完成后，点击做法刷，选择本楼层和其他楼层与这一构件做法相同的构件，执行做法刷操作，点击确定，其他构件的定额及工程量代码也就完成了。可以大大提高绘图速度。

如何建立天文台球面顶?结构构件贵州2009-10-16

答：答：用异形梁处理。定义异形梁，以圆弧绘制半径的截面，绘制的时候用圆的方法

屋面防水的量计算有防水卷边时高度如何输入？建筑构件贵州2009-10-16

答：答：在定义屋面的时候，套取防水定额后需要选择防水面积的代码，绘制上屋面后需要在绘图输入里面去设置卷边，输入卷边高度。

外墙面和外墙裙装修与阳台是怎么扣减的？建筑构件洛阳 2009-10-14

答：

1、阳台增加“类别”属性：“封闭阳台和非封闭阳台”

2、布置阳台后，点式或智能布置外墙面装修，软件自动判断遇到封闭还是非封闭阳台，如果与封闭阳台相交,则外墙面装修沿阳台外边线断开，阳台内的贴墙面不进行布置；当与非封闭阳台相交时，则该外墙统一布置；

3、外墙面装修也考虑了与阳台的扣减；

图形2008中，卫生间下沉部分的墙体也需要抹灰，怎么处理，软件中的墙面抹灰包含这部分的量了吗？建筑构件南宁2009-10-14

答：

在软件中墙面抹灰的底标高是默认为墙底标高，所以没有包含下沉部分标高，需把底标高调为底板底标高即可

图形算量里面，条形基础有两阶，材料不一样，怎么样把这两阶的量分出来？基础南宁2009-10-14

答：

基础的做法是，新建基础之后新建基础单元，有几阶就新建几个基础单元，（不用参数化的新建方法）套定额时，分别在基础单元里面套不同的定额就可以把量分出来了。

2008图形算量独基、承台等基础构件里面的“相对底标高”是什么意思？基础南宁2009-10-14

答：

基础在新建是的时候是要新建基础单元的，“相对底标高”就是其他基础单元相对于“（底）”这个基础单元的底标高的高差。

2008图形算量上下层连续的墙，把他们的标高对调了，看起来是连续的，没有重叠的。但是计算时提示墙面重叠。建筑构件南宁2009-10-14

答：把墙的自定义的标高删掉，按软件默认的标高。

在门窗洞上布置过梁，伸入墙两端的长度不同，怎样设置？绘图输入山西2009-10-13

答：

在定义过梁时，在属性中的“起点伸入墙内长度”和“终点伸入墙内长度”中输入数值点布置即可。如图：

垫层上面的炉渣找平层怎么处理？基础沈阳2009-10-13

答：可以用梁来代，任何线性构件都可以，套做法的时候因为求的是面积，如果没有面积代码，可以用体积/厚度。

大开挖里的放坡系数是怎么得出来的？其它沈阳2009-10-13

答：“对边/直边”得出的数据。和斜边没有关系。

问:GCL2008里画好的柱子怎样查看和修改偏心距离？结构构件无锡2009-9-27

答：

【查改标注】，操作步骤是这样的：步骤一：点击菜单项【绘图】-【查改标注】；步骤二：用鼠 标左键点击选择需要查看或修改偏心距的柱图元，弹出查改柱标注窗口；步骤三：根据图纸修改b1、b2、h1、h2的数值（见图），修改完成后可以在绘图区 直接切换选择下一个柱图元继续操作，全部完成后【关闭】即可。

集水坑的边坡不一样怎么处理？基础青岛2009-9-24

答：

九月版的1254版以上，增加设置集水坑放坡功能，如图：

如果单独某一边放坡方式不同可通过【设置集水坑放坡】执行操作，默认弹出的【设置集水坑放坡】对话框中的参数值和属性中给的数值对应一致，相应修改即可，如图：

集水坑的建模基础青岛2009-9-24

答：

在九月版1254版本中，优化集水坑的处理

一、 集水坑属性设置，如下图，比原先增加了坑底出边距离、坑底板厚度、坑底板顶标高、放坡输入方式、放坡角度，其中放坡方式包括放坡角度和放坡底宽

二、 集水坑的绘制

集水坑的新建分新建矩形集水坑、新建异形集水坑、新建自定义集水坑，矩形集水坑和异形集水坑 可以采用点式构件画法，自定义集水坑可采用面式构件画法。不管是那种绘制方式，集水坑都必须依附于筏板上绘制，遵循找筏板的原则，如图，2块筏板厚度和标 高不同，布置集水坑后会自动跟着筏板走，集水坑放坡自动在与筏板底部接触的地方断开，不会高于筏板底标高继续延展上去，如图：

同一水平位置在不同标高处存在多个构件，例如飘窗的上下板、楼层中增加的圈梁等怎么处理？结构构件青岛2009-9-24

答：

9月版的1254版本以上，在绘图界面增加分层下拉框，设置10个分层，可以选择不同分层，分别绘制 。

一，可以分层的构件：门、窗、门联窗、带形窗、带形洞、墙洞、壁龛、过梁、梁、圈梁、连梁、基础梁、现浇板、预制板、螺旋板、板洞、垫层、大开挖及灰土回填构件。

二，可以分层的层数：增加了“分层1~分层10”10个图元分层。

三、绘制：1，切换不同的分层分别绘制。需注意，需要提前修改标高，不然合法性检查，会提示构件重合。

2，分层间复制。鼠标右键内的：复制到其他分层

独基的防水怎么处理？基础青岛2009-9-24

答：在9月版的1254版本以上，软件中的独基自动增加三个工程量来方便出防水的量：底面面积、侧面面积和顶面面积，如图所示：

老虎窗 怎么画， 画老虎要建立的组合构建在那里的？建筑构件大连2009-9-24

答：新版2008可以用参数化画老虎窗。

条基防水怎么处理？基础青岛2009-9-24

答：

条基受所处位置不同，有时需要计算防水，有时不需要计算防水；（如外墙下的条基需要计算防水，而内墙下的条基不需要计算防水）

为了解决这个问题：

在条基属性中增加是否计算防水属性，私有属性，由用户根据所处位置来调整，如图所示：

条基绘制上之后，条基工程量中会自动计算出:顶面面积、底面面积和侧面面积，如图所示

图形2008没有汇总按键了？其它大连2009-9-24

答：

（1）参照钢筋软件，应该调“视图”--“工具栏”---“常用工具栏”。

（2）图形2008没有汇总按键这个很多朋友发生过，可能是使用过盗版软件所致，建议你联系广联达分公司人员。

标高不同的两块筏板相交处怎么处理？基础青岛2009-9-24

答：

在标高不同的两块筏板相交处，一般都存在变截面处理。9月版，为了更好处理这方面的工程量计算，1254以上的版本增加了“设置筏板变截面”功能。具体操作如下：

1选中相邻两块需设置筏板变截面的筏板

2在绘图工具条中找到设置筏板变截面按钮，

3软件会根据两块筏板以上不同形式弹出筏板变截面定义窗口

如需要取消所设置的筏板变截面可用取消筏板边坡来实现