- 附件

旋挖钻机钻孔岩层增加费等31项补充定额

- 一、旋挖钻机钻孔岩层增加费

- 说  明

- 1.本定额适用于旋挖钻机成孔遇到较硬岩时采用合金牙轮钻头成孔，不适用软岩、较软岩、坚硬岩，如有发生应询价定价。

- 工程量计算规则

- 1.岩层增加费按入岩深度以“m”计算。

- 工作内容：准备工作，装拆钻架、定位、移动，钻进、出渣、清孔，测孔等。

- 计量单位：m

| - 定额编号 |  |  |  | - 10103105 | - 10103106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  |  |  | - 旋挖钻机钻孔 |  |
|  |  |  |  | - 合金牙轮钻头入岩成孔增加费 |  |
|  |  |  |  | - 桩径80cm以内 | - 桩径100cm以内 |
| - 工料机基价(元) |  |  |  | - 2885.69 | 3464.05 |
| - 其中 | - 人工费基价(元) |  |  | - 125.29 | 138.44 |
|  | - 材料费基价(元) |  |  | - 1205.11 | 1607.48 |
|  | - 施工机具使用费基价(元) |  |  | - 1555.29 | 1718.13 |
| - 名称 |  | - 单位 | - 单价 | - 数量 |  |
| - 材 料 | - 合金牙轮钻头 | - 个 | - 4000.00 | - 0.3000 | - 0.4000 |
|  | - 水 | - m3 | - 3.38 | - 1.2146 | - 1.9020 |
|  | - 其他材料费 | - 元 | - 1.00 | - 1.0081 | - 1.0486 |
| - 机 械 | - 交流弧焊机 容量32kv.A | - 台班 | - 90.20 | - 0.0460 | - 0.0460 |
|  | - 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 | - 台班 | - 1408.48 | - 0.1282 | - 0.1420 |
|  | - 履带式旋挖钻机SWDN280 | - 台班 | 3465.19 | - 0.3851 | - 0.4255 |
|  | 泥浆泵 出口直径F100 | 台班 | 210.60 | - 0.1710 | - 0.1888 |

- 工作内容：准备工作，装拆钻架、定位、移动，钻进、出渣、清孔，测孔等。

- 计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10103107 | 10103108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 旋挖钻机钻孔 |  |
|  |  |  |  | 合金牙轮钻头入岩成孔增加费 |  |
|  |  |  |  | 桩径 120cm以内 | 桩径 150cm以内 |
| - 工料机基价(元) |  |  |  | 3978.74 | 4598.41 |
| - 其中 | - 人工费基价(元) |  |  | 146.75 | 172.81 |
|  | - 材料费基价(元) |  |  | 2010.33 | 2416.18 |
|  | - 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1821.66 | 2009.42 |
| - 名称 |  | - 单位 | - 单价 | - 数量 |  |
| - 材 料 | - 合金牙轮钻头 | - 个 | - 4000.00 | - 0.5000 | - 0.6000 |
|  | - 水 | - m3 | - 3.38 | - 2.7344 | - 4.4489 |
|  | - 其他材料费 | - 元 | - 1.00 | - 1.0889 | - 1.1451 |
| - 机 械 | - 交流弧焊机 容量32kv.A | - 台班 | - 90.20 | - 0.0585 | - 0.0750 |
|  | - 履带式单斗 液压挖掘机 斗容量1m3 | - 台班 | - 1408.48 | - 0.1504 | - 0.1664 |
|  | - 履带式旋挖钻机 SWDN280 | - 台班 | - 3465.19 | - 0.4509 | - 0.4981 |
|  | - 泥浆泵 出口直径F100 | - 台班 | - 210.60 | - 0.2000 | - 0.2011 |

- 二、人工挖孔桩水磨钻岩层成孔增加费

- 说  明

- 1.本定额适用于人工挖孔桩遇到较硬岩时采用水磨钻成孔，如遇到坚硬岩应询价定价。

- 工程量计算规则

- 1.岩层增加费按入岩体积以“m³”计算。

- 工作内容：准备工作，搭拆施工井架，钻机固定，岩石面钻小孔，破开岩石，吊出破开岩石，底部凿平，修整边缘凸起，清理现场，工器具移运等。

- 计量单位：m³

| - 定额编号 |  |  |  | - 10103109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  |  |  | - 人工挖孔桩 |
|  |  |  |  | - 水磨钻岩层成孔增加费 |
| - 工料机基价(元) |  |  |  | - 2944.77 |
| - 其 中 | - 人工费基价(元) |  |  | - 2312.60 |
|  | - 材料费基价(元) |  |  | - 361.57 |
|  | - 施工机具使用费基价(元) |  |  | - 270.61 |
| - 名称 |  | - 单位 | - 单价 | - 数量 |
| - 材 - 料 | - 水磨钻开孔器 | - 套 | - 120.00 | - 0.0002 |
|  | - 水磨钻刀片 | - 颗 | - 12.00 | - 12.7389 |
|  | - 其他材料费 | - 元 | - 1.00 | - 208.6907 |
| - 机 - 械 | - 水磨钻机 | - 台班 | - 46.26 | - 5.5679 |
|  | - 电动单筒 慢速卷扬机 牵引力10KN | - 台班 | - 144.08 | - 0.0067 |
|  | - 其他机械费 | - 元 | - 1.00 | - 12.0770 |

三、先张法预应力钢丝

- 说  明

- 1.定额按采用张拉施工进行编制，实际张拉方式不同不作调整。

- 工程量计算规则

- 1.按设计图示钢丝长度乘以单位理论质量以“t”计算。

工作内容：制作、穿筋、张拉、锚固、放张、切断等。

计量单位：t

| - 定额编号 |  |  |  | - 10105286 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  |  |  | - 先张法预应力钢丝 |
| - 工料机基价(元) |  |  |  | 8511.17 |
| - 其 中 | - 人工费基价(元) |  |  | 1426.43 |
|  | - 材料费基价(元) |  |  | 6986.66 |
|  | - 施工机具使用费基价(元) |  |  | 98.08 |
| - 名称 |  | - 单位 | - 单价 | - 数量 |
| - 材 - 料 | - 高强钢丝 Φ5 | - kg | - 5.80 | - 1090.0000 |
|  | - 张拉锚具及其他材料 | - kg | - 16.78 | - 39.6100 |
| - 机 - 械 | - 钢筋调直机 直径14mm | - 台班 | - 38.88 | - 0.7868 |
|  | - 预应力钢筋拉伸机 拉伸力650KN | - 台班 | - 36.06 | - 1.7586 |
|  | - 钢筋切断机 直径40mm | - 台班 | - 44.01 | - 0.0926 |

四、美缝

- 说  明

- 1.适用于采用专用美缝剂的面砖或石材面勾缝。

- 2.美缝材料品种规格与定额取定不同时，材料按实调整，人工、机械不变。

- 工程量计算规则

- 1.按设计图示长度以“m”计算。

- 工作内容：缝清理，勾缝，清除余料，现场清理等。

- 计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10111144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 美缝 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 6.89 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 3.43 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 3.36 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.09 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 双组份美缝剂 400g | 组 | 84.00 | 0.0395 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.0460 |
| 机 械 | 工业吸尘器 功率5.5kw | 台班 | 50.55 | 0.0019 |

- 五、石材晶化处理

- 工程量计算规则

石材晶化处理工程量同石材面计算规则。

- 工作内容：清理表面，上液，磨光。

- 计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10111145 | 10112379 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 石材地面晶化 | 石材墙面晶化 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 38.37 | 43.73 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 21.73 | 25.56 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 16.52 | 17.40 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.12 | 0.77 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 石材晶化液 | kg | 22.00 | 0.7500 | 0.7900 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.0200 | 0.0200 |
| 机 械 | 平面水磨石机 功率3kw | 台班 | 21.39 | 0.0054 | - |
|  | 立面水磨石机 功率1.1kW | 台班 | 23.15 | - | 0.0333 |

六、铝型材格栅墙面

- 说  明

- 1.铝型材的型号、规格与定额取定不同时，材料按实调整，人工、机械不变。

- 2.角码、连接件综合考虑不同规格，如用量、材质不同可按实调整，

- 3.未考虑弧形拉弯增加费，有发生时可另行计算，若型材材料价格已考虑拉弯费用的，则不另行计算。

- 工程量计算规则

- 1.按设计图示饰面外围尺寸以“m²”计算。

工作内容：定位、放线，制作，钻孔，连接件及型材安装。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10112380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 铝型材格栅墙面 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 374.50 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 66.88 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 304.11 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 3.51 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 镀锌铁件 角码 | kg | 7.28 | 1.1820 |
|  | 铝合金型材 粉末喷涂 | kg | 27.39 | 10.7325 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.5400 |
| 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 3.5100 |

七、附着式电动整体提升架

- 说  明

- 1.依据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）、《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T546-2019）及现行有关规定编制，按只升不降考虑。

- 2.脚手架机位间距按建筑物外墙结构外围长度平均4.5米编制，实际施工机位间距与定额不同时，按照每增（减）一套机位子目调整。

- 3.提升架体从开始使用楼层起搭，起搭层以下施工所需外脚手架另行计算。

- 4.架体爬升后外墙施工采用其他脚手架（如吊篮等）的，另行计算。

- 5.架体拼装检测费另行计算。

- 6.安全网及其固定连接件、离墙板、架体使用量和租赁期，定额取定见下表：

| 附着高度 | 50~60m |  | 60~70m | 70~80m | 80~100m | 80~100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物层高 | 3.5m以内 |  |  |  |  | 4.5m以内 |
| 装配式冲孔钢板安全网使用量（㎡/㎡） | 0.2545 | 0.2154 |  | 0.1867 | 0.1556 | 0.2250 |
| 冲孔钢板安全网固定连接件使用量（个/㎡） | 0.4150 | 0.3512 |  | 0.3043 | 0.2536 | 0.3668 |
| 离墙板使用量（t/㎡） | 0.0014 | 0.0012 |  | 0.0010 | 0.0008 | 0.0011 |
| 架体使用量（t/㎡） | 0.0312 | 0.0240 |  | 0.0193 | 0.0139 | 0.0248 |
| 租赁期（月） | 5 | 6 |  | 7 | 10 | 7 |

- (1)使用量=附着式电动整体提升架一次性搭设的材料用量/附着式电动整体提升架附着范围建筑物外墙结构垂直投影面积；

- (2)租赁期：开始拼装时间至拆架完毕的全部时间。实际租赁期与定额考虑不同时，按实调整，不足一个月的，按天折算，实际租赁期应不低于市场最低租赁期（5个月）。

- 工程量计算规则

- 1.按附着范围建筑物外墙结构外围长度乘以开始使用楼层结构标高至女儿墙顶面（或挑檐反口顶面）的面积以“㎡”计算。

- 2.每增（减）一套机位的使用费按“套·天”计算。

工作内容：材料场内外搬运，搭、拆安装平台，爬架拼装，附着件预埋与安装，设备安装，架体提升、拆除，拆除后材料整理堆放、维护保养。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10117220 | 10117221 | 10117222 | 10117223 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 附着式电动整体提升架（附着高度） |  |  |  |
|  |  |  |  | 50m-60m | 60m-70m | 70m-80m | 80m-100m |
| 建筑物层高 |  |  |  | 3.5m以内 |  |  |  |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 81.89 | 74.89 | 69.78 | 66.49 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 24.18 | 22.44 | 21.19 | 18.44 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 52.87 | 48.27 | 44.89 | 44.87 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 4.84 | 4.18 | 3.70 | 3.17 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 材料 | 架体提升装置 | 套 | 4100.00 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0015 |
|  | 架体防坠落装置 | 套 | 320.00 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0021 |
|  | 装配式冲孔镀锌钢板安全网 | m2·月 | 2.66 | 1.2727 | 1.2923 | 1.3067 | 1.5556 |
|  | 冲孔钢板安全网固定连接件 | 个·月 | 0.86 | 2.0751 | 2.1070 | 2.1304 | 2.5362 |
|  | 离墙板使用费 | t·月 | 166.67 | 0.0071 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0082 |
|  | 翻板 | kg | 6.16 | 0.3455 | 0.2923 | 0.2533 | 0.2111 |
|  | 架体使用费 | t·月 | 187.50 | 0.1560 | 0.1441 | 0.1353 | 0.1390 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.6404 | 4.0188 | 3.5630 | 3.0691 |
| 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 4.8381 | 4.1799 | 3.6973 | 3.1744 |

工作内容：材料场内外搬运，搭、拆安装平台，爬架拼装，附着件预埋与安装，设

备安装，架体提升、拆除，拆除后材料整理堆放、维护保养。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10117224 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 附着式电动整体提升架（附着高度80m-100m） |
| 建筑物层高 |  |  |  | 4.5m以内 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 79.82 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 22.59 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 52.66 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 4.57 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 架体提升装置 | 套 | 4100.00 | 0.0015 |
|  | 架体防坠落装置 | 套 | 320.00 | 0.0021 |
|  | 装配式冲孔镀锌钢板安全网 | m2·月 | 2.66 | 1.5750 |
|  | 冲孔钢板安全网固定连接件 | 个·月 | 0.86 | 2.5679 |
|  | 离墙板使用费 | t·月 | 166.67 | 0.0079 |
|  | 翻板 | kg | 6.16 | 0.2111 |
|  | 架体使用费 | t·月 | 187.50 | 0.1738 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.3037 |
| 机械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 4.5687 |

工作内容：材料场内外搬运，搭、拆安装平台，爬架拼装，附着件预埋与安装，设备安装，架体提升、拆除，拆除后材料整理堆放、维护保养。

计量单位：套·天

| 定额编号 |  | 10117225 | 10117226 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 每增（减）一套机位 |  |
| 建筑物层高 |  | 3.5m以内 | 4.5m以内 |
| 工料机基价(元) |  | 62.18 | 90.93 |
| 其中 | 人工费基价(元) | 24.07 | 30.90 |
|  | 材料费基价(元) | 36.42 | 57.31 |
|  | 施工机具使用费基价(元) | 1.69 | 2.71 |

- 八、现浇混凝土胶合板模板（盘扣式钢管支架）

- 说  明

- 1.本定额钢管支架搭设时间，高大模板按60天考虑（其中搭拆5天），其他模板按21天考虑，实际搭设时间与定额取定不同，可作调整。

- 2.盘扣式钢管支架高大模板仅补充支架定额，支架搭设间距按照600mm至1200mm考虑，实际搭设间距与定额取定不同时，按实际搭设方案调整。

工作内容：模板清理、补缝、看模及水平运输，模板制作、安装、拆除、盘扣架安

装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板，刷隔离剂。

计量单位：m2

| 定额编号 |  |  |  | 10117227 | 10117228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 有梁板 | 斜屋面有梁板 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 69.29 | 73.02 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 42.10 | 47.84 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 25.83 | 23.88 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1.36 | 1.29 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 盘扣式钢管 | t·月 | 206.00 | 0.0227 | 0.0180 |
|  | 可调底座 | 个·月 | 0.50 | 0.7891 | 0.5518 |
|  | 可调托座 | 个·月 | 1.30 | 0.7891 | 0.5518 |
|  | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 36.00 | 0.2283 | 0.3353 |
|  | 拉杆螺栓 | kg | 9.46 | 0.0046 | 0.0032 |
|  | 混凝土内支撑条 | m | 0.95 | 0.0523 | - |
|  | 嵌缝料 | kg | 7.71 | 0.1000 | - |
|  | 松木锯材 | m3 | 1558.00 | 0.0065 | 0.0042 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.5200 | 0.5300 |
| 机 械 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.18 | 0.0035 | 0.0077 |
|  | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0023 | 0.0020 |

工作内容：模板清理、补缝、看模及水平运输，模板制作、安装、拆除、盘扣架安

装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板，刷隔离剂。

计量单位：m2

| 定额编号 |  |  |  | 10117229 | 10117230 | 10117231 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 无梁板 | 平板 | 单梁、连续梁 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 76.45 | 63.06 | 89.76 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 46.27 | 42.96 | 52.63 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 28.50 | 19.02 | 35.15 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1.69 | 1.08 | 1.98 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 盘扣式钢管 | t·月 | 206.00 | 0.0315 | 0.0115 | 0.0372 |
|  | 可调底座 | 个·月 | 0.50 | 0.7587 | 0.4588 | 1.2727 |
|  | 可调托座 | 个·月 | 1.30 | 0.7587 | 0.4588 | 1.2727 |
|  | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 36.00 | 0.2052 | 0.2019 | 0.2259 |
|  | 拉杆螺栓 | kg | 9.46 | - | - | - |
|  | 混凝土内支撑条 | m | 0.95 | - | - | - |
|  | 嵌缝料 | kg | 7.71 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
|  | 松木锯材 | m3 | 1558.00 | 0.0077 | 0.0048 | 0.0099 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.4800 | 0.3000 | 0.8700 |
| 机 械 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.18 | 0.0072 | 0.0081 | 0.0043 |
|  | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0027 | 0.0016 | 0.0034 |

工作内容：模板清理、补缝、看模及水平运输，模板制作、安装、拆除、盘扣架安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板，刷隔离剂。

计量单位：m2

| 定额编号 |  |  |  | 10117232 | 10117233 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 直形楼梯 |  |
|  |  |  |  | 板式 | 梁式 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 174.15 | 212.92 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 116.95 | 150.37 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 55.23 | 58.75 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 1.96 | 3.79 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 盘扣式钢管 | t·月 | 206.00 | 0.0597 | 0.0291 |
|  | 可调底座 | 个·月 | 0.50 | 1.7934 | 1.0960 |
|  | 可调托座 | 个·月 | 1.30 | 1.7934 | 1.0960 |
|  | 胶合板 18厚、一级、酚醛 | m2 | 36.00 | 0.5847 | 0.7444 |
|  | 拉杆螺栓 | kg | 9.46 | - | - |
|  | 混凝土内支撑条 | m | 0.95 | - | - |
|  | 嵌缝料 | kg | 7.71 | 0.1000 | 0.1000 |
|  | 松木锯材 | m3 | 1558.00 | 0.0103 | 0.0139 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.8300 | 1.5600 |
| 机 械 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.18 | 0.0274 | 0.0337 |
|  | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0022 | 0.0053 |

工作内容：模板清理、补缝、看模及水平运输，模板制作、安装、拆除、盘扣架安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板，刷隔离剂。

计量单位：m2

| 定额编号 |  |  |  | 10117234 | 10117235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 梁、板模板支撑高度超高3.6m增加费 | 圆弧形梁模板增加费 |
|  |  |  |  | 每增加0.5m |  |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 5.08 | 31.12 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 3.52 | 13.97 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 1.38 | 14.24 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.18 | 2.91 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 盘扣式钢管 | t·月 | 206.00 | 0.0067 | 0.0071 |
|  | 可调底座 | 个·月 | 0.50 | - | 0.0849 |
|  | 可调托座 | 个·月 | 1.30 | - | 0.0849 |
|  | 胶合板 18厚、一级、 酚醛 | m2 | 36.00 | - | 0.3457 |
|  | 拉杆螺栓 | kg | 9.46 | - | - |
|  | 混凝土内支撑条 | m | 0.95 | - | - |
|  | 嵌缝料 | kg | 7.71 | - | - |
|  | 松木锯材 | m3 | 1558.00 | - | - |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | - | 0.1800 |
| 机 械 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.18 | 0.0015 | 0.0035 |
|  | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0002 | 0.0052 |

工作内容：盘扣架安装、拆除、整理堆放及场内外运输。

计量单位：m3

| 定额编号 |  |  |  | 10117236 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 高大模板支撑 |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 33.52 |
| 其中 | 人工费基价(元) |  |  | 21.06 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 12.02 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.44 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 盘扣式钢管 | t·月 | 206.00 | 0.0488 |
|  | 可调底座 | 个·月 | 0.50 | 0.9200 |
|  | 可调托座 | 个·月 | 1.30 | 0.9200 |
|  | 松木锯材 | m3 | 1558.00 | 0.0002 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | - |
| 机 械 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0008 |

九、钢管桁架预应力叠合楼板预制工程

- 说  明

- 1.本定额与《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）预制构件混凝土工程配套使用。

- 2.钢管桁架预应力叠合楼板预制工程中的钢丝费用，按照先张法预应力钢丝定额另行计算。

- 3.焊接钢管实际规格与定额取定不同时按实调整，人工、机械不变。

- 工程量计算规则

- 1.按设计图示尺寸的水平投影面积以“m²”计算。不扣除构件内钢筋，预埋铁件、配管、套管、线盒及单个面积0.3m²以内孔洞、线箱所占的面积。

工作内容：钢管桁架制作，钢管灌浆，钢管桁架安放，混凝土浇筑，振捣，养护，

成品堆放。

- 计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10301103 | 10301104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 钢管桁架预应力叠合楼板预制 |  |
|  |  |  |  | 厚度35mm | 厚度40mm |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 115.78 | 127.14 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 23.14 | 24.71 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 51.14 | 55.18 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 41.50 | 47.25 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 现拌普通混凝土 C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 480.29 | 0.0354 | 0.0404 |
|  | 焊接钢管 DN28 | kg | 5.03 | 1.3199 | 1.3199 |
|  | 钢筋 Ф10以内 | kg | 4.74 | 1.2091 | 1.2091 |
|  | 电焊条 结422 | kg | 6.80 | 0.0901 | 0.0901 |
|  | 高强无收缩灌浆料 CBGM-380 | kg | 3.5 | 2.3952 | 2.3952 |
|  | 预埋吊装件 | 个 | 17.50 | 0.4200 | 0.4800 |
|  | 蒸汽养护费 | 元 | 1.00 | 4.0000 | 4.5714 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.4427 | 1.4427 |
| 机 械 | 直流弧焊机 容量32kv.A | 台班 | 94.92 | 0.0110 | 0.0110 |
|  | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 143.94 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 高压注浆泵 XPB-90B | 台班 | 336.96 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 设备摊销费 综合 | 元 | 1.00 | 22.9334 | 26.2096 |
|  | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 17.2985 | 19.7697 |

- 十、石膏空心条板墙

- 说  明

- 1.本定额同时适用于ALC轻质隔墙板及陶粒轻质混凝土墙隔条板，材料按实调整，人工、机械不变。

- 2.其他材料费已综合考虑接缝处理所需网格布等材料费，实际不同不作调整。

工作内容：材料搬运、安装、固定、接缝，铺贴玻纤网格布，板面清扫、涂刷专用界面剂。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10304057 | 10304058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 石膏空心条板墙 |  |
|  |  |  |  | 板厚100mm | 板厚200mm |
| 工料机基价(元) |  |  |  | 175.14 | 283.60 |
| 其 中 | 人工费基价(元) |  |  | 44.50 | 66.06 |
|  | 材料费基价(元) |  |  | 130.47 | 217.48 |
|  | 施工机具使用费基价(元) |  |  | 0.18 | 0.06 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 | 数量 |
| 材 料 | 石膏空心条板墙（2500*600*100） | ㎡ | 109.00 | 1.0500 | - |
|  | 石膏空心条板墙（2500*600*200） | ㎡ | 187.00 | - | 1.0500 |
|  | 镀锌铁件 综合 | kg | 7.02 | 0.3457 | 0.5648 |
|  | 石膏板专用界面剂 | kg | 8.00 | 0.3000 | 0.3000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 11.1910 | 14.7635 |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 0.1750 | 0.3500 |