附表 2

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扭转偏大 | 裙房以上较多楼层，考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.4 |
| 2 | 抗扭 刚度弱 | 高层建筑扭转周期比大于 0.90，复杂高层建筑的扭转周期比大于 0.85 |
| 3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50% |
| 4 | 塔楼偏置 | 单塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20%（其大底盘高度大于单塔高度的20%） |
| 5 | 复杂结构 | 错层结构，连体结构，带转换层、带加强层的高层建筑，多塔结构等复杂结构中的1种 |