附表1

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于 1.2 | 参见GB 50011-3.4.3 JGJ3-3.4.5 |
| 1b | 偏心布置 | 偏心率大于 0.15 或相邻层质心相差大于相应边长 15% | 参见 JGJ 99-3.2.2 |
| 2 | 平面凹凸 不规则 | 平面凹进深度大于相应总尺寸的 30%，或凸出长度大于相应总尺寸的 30%且凸出宽度小于凸出长度的 50% | 参见 GB 50011-3.4.3 JGJ3-3.4.3 |
| 3 | 楼板局部 不连续 | 开洞面积大于本层面积的 30%（含高差大于梁高的降板），楼板有效宽度小于典型宽度的 50% | 参见 GB 50011-3.4.3 JGJ3-3.4.6 |
| 4 | 侧向刚度 不规则 | 相邻层刚度变化大于70%或连续三层大于80%；，竖向构件位置缩进大于25%或外 挑大于10%和4米。 | 参见 GB 50011-3.4.3 JGJ3-3.5.2，3.5.5 |
| 5 | 竖向抗侧力 构件不连续 | 上下墙、柱、支撑不连续 | 参见 GB 50011-3.4.3 |
| 6 | 承载力突变 | 层受剪承载力小于相邻上层的 80% | 参见 GB 50011-3.4.3 JGJ 3-3.5.3 |
| 7 | 其它不规则 | 如局部的大跨框架、穿层柱、斜柱、夹层、单跨框架、个别构件错层或转换 | 已计入1～6项者除外 |

注：1a和1b不重复计算。