附件4

重庆市市政工程施工图

消防设计文件技术审查要点

（2025年版）

（征求意见稿）

重庆市住房和城乡建设委员会

2025年3月

前  言

为指导我市市政工程施工图消防设计文件审查的相关工作，确保市政工程施工图消防设计的审查质量，依据《关于修改＜房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法＞的决定》(住房和城乡建设部令第 46号)、《住房和城乡建设部关于修改〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉的决定》（住房和城乡建设部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）的要求，结合工作实际，在《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》基础上编制了本审查要点。

本审查要点主要内容包括：总则、一般要求、城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程。

本次修订的主要内容是：1.删除原有的城市给水工程和城市综合管廊工程相关审查内容。2.增加城市道路工程和城市桥梁工程消防审查内容。3.调整城市隧道工程部分与消防关系不大的审查内容，突出消防审查要求。

本审查要点由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理，由***负责具体内容解释。

编制单位：

起草人员：

审查人员：

# 1  总  则

1.0.1  为规范我市市政工程施工图消防设计文件审查工作，明确审查内容，统一审查尺度、突出审查要点，依据国家及我市有关规定，结合工作实际，编制本审查要点。

1.0.2  本审查要点适用于我市市政工程中的城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程（以下简称“市政工程”）的施工图消防设计文件的审查。

1.0.3  本审查要点依据建设工程法律法规和国家及重庆市工程建设消防技术标准进行编制。

1.0.4 市政工程施工图消防设计文件审查包括程序性审查和技术性审查。

1.0.5  施工图审查机构（以下简称“图审机构”）审查中发现施工图消防设计文件违反建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准中的强制性条文以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”的非强制性条文的，设计单位必须修改否则审查不予通过。

1.0.6  图审机构应具有相应资质，审查人员应具有相应资格。

# 2 一般要求

## 2.1  审查原则

2.1.1  市政工程施工图消防设计审查应符合现行建设工程法律法规和国家及重庆市工程建设消防技术标准的要求。

2.1.2  图审机构应当对所选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备是否符合现行有关工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行审查。

2.1.3  市政工程施工图消防设计文件审查存在技术疑难或重大争议的问题，可按照相关规定进行专家咨询。

2.1.4  市政工程施工图消防设计审查除执行本要点要求外，其余相关内容应按照《重庆市市政工程施工图设计文件审查要点（2024年版）》要求执行；涉及市政工程中给水厂、污水厂、管理用房等建筑工程消防设计内容按照《重庆市建筑工程施工图消防设计文件审查要点（2024年版）》要求执行。

## 2.2  审查内容

2.2.1  程序性审查包括以下主要内容：

1  施工图消防设计文件及送审资料是否齐全、完整；

2  是否符合政府有关部门相关批复文件的要求;

3  需进行初步设计、特殊消防设计、专家论证的是否已完成并取得合格意见；

4  设计单位是否在资质等级许可的范围承揽建设工程设计业务；

5	市外勘察设计单位是否按规定报送入渝信息；

6	注册工程师及专业技术人员是否满足国家关于设计人员资格的管理规定；

7	设计单位、注册执业人员及其他专业技术人员是否按相关规定在施工图消防设计文件（包括图纸和计算书）上加盖相应的图章和签字。

2.2.2  技术性审查包括以下主要内容：

1  是否符合国家及我市规定的施工图消防设计文件编制技术规定的要求；

2  是否符合现行建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准强制性条文的要求；

3  是否符合国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”等非强制性条文的要求；

4  是否符合本审查要点的要求。

3  城市道路工程

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 道路消防 给水工程 | 1 市政消火栓及其供水管线是否与道路同步设计实施； 2 消火栓选型、消防水压是否满足规范要求； 3 消防系统防冻措施是否满足规范要求； 4 市政消火栓设置位置及距路沿石边距是否满足规范要求； 5 地下式消火栓是否有明显永久性标识； 6 与生物滞留带的位置关系是否合理，消火栓是否便于取用； 7 消火栓处于容易受到撞击的区域时，是否设置了防撞措施； 8 消火栓在交叉路口及不同等级道路的布置是否满足规范要求； 9 地通道室内外消火栓及灭火器的布置是否满足规范要求。 |

# 4  城市桥梁工程

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | / | 1 在市政桥梁设计中是否根据相关规范在桥头等位置布置市政消火栓； 2 附属用房审查参照《重庆市建筑工程施工图消防设计文件技术审查要点（2025年版）》执行。 |

# 5  城市隧道工程

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 隧道土建 | 1 隧道消防等级分类是否符合规范要求； 2 城市隧道承重结构的耐火极限是否符合现行规范的规定； 3 城市隧道内装修材料是否满足消防规范要求； 4 车行横通道或车行疏散通道及其入口、人行横通道或人行疏散通道及其入口的设置是否符合横通道或疏散通道及其出入口关于布置间距、建筑限界和纵坡的规定； 5 双层隧道或人行疏散通道与车道孔不在同层的单层隧道是否设置封闭楼梯间，以及楼梯间的净宽度、坡度和净高度是否满足规范要求； 6 隧道内横通道、专用疏散通道、附属设备用房、管廊及其他地下空间是否与车道孔之间采取防火分隔； 7 人员疏散出口或独立避难所等设施的设置是否符合规定； 8 单孔双向行车的特长隧道是否按规范设置平行通道。 |
| 5.2 | 通风排烟 | 1 隧道防火设计分类是否满足规范的要求； 2 隧道排烟方式是否满足规范的要求； 3 隧道排烟需风量及排烟临界风速是否满足相关规范的要求； 4 隧道内通风排烟设备的选型是否满足相关规范的要求； 5 隧道通风排烟控制是否满足关于烟流控制相关规范的要求。 |
| 5.3 | 消防给水及灭火设施 | 1 隧道防火设计分类是否满足相关规范要求； 2 消防水源和供水管网是否满足相关规范要求； 3 消防用水量及火灾延续时间是否满足相关规范要求； 4 管道内的消防供水压力是否满足相关规范要求； 5 隧道室外消火栓及消防水泵接合器设置是否满足相关规范要求； 6 隧道内试验消火栓的设置、消火栓箱及灭火器箱的间距、箱体内设施的配置是否满足相关规范要求； 7 气体灭火系统的设置是否满足规范要求。 |
| 5.4 | 照明与 供配电 | 1 隧道消防应急照明及疏散指示系统设置及安装是否满足规范要求； 2 消防用电设备负荷等级是否满足规范要求； 3消防电源设置是否满足规范要求； 4 消防设备配电是否满足规范要求； 5 消防电缆选型及敷设方式是否满足规范要求； 6 消防水泵防护等级及机械应急启动是否满足规范要求； 7 隧道内设置的10kV及以上的高压电缆敷设是否符合规范关于设置防火措施且防火措施耐火极限满足要求的规定； 8 变电所各电气设施布置，设备室开门，防水淹措施是否满足规范要求； 9 电气火灾监控系统和消防电源监控系统的设置是否满足规范要求； 10 电气设备安装是否符合规范关于电气设备抗震要求的规定； 11 隧道内消防设备的防护等级是否满足规范相关规定。 |
| 5.5 | 隧道监控 | 1 火灾报警系统的设置是否满规范要求； 2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制是否满足消防联动控制的要求； 3消防控制室或监控中心是否满足消防设备布置要求； 4隧道内火灾自动报警系统设备的防护等级是否满足规范相关规定。 5紧急电话及应急广播系统是否满足规范要求。 |